Ficha técnica 103416 del CONECTOR EN “Y” CON VALVULA HEMOSTATICA (formulario 10302) 
Descripción: Diseñada para mantener la hemostasia durante la introducción, utilización y retirada de dispositivos de diagnóstico e intervencionistas, disminuyendo el sangrado.

Especificaciones: 
1. Válvula hemostática: Conector:

1.1. Material de policarbonato.

1.2. Diámetro interno debe cumplir con uno de los siguientes:

1.2.1. Entre 7 Fr y 8 Fr, o hasta 9 Fr.
1.2.2. De 9 Fr, o

1.2.3. De 10 Fr.

Nipro: Colocar de 7 a 10, solo tiene de 10 Fr.

2. Válvula:

2.1. Una o simple, o

2.2. Doble, o

2.3. Tipo Tuohy.

Nipro: Tiene válvula hemostática y fija.

Con una o dos válvulas hemostáticas. 

Material del cuerpo de la válvula hemostática: 

Contiene una válvula giratoria para vaciamiento del aire.

Compatible con dispositivos intervencionistas igual o menor 7 Fr. 

Nipro tiene compatible con dispositivos intervencionistas entre 5 y 10 Fr

3. Válvula hemostática con Sistema de cierre:

3.1. Tipo rosca o giratorio, o

3.2. Mediante presión tipo empuje y tire (push-pull), o 

3.3. Dispositivo de apertura presión tipo empuje y liberación (push-push). 

Nipro: cumple con el 3.3
4. Puerto de acceso.

4.1. Uno (en Y), o

4.2. Dos.

Nipro: cumple con el 4.1
5. Extensión.

5.1. Sin extensión lateral.

5.2. Con prolongador o extensión lateral.

5.3. Conector mediante rosca o luer lock.

Nipro: cumple
6. Estéril.

7. Desechable.

LA INSTITUCIÓN solicitará diámetro, EL NÚMERO DE VÁLVULAS Y EL SISTEMA DE CIERRE SEGÚN SU NECESIDAD. REALIZARÁ EN SU SOLICITUD
Observaciones:

1. Con fecha de expiración no menor de dos (2) años.  

2. Debe traer impreso y visible la fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad, número de lote, marca de fábrica, país de origen.

3. Debe cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

