- Nombre:  HILO RETRACTOR, formulario 22980.

Descripción: Hilo retractor, para separar de forma temporal el tejido gingival. diseñado para mejorar las técnicas de manejo de tejidos fabricado 100% en algodón, tejido en miles de lazos diminutos, para formar largas cadenas entrelazadas

Especificaciones técnicas:

    - Hilo retractor 100% algodón.

    - Diferentes calibres identificados por colores. brillantes permiten localizarlos y retirarlos con facilidad.

  - Calibre de hilo 000 (diámetro de 0.89 mm)

  - Calibre de hilo 00 (diámetro de 1.04 mm)

  - Calibre de hilo 0. (diámetro de 1.14 mm)

  - Calibre de hilo 1. (diámetro de 1.24 mm)

  - Calibre de hilo 2. (diámetro de 1.42 mm)

    - Envase con cuchilla de acero para corte con alto contenido de carbono. que asegura un corte limpio.

Membrana de plástico evita que el hilo caiga dentro del frasco después del corte.

Regla impresa en la etiqueta permite medir el hilo con facilidad

    - Sin memoria para facilitar el empaque.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Envase sellado de fábrica.

- Debidamente identificado por el fabricante.

- Con manual de instrucciones visible

Tipo de producto:  Material e insumos Odontológico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación: Frasco de 240 cm o más de hilo Tamaños (#000 - #00 - #0 - #1 - #2 - #3) con 244cm

- Nombre:  GEL HEMOSTÁTICO DE CLORURO DE ALUMINIO AGENTE HEMOSTÁTICO PARA SANGRADO. LEVE EN DIENTES ANTERIORES, formulario 22986

Descripción: para controlar el sangrado y exudado gingival. leve y el fluido sulcular controla. recomendado para restauraciones de los dientes anteriores Detiene

Especificaciones técnicas:

- Gel de consistencia viscosa o semi liquida

- Composición:

  - Cloruro de aluminio al 25%.

  - Borato de sodio = 1%.

  - Dimeticona = 1%

- Jeringa de 30 ml o de 1,2 ml

No deja residuos ni provoca manchas, y se enjuaga fácilmente.

No decolora la encía.

Accesorios:

- Con punta de metal dento-infusor para administración, compatible a la jeringa.

- Jeringas vacías de 1.2 ml

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR EL VOLUMEN DE LA JERINGA Y LA CANTIDAD DE PUNTAS QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

LA UNIDAD EJECUTORA PODRA COMPRAR LAS PUNTAS DE ADMINISTACION CON ESTE NUMERO DE FICHA

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

- Envase sellado de fábrica.

- Debidamente identificado por el fabricante.

- Con fecha de expiración visible.

Tipo de producto: Material e insumos Odontológico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación: Jeringa o Unidad

- Nombre: RESINA HUMECTANTE FOTOPOLIMERIZABLE, formulario 22979

Descripción: Resina humectante radiopaca, que facilita la manipulación de las resinas compuestas, y mejora la adhesión entre las capas. rellena al 45%

Especificaciones técnicas:

- Resina humectante compuesta por:

  - Dimetacrilato de trietilenglicol >10 - =25%.

  - Dimetacrilato de diuretano >10 - =25%.

  - Silano =10%

  - Hidroxitolueno <1%

- Relleno al 45% de materia inorgánica.

- Libre de Solventes.

- Fotopolimerizable.

- Radiopaca.

- Hidrofóbica

No afecta a la polimerización.

- Jeringa entre 1.2ml  y 1.5 ml

- Puntas de aplicación.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Envase sellado de fábrica.

2. Debidamente identificado por el fabricante.

3. Con fecha de expiración visible.

4. Con temperatura de mantenimiento visible.

5. Con manual de instrucciones visible.

Tipo de producto: Material e insumos Odontológico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación:  Jeringa o Unidad