SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA AUTOMATICA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Con mango de disparo con sistema de resorte.

    - Mango ergonómico con aguja integrada. de aspecto tubular o cilíndrico o plano o en asa o en mariposa que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. que permite hacer el corte y proteger la muestra obtenida.

  - Modo de disparo automático que permite obtener la muestra en un solo paso (click), al presionar un botón o palanca o gatillo.

Sistema de disparo mediante:

Botón empujable o

Palanca o gatillo empujable o

Émbolo empujable.

  - Sistema de corte lateral.

Núcleo completo.

  - Con tamaño de muestra:

    - Fijo (estándar o único):

      - De 10 mm o menor, o 1 cm

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor. 2.0 cm

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G. 14 G y 16 G y 18 G y 20 G.

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor. 7 cm

    - Entre 11 cm y 13 cm. 12 cm. 9

    - Entre 15 cm y 16 cm.

    - Entre 18 cm y 20 cm.

    - Entre 21 cm y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja

    - Con marcas ecorefringentes o ecogénica, o

    - Sin marcas. ecorefringentes.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Sistema de Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

      - Sin marcas. ecorefringente.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro (menor Gauge) y menor longitud, acorde con la aguja de biopsia seleccionada. compatible para utilizar con la aguja del punto 1.

Tipos:

Sistema coaxial estándar (cánula metálica) que permitir la entrada y la salida de la aguja de biopsia sin necesidad de ser retirada (varias muestras).

Al retirar la aguja de biopsia la muestra debe estar en el área de hendidura y debe quedar o estar cubierta por una cánula.

Sistema coaxial (de un disparo).

La cánula coaxial debe ser retirada junto con la aguja de biopsia luego de obtener la muestra cubriendo la misma.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.

SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA SEMIAUTOMATICA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Con mango de disparo con sistema de resorte.

    - Mango ergonómico con aguja integrada. de aspecto tubular o cilíndrico o plano o en asa o en mariposa que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. que permite hacer el corte y proteger la muestra obtenida.

Consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa que permite hacer el corte y proteger la muestra obtenida.

  - Modos de disparo semi automático: (retardado):

      - Que permite obtener la muestra en dos (2) pasos. (click), al presionar seguidamente dos botones o palancas o gatillos, al presionar un mismo botón con dos niveles o pasos o al avanzar progresivamente el émbolo del mango o pistola que permite el avanzar inicialmente el estilete (con hendidura para la muestra) y seguidamente al continuar el avance, una cánula que permite hacer el corte y toma de la muestra.

  - Sistema de disparo mediante:

    - Botón empujable, o

    - Palanca o gatillo empujable, o

    - Émbolo. empujable.

Sistema de corte lateral.

Núcleo completo.

  - Con tamaño de muestra (debe cumplir con uno de los puntos 14.1 o 14.2):

    - Fijo (estándar o único), o

      - De 10 mm o menor, o cm o menor.

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor. De 2.0 cm o mayor.

    - Regulable:

      - Con dos (2) tamaños o longitudes de muestra distintos.

      - Con tres (3) o más tamaños o longitudes de muestra distintos.

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G. 14 G y 16 G y 18 G y 20 G. o

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor. 7

    - Entre 11 cm y 13 cm 12 cm. 9

    - Entre 15 cm y 16 cm.

    - Entre 18 cm y 20 cm.

    - Entre 21 cm y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja:

    - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

    - Sin marcas. ecorefringentes.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Sistema de Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o.

      - Sin marcas. ecorefringente.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro compatible para utilizar con la aguja del punto 1.  (menor Gauge) y menor longitud, acorde con la aguja de biopsia seleccionada.

Tipos:

Sistema coaxial estándar (cánula metálica) que permitir la entrada y la salida de la aguja de biopsia sin necesidad de ser retirada (varias muestras).

Al retirar la aguja de biopsia la muestra debe estar en el área de hendidura y debe quedar o estar cubierta por una cánula.

Sistema coaxial (de un disparo).

La cánula coaxial debe ser retirada junto con la aguja de biopsia luego de obtener la muestra cubriendo la misma.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL SISTEMA DE DISPARO, TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.

SISTEMA DESCARTABLE CON AGUJA MIXTA PARA BIOPSIA COAXIAL DE TEJIDO BLANDO, formulario 22590.

Descripción: Para biopsia percutánea en tejidos blandos, con aguja coaxial.

Especificaciones:

Sistema descartable para biopsia percutánea que incluye:

- Aguja de biopsia:

  - Con mango de disparo con sistema de resorte.

    - Mango ergonómico con aguja integrada. de aspecto tubular o cilíndrico o plano o en asa o en mariposa que consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa. que permite hacer el corte y proteger la muestra obtenida.

Consta de un estilete interno, con hendidura donde queda la muestra obtenida y una cánula externa que permite hacer el corte y proteger la muestra obtenida.

  - Modos de disparo mixto: (retardado):

    - Automático y semi automático.

Que permite obtener la muestra en uno o dos (2) pasos. (click), al presionar seguidamente dos botones o palancas o gatillos, al presionar un mismo botón con dos niveles o pasos o al avanzar progresivamente el émbolo del mango o pistola que permite el avanzar inicialmente el estilete (con hendidura para la muestra) y seguidamente al continuar el avance, una cánula que permite hacer el corte y toma de la muestra.

Sistema de disparo mediante:

Botón empujable, o

Palanca o gatillo empujable, o

Émbolo. empujable.

Sistema de corte lateral.

Núcleo completo.

  - Con tamaño de muestra.

    - Fijo (estándar o único), o

      - De 10 mm o menor, o cm o menor.

      - Entre 13 mm y 16 mm, o

      - De 18 mm o mayor. De 2.0 cm o mayor.

  - Diámetro de la aguja de biopsia: entre 12 G y 20 G. 14 G y 16 G y 18 G y 20 G. o

  - Longitud de la aguja de biopsia:

    - De 10 cm o menor. 7

    - Entre 11 cm y 13 cm 12 cm. 9

    - Entre 15 cm y 16 cm.

    - Entre 18 cm y 20 cm.

    - Entre 21 cm y 25 cm.

  - Extremo distal de la aguja:

    - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o

    - Sin marcas. ecorefringentes.

  - Con marcas visibles de profundidad.

  - Con marcador visible del diámetro de la aguja.

- Sistema de Aguja coaxial que consta de:

  - Cánula o aguja metálica.

    - Extremo distal:

      - Con marcas ecorefringente o ecogénica, o.

      - Sin marcas. ecorefringente.

    - Con marcas visibles de profundidad (cm)

    - Con o sin punta biselada o tipo trocar.

    - Con rosca o sistema luer lock.

    - Con mayor diámetro compatible para utilizar con la aguja del punto 1.  (menor Gauge) y menor longitud, acorde con la aguja de biopsia seleccionada.

Tipos:

Sistema coaxial estándar (cánula metálica) que permitir la entrada y la salida de la aguja de biopsia sin necesidad de ser retirada (varias muestras).

Al retirar la aguja de biopsia la muestra debe estar en el área de hendidura y debe quedar o estar cubierta por una cánula.

Sistema coaxial (de un disparo).

La cánula coaxial debe ser retirada junto con la aguja de biopsia luego de obtener la muestra cubriendo la misma.

  - Con estilete o trocar interno.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE MUESTRA, DIÁMETRO, LONGITUD Y EL EXTREMO DISTAL DE LA AGUJA DE BIOPSIA QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Empaque individual estéril.

- Fecha de fabricación, número de lote y fecha de vencimiento visibles.

- Vigencia mínima de expiración del producto de 18 o más meses al momento de entrega del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Material e Insumos de Imagenología-Dispositivo Médico

Clase de riesgo: C

Nivel de atención: 3

Criterio técnico: Sí

Especialidad: Radiología, Radiología Intervencionista, Urología, Nefrología, Neumología, Cirugía General, Gastroenterología.

Presentación: Por unidad.