- BANDEJA PEDIATRICA DE PLASTIA DE NARIZ (formulario 22394)

Descripción: Para ser utilizado en reconstrucción de fisuras nasales, tumores y traumas en pediatría.

Especificaciones:

- Bandeja fenestrada que debe incluir:

  - Dos (1) Mango de bisturí #3, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - (1) Mango de bisturí #4, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson sin dientes, de 5 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza Adson Brown con dientes 7 x 7, entre 4 ¾" y 5" (12 cm - 12.5 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito, recta, de 12.5 cm de longitud.

  - Seis (6) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito, curva 12 cm, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - Seis (6) Pinzas Micro-Mosquito, recta, sin dientes, de 4" (10 cm) de longitud.

  - Seis (6) Pinzas Micro-Mosquito, curva, sin dientes, entre 3 ³/4" y 4" (entre 9.5 cm y 10 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 9 cm y 9.5 cm.

  - Dos (2) Pinzas de campo Backhaus, longitud de 13 cm.

  - Una (1) Tijera de Iris, recta, super cortante, entre 4” y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzembaum, recta, super cortante, entre 5 ¼" y 5 ¾".

  - Una (1) Tijera Metzembaum, curva, super cortante, entre 5 ¼" y 5 ¾".

  - Una (1) Tijera Potts angulada a 25°, entre 18 cm y de 19 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Potts angulada a 45°, entre 18 cm y de 19 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Potts angulada a 60°, entre 18 cm y de 19 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Potts angulada a 90°, entre 18 cm y de 19 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera de Septum Caplan, una hoja dentada, curvo, doble acción, entre 18 cm y 20 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera nasal Cottle, Super cortante, de 16 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera nasal Fomon, curva, entre 12 cm y 14  cm de longitud.

  - Una (1) Tijera nasal Fomon, Super cortante, de 15 cm de longitud.

  - Un (1) Especulo nasal Cottle, hoja de 35 mm, entre 13.5 cm y 14.5 cm de longitud.

  - Un (1) Especulo nasal Cottle, hoja de 50 mm, entre 13.5 cm y 14.5 cm de longitud.

  - Un (1) Especulo nasal Cottle, hoja de 75 mm, entre 13.5 cm y 14.5 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza para enderezar el tabique Cottle-Walsham, Recto, de 23 cm (9”)

  - Una (1) Pinza para enderezar el tabique Cottle-Walsham, izquierdo, de 23 cm (9”)

  - Una (1) Pinza para enderezar el tabique Cottle-Walsham, derecho, de 23 cm (9”)

  - Una (1) Pinza para tabique Rubin, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 7 ½" a 8 ¼”.

  - Una (1) Navaja nasal, recta, longitud de 15 cm (6")

  - Un (1) Elevador de Septum Joseph, hoja de 4 mm, de 6 ¼" (16 cm) de longitud.

  - Un (1) Elevador Freer, doble extremo, agudo/romo, punta de 5 mm/5 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Disector o Elevador de Septum Cottle, doble extremo, hojas de 5 mm/5 mm, longitud entre 7 ¾” y 9 ¹?4".

  - Un (1) Elevador de Septum Ballanger-Hajek, doble extremo, hoja de 6 mm/6 mm, de 7 ½ de longitud 19 cm a 20 cm.

  - Un (1) Juego de tres (3) Osteotomos Cottle, graduado, desde 2 mm hasta 7 mm, entre 7" y 7 ¼" de longitud.

  - Un (1) Triturador de cartílago Cottle, standard.

  - Un (1) Raspa nasal Fomon, con inserto de carburo de tungsteno, de 30 mm x 8 mm, longitud entre 20 cm y 20.5 cm.

  - Un (1) Raspa nasal Fomon, con inserto de carburo de tungsteno, de 40 mm x 7 mm, longitud entre 20 cm y 20.5 cm.

  - Un (1) Raspa nasal Fomon, con inserto de carburo de tungsteno, de 40 mm x 7 mm, longitud entre 20 cm y 20.5 cm.

  - Un (1) Raspa nasal Fomon, con inserto de carburo de tungsteno, de 40 mm x 7 mm, longitud entre 20 cm y 20.5 cm.

  - Un (1) Retractor nasal Cottle o Cottle Alar, punta izquierda afilada, derecha Roma, longitud de 5 ¾".

  - Separador nasal Aufricht, hoja 40 mm x 12 mm, longitud 19 cm- 7 ½”.

  - Un (1) Retractor Cottle o Cottle Alar, de 16 cm (6 ¼") de longitud.

  - Dos (2) Ganchos Joseph, de una (1) punta, longitud entre 15.5 cm- 16 cm.

  - Un (1) Gancho Cottle Joseph o Joseph, por dos (2) puntas de 10 mm de ancho, entre 5 ½" y 6 ½" de longitud.

  - Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 7" (18 cm) de longitud

  - Dos (2) Pinzas Allis de 5 x 6 dientes, entre 15.0 cm y 15.5 cm.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud de 16 cm.

  - Un (1) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 13 cm (5") de longitud.

  - Un (1) Porta agujas Crile wood, con inserto de carburo de tungsteno, de 15 cm (6") de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Charr o Fr. (2 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Charr o Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Charr o Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Martillo tipo Hajek, 27 mm de diámetro, peso entre 5 oz a 7 oz, longitud entre 7" a 9”.

  - Un (1) Elevador/disector Masing o Kleinert-Kutz, hojas de 3 mm/2 mm, entre 7" y 7¾" de longitud.

  - Un (1) Elevador de Septum Ballanger-Hajek, doble extremo, hoja de 6 mm/6 mm, longitud entre 19 cm a 20 cm.

  - Un (1) Elevador de septum Cottle Joseph o oMcKenty, doble extremo, hojas de 4.0 mm/4.0 mm, entre 8" y 9" de longitud.

  - Una (1) Tabla de cortar cartílago.

  - Una (1) Bandeja fenestrada o caja para esterilizar el instrumental.

- Acero inoxidable.

- Autoclavable

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA PEDIATRICA DE LABIO (formulario 22389)

Descripción: Para ser utilizado en corrección de fisuras de labio en pacientes pediátricos.

Especificaciones:

- Bandeja fenestrada que debe incluir:

  - Un (1) Mango de bisturí N°3, mango redondeado, recto, de 5 ¾" (14 cm y 14.5 cm) de longitud.

  - Dos (2) Tijera de Tenotomía Stevens, roma/roma, curva, de 4" (11 cm) de longitud.

  - Una (1) Tijera Iris, curva, super cortante, de 4 ½” (11.5 cm) de longitud.

  - Una (1) Tijera Iris, recta, super cortante, de 4 ½” (11.5 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza Adson Brown con dientes 7 x 7, entre 4 ¾" y 5" (12 cm - 12.5 cm) de longitud.

  - Dos (2) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Dos (2) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson sin dientes, de 5 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Un (1) Caliper Castroviejo, recto, 20 mm, entre 3" y 3 ¼” (8 cm) de longitud.

  - Un (1) Elevador Freer, doble extremo, agudo/romo, punta de 5 mm/5 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Dos (2) Retractores Cottle o Cottle Alar, longitud entre 5 ¾" y 6 ¼".

  - Dos (2) Ganchos Gillies o Converse, de 7" de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Charr o Fr. (2 mm) de diámetro, 7 ¾" entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Charr o Fr. (2.3 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 7" (18 cm) de longitud.

  - Seis (6) Pinzas Micro-mosquito, recta, sin dientes, de 4" (10 cm) de longitud.

  - Seis (6) Pinzas Micro-mosquito, curva, sin dientes, entre 3 ³/4" y 4" (entre 9.5 cm y 10 cm) de longitud.

  - Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito, recta, de 12.5 cm de longitud.

  - Seis (6) Pinza Hemostática Halsted-Mosquito, curva 12 cm, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 9 cm y 9.5 cm.

  - Dos (2) Pinzas de campo Backhaus, longitud de 13 cm.

  - Un (1) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, longitud entre 6 ½" y 6 ¼".

  - Un (1) Disector o Elevador de Septum Cottle, doble extremo, hojas de 5 mm/5 mm, longitud entre 7 ¾” y 9 ¹/4".

  - Un (1) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm (5") de longitud.

  - Un (1) Porta agujas Crile wood, con inserto de carburo de tungsteno, de 15 cm (6") de longitud.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud de 16 cm.

  - Una Bandeja fenestrada o caja para esterilizar el instrumental.

- De acero inoxidable.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA PEDIATRICA DE PLASTIA (formulario 22390)

Descripción: Para ser utilizado en cirugías reconstructivas pediátricas

Especificaciones:

- Bandeja fenestrada que debe incluir:

  - Un (1) Mango de bisturí N° 3, mango redondeado, recto, de 5 ¾" de longitud.

  - Un (1) Mango de bisturí N° 4, longitud entre 4 ½ y 5 ³/8”.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum fino, recta, roma/roma, Super cortante, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum fino, curva, roma/roma, super cortante, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Una (1) Tijera de Tenotomía Stevens, recta, roma/roma, super cortante, entre 4" y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera de Tenotomía Stevens, curva, roma/roma, super cortante, entre 4" y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera de Iris, recta, super cortante, entre 4” y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera de Iris, curva, super cortante, entre 4” y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum-fino, delicada, recta, roma/roma, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum-fino, delicada, curva, roma/roma, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Tijera mayo, curva, longitud de 17 cm.

  - Una (1) Tijera mayo, recta, longitud de 17 cm.

  - Dos (2) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Dos (2) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 4 ¾" (12 cm) de longitud.

  - Una (1) Pinza Adson Brown con dientes 7 x 7, entre 4 ¾" y 5" (12 cm - 12.5 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas Allis de 5 x 6 dientes, entre 15.0 cm y 15.5 cm.

  - Un (1) Elevador Freer, doble extremo, agudo/romo, punta de 5 mm/5 mm, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Un (1) Caliper Castroviejo, recto, 20 mm, entre 3" y 3 ¼” de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Charr o Fr. (2 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Charr o Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 18.5 cm y 19.5 cm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Charr o Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Dos (2) Retractores nasales Cottle o Cottle Alar, punta izquierda afilada, derecha roma, longitud de 5 ¾"

  - Dos (2) Ganchos Gillies o Converse, de 7" de longitud.

  - Dos (2) Retractores Cottle o Cottle Alar, longitud entre 5 ¾" y 6 ¼".

  - Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, longitud entre 6 ½" y 6 ¼".

  - Cuatro (4) Pinzas Micro-mosquito, recta, sin dientes, de 4" (10 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas Micro-mosquito, curva, sin dientes, entre 3 ³/4" y 4" (entre 9.5 cm y 10 cm) de longitud.

  - Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 7" (18 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 9 cm y 9.5 cm.

  - Dos (2) Pinzas de campo Backhaus, longitud de 13 cm.

  - Un (1) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm (5") de longitud.

  - Un (1) Porta agujas Crile wood, con inserto de carburo de tungsteno, de 15 cm (6") de longitud.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud de 16 cm.

  - Dos (2) Retractores Farabeuf, en juego, 26 mm x 10 mm - 30 mm x 13 mm, 30 mm x 10 mm – 34 mm x 13 mm, de 12 cm (4 ¾”) de longitud.

  - Un (1) Separador Richardson-Eastman con valva de 28 mm x 20 mm y otra de 36 mm x 28 mm, longitud de 26 cm.

  - Un (1) Separadores Richardson-Eastman con valva de 49 mm x 38 mm y otra de 63 mm x 49 mm, longitud de 27 cm.

  - Una (1) Bandeja fenestrada o caja para esterilizar el instrumental.

- Acero inoxidable.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA PEDIATRICA DE PALADAR (formulario 22391)

Descripción: Para ser utilizado en reconstrucción de fisuras de paladar en pediatría.

Especificaciones:

- Bandeja fenestrada que debe incluir

  - Dos (2) Mangos de bisturí N° 3, mango redondo, recto, de 5 ¾" de longitud.

  - Un (1) Mango de bisturí N° 7, de 6 ¼" (16 cm) de longitud.

  - Una (1) Tijera de disección Metzenbaum, recta, roma, roma, de 6” de longitud.

  - Una (1) Tijera de disección Metzenbaun-Thorek, curva, con inserto de carburo de tungsteno, entre 7” y 8" de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum Nelson, recta, roma/roma, longitud 7”.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum Nelson, curva, roma/roma, longitud 7”.

  - Una (1) Pinza de disección Gerald, recta, con dientes 1 x 2, longitud de 7”.

  - Una (1) Pinza de disección en bayoneta Cushing o Cushing Taylor, con inserto de tungsteno, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza Micro Adson, sin dientes, de 15 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud.

  - Dos (2) Pinzas de disección y ligadura Lahey, curva, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, longitud entre 9 cm y 9.5 cm.

  - Dos (2) Pinzas de campo Backhaus, longitud de 13 cm.

  - Dos (2) Pinza Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 7" (18 cm) de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito, recta, de 12.5 cm de longitud.

  - Cuatro (4) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito, curva 12 cm, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - Dos (2) Porta agujas, Ryder, con inserto de carburo de tungsteno, entre 7" a 8”.

  - Un (1) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm (5") de longitud.

  - Un (1) Elevador de Septum Ballanger-Hajek, doble extremo, hoja de 6 mm/6 mm, de 7 ½ de longitud 19 cm a 20 cm.

  - Un (1) Elevador de Septum tipo Freer, doble extremo, romo/cortante, hoja de 6 mm/5 mm, entre 7" a 8" o 19 a 20.5 cm de longitud.

  - Un (1) Elevador de Septum Cottle, doble extremo, entre 4.5 mm/4.5 mm y 5.0 mm/5.0 mm, longitud total entre 9" y 9 ¼".

  - Un (1) Elevador Joseph, hoja entre 5 mm y 6 mm, longitud 7”.

  - Un (1) Elevador de tabique Freer-Yasargil o Kleinert-Kutz, doble extremo, afilado/roma, entre 2.0 mm y 3.0 mm, longitud total entre 7" y 7 ¼”.

  - Un (1) Elevador/disector Masing ó Kleinert-Kutz, hojas de 3 mm/2 mm, entre 7" y 7¾" de longitud.

  - Un (1) Retractores Joseph, doble de 10 mm de separación, longitud entre 6 ¼" y 6 ½".

  - Un (1) Retractor Joseph, x 1 punta, longitud entre 6 ¼" y 6 ½".

  - Un (1) Tubo de Succión Andrews Pynchon o Yankauer Baby, completo, entre 8" y 9" de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Fr./Charr (2 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Fr./Charr (2.3 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8F r./Charr (2.6 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9 Fr./Charr (3 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Fr./Charr (3.3 mm) de diámetro, entre 180 mm y 195 mm de longitud.

  - Un (1) Abre boca de Dingmann, completo, con 3 depresores de lengua, 5 ¾" o 14.5 cm de longitud.

  - Un (1) Martillo tipo Hajek, 27 mm de diámetro, peso entre 5 oz a 7 oz, longitud entre 7" a 9”.

  - Un (1) Disector de Dura Hoen, ángulo de 45°, longitud de 6”.

  - Un (1) Disector de Dura Hoen, ángulo de 90°, longitud de 6”.

  - Una (1) Bandeja fenestrada o caja para esterilizar el instrumental.

- Acero inoxidable.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- BANDEJA PEDIATRICA PARA CURACIONES DE QUEMADOS (formulario 22393)

Descripción: Para limpieza y desbridamiento de heridas por quemaduras en pediatría.

Especificaciones:

- Un (1) Bandeja fenestrada que debe incluir:

  - Un Mango de bisturí N° 3, mango redondeado, recto, de 5 ¾" (14 cm y 14.5 cm) de longitud.

  - Un (1) Mango de bisturí N° 4, longitud entre 4 ½ y 5 ³/8”.

  - Una (1) Tijera de Iris, curva, super cortante, entre 4” y 4 ½" de longitud.

  - Una (1) Tijera Metzenbaum-fino, delicada, recta, roma/roma, de 18 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson sin dientes, entre 12 cm y 15 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, entre 12 cm y 15 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza hemostática Halsted-Mosquito, recta, de 12.5 cm de longitud.

  - Una (1) Pinza hemostática Halsted-Mosquito, curva 12 cm, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Un (1) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm (5") de longitud.

  - Un (1) Porta agujas Crile wood, con inserto de carburo de tungsteno, de 15 cm (6") de longitud.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

  - Un (1) Porta aguja Mayo Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, longitud de 16 cm.

  - Un (1) Cuchillo de injerto de piel Humby (dermátomo), espesor ajustable de 0.1 mm a 1.2 mm, ancho de corte máximo 155 mm, longitud total 32 cm (13”)

  - Doce (12) Hojas de bisturí para injerto de piel (hoja de dermatomo), longitud.

- Acero inoxidable.

- Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.