CARRO PARA MANEJO DE VÍAS AÉREAS DIFÍCILES (VAD), formulario 23627

Descripción: Carro especializado diseñado para organizar y transportar equipos utilizados en la atención de pacientes con vías aéreas difíciles, asegurando accesibilidad, higiene y resistencia.

Especificaciones Técnicas:

- Base de acero al carbón con recubrimiento epóxido anticorrosivo.

- Cuerpo fabricado de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) inyecto-moldeado.

- Dimensiones:

  - Alto de 1156mm o más.

  - Ancho de 735mm o más.

  - Profundidad de 568mm o más.

- Con aditamento antibacteriano que inhibe el crecimiento de bacteria, moho y hongos.

- Agarradera integrada al cuerpo del carro.

- Resistente a la corrosión.

- Superficie resistente y dura, con orilla levantada protectora contra derrames de líquidos

- Gavetas fabricadas de Polipropileno inyecto-moldeado, frente de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) inyecto-moldeado, con correderas de acero al carbón con cobertura de zinc.

- Con seis (6) gavetas:

  - Tres (3) gavetas frontales de 76mm de alto, extensible, removible.

  - Dos (2) gavetas frontales de 152mm de alto, extensible, removible.

  - Una (1) gaveta frontal de 230mm de alto, extensible, removible.

  - Con divisores ajustables.

- Con (1) gabinete para endoscopios: 10.1 Con espacio para 2 endoscopios 10.2 Con puerta transparente para visibilidad 10.3 Con cerradura de llave.

- Con (1) base lateral para tanque de oxígeno.

- Con protector de golpes en las 4 esquinas del carro.

- Con (4) ruedas de 127mm de diámetro, dos con freno, gomas de poliuretano inyecto moldeado (PUR).

ACCESORIOS

- Base de tanque de Oxígeno.

- Ruedas de 127mm de diámetro.

- Gabinete para endoscópios.

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

- Garantía mínima de 24 meses en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Un (1) ejemplar de manual de operación y funcionamiento en español.

- Brindar entrenamiento de operación de 1 hora mínimo, programadas al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Certificación emitida por el fabricante que el equipo es nuevo y no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas y repuestos por un periodo de 5 años.

- Certificación emitida por el fabricante de componente antimicrobiano.

- Certificaciones de calidad FDA e ISO 9001