EQUIPO DE ULTRASONIDO NIVEL INTERMEDIO ASISTIDO POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL, formulario 23729
Descripción: Equipo de ultrasonido de nivel intermedio con herramientas de inteligencia artificial que optimiza diagnósticos mediante automatización de mediciones, reconocimiento anatómico y mejora de imagen, para maximizar la productividad en diversos ambientes de estudio para diversas especialidades donde se requieren estudios ecográficos.

Especificaciones:
1.1. Escala de grises: 256 niveles (8 bits). 
1.2. Rango de Frecuencia: de 2 MHZ o menos a 22MHz o más.
1.3. Tecnología de Formación de Haz Digital.
1.4.  Rango dinámico: hasta 300 dB mínimo. 
1.5. Control automático y manual de las curvas de ganancia (10 o más controles manuales). 
1.6. Con mínimo ocho (8) controles de zonas focales. 
1.7. Cineloop o memoría de cine de 85,000 cuadros o mayor. 
1.8. Con imagen compuesta en tiempo real con 7 o más líneas de vistas de transmisión y de recepción.
1.9.  Capacidad de Post-procesamiento de las imágenes de cine.
1.10. Control para puntos automáticos de referencia (body marks) 
1.11. Controles para ajustes de Doppler, Doppler pulsado y Doppler color. 
1.12. Con análisis automático del Doppler espectral en tiempo real.
1.13.  Función de magnificación continua (zoom). 
1.14. Que permita las mediciones y cálculos de distancia, áreas, elipse, circunferencia, volumen, ángulo, cálculo de volumen de flujo.
1.15. Que cuente con protocolos dirigidos para la evaluación de ginecología, obstetricia, carótidas, estudios vasculares periféricos, Doppler transcraneano, cadera pediátrica, ecocardiografía, Doppler Obstétrico y próstata.
1.16. Rango de Doppler Color o PRF: 500Hz o menos a 25,000 Hz o mayor. Nota: este parámetro debe ser acreditado a través de una nota del fabricante, debidamente legalizada.
1.17. DICOM 3.0 completo: send/receive (still/Multiframe), storage commitment, Query/Retrive, impresión (Print), lista de trabajo (MWL), paso de procedimientos realizados (MPPS), con visor para exportación.
1.18.  Capacidad de conectar tres (3) o más transductores al mismo tiempo. 
1.19. Capacidad total en disco duro de 1TB mayor o capacidad de almacenamiento en el disco duro 15,000 imágenes no comprimidas o mayor.

1.20. Que permita exportación de imágenes en DVD formato DICOM actualizado y también para PC (JPEG o TIFF, AVI, etc.)
1.21. Con monitor LCD de matriz activa o LCD con iluminación LED, de 21" diagonal o mayor, de alta resolución de 2 Mega pixeles o mayor, montado en brazo articulado, con capacidad para rotar 360° grados.
1.22. Con teclado alfanumérico integrado, con retroiluminación.
1.23. Panel táctil LCD de 14 pulgadas o mayor, con una resolución de 1920 x 1080 o mayor, con despliegue interactivo del menú de teclas programables dinámicas; con ajuste de brillo/contraste y curvas de ganancia (TGC).
1.24. Sistema integral de transporte (tipo consola).
1.25.  El equipo debe utilizarse con corriente alterna entre 100-110 voltios/60Hz o autorregulable. 
2. MODOS DE OPERACIÓN.

2.1. El sistema debe poder operar en los siguientes modos: Modo B (2D), Modo M, 3D volumétrico y multiplanar, en tiempo real (4D), con Armónica de Tejidos y armónica por inversión de pulsos, con imagen panorámica, imagen compuesta en tiempo real, Doppler Color, Doppler Potencia, Doppler continuo (CWD), Doppler espectral (PWD) y Doppler Tisular (TDI). 
2.2. Con modo en tiempo real que elimine el ruido y aumente la definición de los bordes (mejora de contraste y resolución espacial). 
2.3. Con modos de pantalla múltiple a dos y cuatro vistas (modo dual, modo cuad). 
2.4. El sistema debe tener la capacidad de mostrar al mismo tiempo (simultáneamente) los siguientes modos: 
2.4.1. Modo B + B (Dual). 
2.4.2. Modo M + Modo B. 
2.4.3. Doppler espectral (PW) y 2D. 
2.4.4. Dopler color y Modo B (Duplex). 
2.4.5. Modo B, Doppler Color y Doppler Pulsado (Modo Triplex ). 
2.4.6. Modo B (2D), Doppler Potencia (PD) y Doppler Pulsado (OP). 
2.4.7. Modo B (2D), Doppler Color (C) y Doppler de Onda Continua (OC). 
2.4.8. Modo B (2D), Doppler Potencia (PD) y Doppler de Onda Continua (OC).
2.4.9. Modo B (2D), Doppler Color (C) y Modo M. 
2.4.10. Imágenes 3D multiplanares y de rendimiento de volumen en tiempo real, con capacidad para adquirir 40 o más volumen por segundo. 
ACCESORIOS: 
1. PROGRAMAS: 
1.1. Radiología/General: 
1.1.1. Clasificación automática de imágenes de ultrasonido con anotación de las estructuras para asistir la realización de medidas. 
1.1.2. Con realce de aguja. 
1.1.3. Detección del área del nervio en tiempo real durante la exploración por ultrasonido. 
1.1.4. Programa que permite visualizar el flujo sanguíneo en tres (3) dimensiones.
1.1.5. Visualización del flujo sanguíneo microcirculatorio y lento que muestre la intensidad del flujo sanguíneo en color. 
1.1.6. Aplicación que permita identificar las áreas de atenuación o sombra mediante el uso selectivo de alta y baja frecuencia. 
1.1.7. Con elastografía cualitativa (mapa de colores). 
1.1.8. Medición de HRI (índice hepato-renal), con configuración automática de la región de interés del hígado y del riñón. 
1.1.9. Para estimación del índice de atenuación o comparación del nivel del brillo del parénquima hepático que permita la evaluación cuantitativa del contenido de grasa. 
1.1.10. Análisis de lesiones de tiroides con extracción de contorno y cálculo automático de profundidad, ancho, altura y área, con informes estandarizados basados en sistema ATA, BTA, EU-TIRADS, K-TIRADS y ACR TI-RADS. 
1.2. Ginecología y Obstetricia/Medicina Materno-Fetal 
1.2.1. Detección de áreas de interés en tiempo real durante el escaneo mamario que muestra la ubicación de las lesiones. 
1.2.2. Análisis de lesiones de mama con extracción de contorno y cálculo automático de distancia, ángulo, profundidad, ancho, altura y área, con informes estandarizados basados en sistema BI-RADS® ATLAS*. 
1.2.3. Extracción semiautomática de la línea central y el grosor del endometrio curvo, con vista coronal en 3D aplanada; con clasificación de malformaciones según la selección ESHRE/ESGE o ASRM. 
1.2.4. Medición automática del tamaño y la forma del útero. 
1.2.5. Detección y medición automática del tamaño de los folículos en la imagen 2D. 
1.2.6. Detección y medición de automática del tamaño y estado folicular de los folículos a partir de datos de volumen 3D estado folicular. 
1.2.7. Tabla o reporte para la estimación del riesgo de cáncer de ovario IOTA o IOTA REGLA SIMPLE o IOTA R2 o IOTA Adnex. 
1.2.8. Función automatizada para la medición biométrica que permite medir los parámetros de crecimiento fetal. 
1.2.9. Con sistema para ecocardiografía fetal utilizando correlación de imágenes espacio temporal o con tecnología para evaluar la mecánica global y regional del miocardio por medio de vectores. 
1.2.10. Medición automática de AoP (Ángulo de progreso) y la dirección de la cabeza del feto para monitorear el progreso del parto. 
1.2.11. Modo de imagen 3D con visualización de estructuras internas y externas mejorada, que permite visualizar la morfología del flujo sanguíneo. 
1.2.12. Tecnología para generar un número de vistas del corazón fetal para facilitar el diagnóstico. Vista mínimas de un (1) plano inicial y al menos (6) vistas cardiacas adicionales que incluyan al menos, vistas cuatro (4) cámaras, tracto de salida de ventrículo izquierdo (TSVI), tracto de salida de ventrículo derecho (TSVD), estomago o abdomen, conexiones venosas, arco ductal y arco aórtico. 
1.2.13. Detección y medida de huesos largos fetales a partir de los datos del volumen. 
1.2.14. Herramienta semiautomática para medir de forma rápida del brazo o el volumen del muslo desde 3 puntos de referencia para estimar el peso fetal. 
1.2.15. Obtención automática de 3 vistas transversales del cerebro del feto a partir de dos puntos de referencia mediante navegación inteligente, proporciona mediciones de CC, DBP, DFO, Vp, CEREB, CM. 
1.2.16. Mediciones Semi - automáticas o automáticas de la translucencia Nucal (NT) y la translucencia intracraneal (IT) 1.2.17. Visualización volumétrica de la reconstrucción superficial (feto-realista) para mayor comprensión anatómica, con fuente de luz virtual independiente móvil con intensidad y tonos variados en 3D/4D.
1.3. Cardiología 
1.3.1. Clasificación automática de las vistas de medición necesarias para el diagnóstico cardíaco, con resultados de medición. 
1.3.2. Análisis de riesgo potencial de enfermedad cardiovascular del paciente con un solo clic, mediante medición de la íntima media de la arteria carótida común. 
1.3.3. Detección de cambios funcionales de los vasos para detección temprana de enfermedades cardiovasculares. 
1.3.4. Medición automática de la fracción de eyección a partir de tres puntos de referencia seleccionables. 
1.3.5. Ecocardiograma de esfuerzo que incluya prueba de ejercicio, farmacológico, diastólico y de programación libre. 
1.4. TeleSonografía remota: 
1.4.1. Para la gestión remota y en tiempo real de estudios sonográficos desde diferentes ubicaciones fuera de la sala de ultrasonido (dentro o fuera de la institución), con capacidad para hasta 24 usuarios simultáneos a un sistema de ultrasonido. 
1.4.2. Que permita compartir imágenes en tiempo real (o en vivo) para la comunicación colaborativa (dispositivos inteligentes) durante la ejecución de estudios sonográficos, incluyendo la conexión de varios sistemas de ultrasonido en un solo dispositivo inteligente.
1.4.3. Con herramienta incorporada que permita la comunicación por voz, mensajes de texto y videoconferencia entre el operador del equipo en sitio y el interlocutor a distancia o entre los usuarios del sistema de ultrasonido y el dispositivo inteligente. 1.4.4. Con herramienta para el control remoto del sistema con panel de control y pantalla táctil virtuales que permita ajustar la configuración en modo B/C/D, realizar medidas, anotaciones y la marcación en tiempo real de sitio de interés sobre la imagen activa. 
1.4.4. Que permita la comunicación sin restricciones con diferentes plataformas, (PC (Windows), celulares o tablet tipo Android, MacOS o IOS o iPadOS, etc.) 
2. TRANSDUCTORES: Nota: Todos los transductores deben ser multifrecuencia o de banda ancha 
2.1. Transductor ergonómico convexo, con tecnología de cristal único, con capacidad armónica, con frecuencia de 2.6 1 MHz o menor hasta 5 7 MHz o mayor. 2.1.1. Aplicaciones para abdomen, tórax, obstétrico y ginecología. 
2.2. Transductor convexo, con tecnología de cristal único, con capacidad armónica, con frecuencias de entre 3 MHz o menor a 10 MHz o mayor. 
2.2.1. Aplicaciones para abdomen, tórax, pediátrico, ginecología y obstétrico. 
2.3. Transductor convexo volumétrico, con tecnología de cristal único, con frecuencia de 2.8 1 MHz o menos a 5 8 MHz o mayor. 
2.3.1. Aplicaciones para 3D/4D, abdomen, ginecología, obstetricia. 
2.4. Transductor ergonómico lineal de banda ancha, con tecnología de cristal único, con frecuencia de 2 MHz o menor a 9 MHz o mayor. 
2.4.1. Aplicaciones para abdomen, MSK (musculoesquelético), vascular, pediátrico y partes pequeñas, con elastografía cualitativa (mapa de colores) para partes pequeñas. 
2.5. Transductor lineal con frecuencia de 3MHz o mayor o menor hasta 14 MHz o mayor. 
2.5.1. Aplicaciones para abdomen, partes pequeñas, vascular, pediátrica y musculoesquelético, con elastografía cualitativa (mapa de colores) para musculoesquelético. 
2.6. Transductor ergonómico microconvexo o convexo para aplicaciones neonatales (cabeza) y pediátricas con frecuencia entre 4 y 5 MHz o menor hasta 8 10 MHz o mayor. 
2.6.1. Aplicaciones neonatales (cabeza) y pediátricas. 
2.7. Transductor ergonómico endocavitario para aplicación endorectal, con rangos de frecuencia entre 3MHz o menor y 11MHz o mayor. 
2.7.1. Aplicaciones endorectal para urología, con elastografía cualitativa (mapa de colores) para próstata. 
2.8. Transductor ergonómico endocavitario para aplicación vaginal, con rangos de frecuencia entre 3MHz o menor y 11MHz o mayor, con ángulo de apertura de 140º o mayor. 
2.8.1. Aplicaciones vaginales para ginecología, con preajustes para cuello uterino, útero y penetración, con elastografía cualitativa (mapa de colores). 
2.9. Transductor ergonómico sectorial (Phased array), con tecnología de cristal único, para aplicación cardiaca y en Doppler transcraneano, de 1MHz o menor a 4 MHz o mayor. 
2.9.1. Aplicaciones cardiacas, pediátricas y Doppler transcraneano (TCD). 
2.10. Transductor sectorial (phased array) para aplicación cardiáca de 3 MHz o menor a 5 7MHz o mayor.
2.10.1. Aplicaciones cardiácas, pediátricas y Doppler transcraneano (TCD). 
2.11. Transductor sectorial (phased array) de 4 MHz o menor a 11 MHz o mayor. 2.11.1. Aplicaciones neonatales, cardiaco y Doppler transcraneano (TCD). 
2.12. Transductor lineal tipo “Palo de Golf” o de Hockey con frecuencia entre 3 MHz y 21 MHz o mayor. 
2.12.1. Aplicaciones de músculo esquelético (MSK) e intraoperatorio. 
2.13. Transductor transesofágico multifrecuencia de 3.5 MHz o menor a 6Mhz o mayor. 
2.13.1. Aplicaciones cardiacas. 
2.14. Transductor transesofágico de 2 o menor a 9Mhz o mayor, con diámetro de 9 mm o menor. 
2.14.1. Aplicaciones cardíacas pediátricas. 
2.15. Transductor ergonómico endocavitario volumétrico con frecuencia de 2 MHz o menos a 9 MHz o mayor. 
2.15.1. Aplicaciones obstetricia, ginecología y urología. 
2.16. Transductor lineal de banda ancha, frecuencia 4 MHz o menor a 16 20MHz o mayor. 
2.16.1. Aplicaciones para partes pequeñas, vasculares, musculoesquelético y pediátricas. 
3. Dos guías reutilizables (o 100 guías desechables) para biopsias, para compatibles con el transductor endocavitario. 
4. Cubiertas para transductor endocavitario, libres de látex, estériles. 
5. Gel para transmisión de ultrasonidos disponible en: LA UNIDAD SOLICITANTE DEBE ESPECIFICAR LA CANTIDAD Y TAMAÑO DE PRESENTACIÓN.
5.1. Presentación de 5L.

5.2. Presentación de 250 mL.

5.3. Presentación de sobres estériles de 20g. 
6. Una impresora de papel térmico de alta resolución, para impresión en blanco y negro
7. Rollo de Papel térmico para impresiones en Blanco y Negro, de alto brillo con dimensiones 110mm x 18 metros o más. 
8. Envases de setenta y cinco (75) toallitas desinfectantes prehumedecidas para uso hospitalario, diseñadas para limpiar, desinfectar y sanitizar transductores y equipos de ultrasonido; que eliminan el 99% de las bacterias en 15 segundos. 
9. Un UPS true online, con capacidad no menor de 120% del consumo total del equipo ofrecido, junto con sus accesorios.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA 
LOS FABRICANTES DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS PROGRAMAS Y TRANSDUCTORES PARA LA EMISIÓN DEL CRITERIO TÉCNICO. 

Observaciones:

1. Con garantía de tres (3) años en piezas y mano de obra, a partir de la aceptación del equipo por parte de la unidad. 
2. En el equipo debe estar visible la siguiente información: marca, modelo, número de serie, año de fabricación, país de origen y casa productora.
3. Entrega de manuales de operación en idioma español. 
4. Entrega de manuales de servicio técnico (que incluya diagramas eléctricos y electrónicos).
5. Entrenamiento local (24 horas como mínimo) en la operación del equipo para el personal usuario. 
6. Brindar mantenimiento preventivo cada cuatro (4) meses y mantenimiento correctivo inmediato en los términos que los solicite la Unidad Ejecutora.
7. El equipo debe ser totalmente nuevo, no reconstruido ni modificado.

IMA/CSS/Homologación 20-05-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

