KIT DE CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA(PICC) CON TECNOLOGIA ANTITROMBOGENICA MULTILUMEN, formulario 23712.

Descripción: Indicado para el acceso periférico a corto y largo plazo al sistema venoso central para terapia intravenosa, lo que incluye entre otros la administración de fluidos, medicamentos y nutrientes, la obtención de muestras de sangre, la supervisión de la presión venosa central y la inyección automática de medio de contraste.

Especificaciones:

1. El kit contiene: 

1.1. Catéter: 

1.1.1. Catéter radiopaco de poliuretano. 

1.1.2. Con conector con cierre luer. 

1.1.3. Tubo de extensión de poliuretano. 

1.1.4. Ala de sutura o fijación. 

1.1.5. Configuración de un (1), dos (2) y tres (3) lumen. 

1.1.6. Con abrazaderas de color y conectores que indican el tamaño. 

1.1.7. Con diámetros: 

1.1.7.1. Diámetro exterior de 3 Fr, 4 Fr, 5 Fr y 6 Fr. 

1.1.7.2. Diámetro cónico inverso de 4 Fr, 6 Fr y 7 Fr. 

1.1.7.3. Diámetro interno entre 16 Ga y 20 Ga. 

1.1.8. Longitud del catéter de 55 cm o mayor. 

1.1.9. Con volumen de cebado entre 1.0 ml y 2.0 ml. 

1.1.10. Presión máxima 325 psi (2240 kpa) 

1.2. Alambre de refuerzo recubierto de PTFE 0.014” x 40 cm o mayor. 

1.3. Guia radiopaca de nitinol 0.018” x 40 cm o mayor. 

1.4. Aguja introductora de seguridad con punta ecogénica de (21 Ga x 2.75”) 

1.5. Aguja introductora estándar con punta ecogénica de (21 Ga x 2.75”). 

1.6. Bisturí se seguridad #11. 

1.7. Vaina/dilatador de 5 Fr x 10 cm. 

1.8. Cinta métrica de 92 cm. 

1.9. Con dispositivo de fijación del catéter. 

1.10. Con unidad de irrigación. 

1.11. Dos (2) jeringuillas de 10 ml. 

1.12. Estéril. 

1.13. De un solo uso. 

LA INSTITUCION SOLICITARÁ LA CONFIGURACION (1.1.5) Y EL DIAMETRO (1.1.7) DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 18 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

IMA/CSS/Homologación 11-03-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

