SISTEMA AUTOMATIZADO DE INTRALOGISTICA PARA ALMACENES (formulario 23580).

Descripción:	Sistema Automatizado tipo miniload para la preparación de pedidos de reaprovisionamiento de almacenes bajo el concepto “mercancía a persona”, integrando procesos de almacenamiento, picking y reaprovisionamiento para zona a temperatura ambiente y/o cámaras refrigeradas de frío positivo.

Especificaciones Técnicas:

- Sistema electromecánico fijo de intralogística compuesto por:

  - Un equipo de manipulación por pasillo con unidad telescópica de extracción e inserción de contenedores.

  - Estantería metálica autoportante

  - Estructura de acero unificada en parte superior para mayor estabilidad.

  - Acabado en pintura epóxica o galvanizado en caliente, para alta durabilidad.

- Capacidad estática de almacenamiento:

  - Pasillos automáticos de almacenamiento desde uno hasta múltiples de profundidad sencilla o doble.

  - Desde 12 columnas por lado de pasillo, totalizando 648 posiciones útiles de almacenamiento.

  - Peso máximo por ubicación: 40 kg (contenedor + contenido), equivalente a 35 kg netos de producto por contenedor.

- Capacidad dinámica de operación:

  - Pasillo de simple profundidad: 70 ciclos combinados/hora.

  - Pasillo de doble profundidad: 60 ciclos combinados/hora.

- Sistemas de Transporte:

  - Circuitos de transporte automático

  - Circuitos de transporte independientes en cámara refrigerada para entrada y salida automática de mercancía a través del miniload.

  - Circuito cerrado en forma de loop para el movimiento de contenedores entre el almacén automático y los puestos de trabajo, con posibilidad de recirculación y función de buffer para picos de carga.

  - Transportadores equipados con sensores y lectores de códigos de barras con comunicación por red industrial, con cableado enchufable para facilitar mantenimiento.

- Puestos de trabajo de los operarios:

  - Puestos polivalentes para entrada/salida de mercancía y preparación de pedidos.

  - Panel PC industrial de 24", con procesador de gama media

  - 8 GB de memoria RAM

  - Disco de estado sólido de 256 GB

  - Doble interfaz de red (2 × LAN) y puertos serie (2 × COM)

  - Alimentación en corriente continua de 9–36 V.

  - Escáner inalámbrico tipo guante para lectura de códigos de barras 1D/2D con enlace por radiofrecuencia de corto alcance, manos libres.

  - Impresora térmica de etiquetas para identificación de pedidos y contenedores, personalizables según requisitos del hospital e incluyendo código de barras.

- Contenedores:

  - Contenedores plásticos normalizados

  - Contenedores apilables sin tapa, de base estanca, medidas 800 × 600 × 320 mm (largo × ancho × alto).

  - Carga máxima neta por contenedor: 35 kg.

  - Operación en modo monorreferencia o multirreferencia mediante divisiones internas.

b. Estructura auxiliar:

1. Estantería multipedido asociada a cada puesto, para preparación simultánea de hasta 10 pedidos con sistema de guiado por luz

2. Estanterías de picking con guiado visual que indican posición y cantidad a preparar

3. módulos de picking en temperatura ambiente y/o en cámara de frío positivo, cada uno con balda

4. Carga máxima por balda: 150 kg (carga uniformemente repartida).

c. Software de gestión de almacén (WMS)

1. Licencia global y perpetua para el centro de trabajo, sin límite de usuarios o periféricos concurrentes.

2. Funcionalidad WMS para gestión integral de operaciones logísticas del almacén automático y estanterías manuales colindantes.

3. Debe permitir la integración con el sistema de gestión hospitalaria de la institución.

Observaciones:

- Garantía de cinco (5) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. Debe incluir todas las actualizaciones del sistema durante la vida útil del equipo.

- Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- El proveedor capacitará al personal del almacén mínimo cinco (5) técnicos y dos (2) personal biomédico, para manejar el sistema, lo que incluye encender, mover y observar el funcionamiento correcto del sistema y los errores, si los hubiera, etc. El método y la duración de la formación serán indicados por el proveedor - Mínimo 40 horas de formación.