Ficha técnica 106707 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE CRANEOTOMIA PEDIATRICA (formulario 9844)

Descripción: Para cirugías de cráneo, pediátrica.

Para cirugía de cráneo en pacientes pediátricos

Especificaciones:

La Bandeja consta de:

1. Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

2. Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3. Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud.

4. Una (1) Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

5. Una (1) Tijera mayo, recta, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

6. Tres (3) Tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15cm de longitud.

7. Tres (3) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15 cm de longitud.

8. Una (1) Tijera Metzenbaum-Nelson, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

9. Una (1) Tijera Metzenbaum-Nelson, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

10. Una (1) Tijera Metzenbaum Fino, curvada, en forma de S, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

11. Una (1) tijera Schmieden-Taylor, entre 16 cm y 16 cm de longitud.

12. Dos (2) Pinzas de disección Standard, sin dientes, de 16 cm de longitud.

13. Dos (2) Pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, de 16 cm de longitud.

14. Dos (2) Pinzas de disección Standard, con dientes 2 x 3, de 18 cm de longitud.

15. Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, 12 cm, boca estriada.

16. Dos (2) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm de longitud.

17. Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 12 cm de longitud.

18. Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud.

19. Dos (2) Pinza de disección en Bayoneta Taylor, con extremo disector, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

20. Una (1) Pinza de disección en Bayoneta, Cushing o Cushing-Taylor, con inserto de carburo de tungsteno, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

21. Una (1) Pinza de tumor Yasargil, Ranurada, de 3 mm de diámetro, entre 22 cm y 22.5 cm de longitud.

22. Una (1) Pinza de tumor Yasargil, Ranurada, de 5 mm de diámetro, entre 22 cm y 22.5 cm de longitud.

23. Una (1) Pinza de tumor Yasargil, en bayoneta, mandíbulas planas dentadas, punta de diamante o de tungsteno, de 22 cm de longitud.

24. Una (1) Pinza hipofisiarias Adson, en Bayoneta, de 6 mm de diámetro, entre 23 cm y 23.5 cm de longitud.

25. Una (1) Pinza atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, de 16 cm de longitud.

26. Una (1) Pinza atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud.

27. Ocho (8) Pinzas Micro-mosquito, recta, de 12 cm de longitud.

28. Ocho (8) Pinzas Micro-mosquito, curva, entre 11.5 cm y 12 cm de longitud.

29. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito recta, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

30. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted-Mosquito curva, entre 12 cm y 12.5cm de longitud.

31. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted mosquito, recta, longitud entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

32. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted mosquito, curva, longitud entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

33. Veinticuatro (24) pinzas Pean, recta, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

34. Dieciséis (16) pinzas Pean, curva, entre 14 cm y 14 cm de longitud.

35. Dieciocho (18) pinzas Dandy o Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

36. Dieciocho (18) pinzas Dandy o Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

37. Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 18 cm de longitud.

38. Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, curva, aserrada, entre 17.5 cm y 18 cm de longitud.

39. Ocho (8) pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

40. Seis (6) pinzas de campo Backhaus, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud.

41. Diez (10) pinzas de campo Backhaus, de 13 cm de longitud.

42. Dos (2) Pinzas de disección y ligadura Lahey, curva, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud. 43. Diez (10) pinzas para tejidos Allis, con dientes 4 x 5, entre 15 cm y 16 cm de longitud.

44. Un (1) Micro Portaagujas, recto, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto carburo de tungsteno, con seguro, de 18 cm de longitud.

45. Un (1) Micro Portaagujas, curvo, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto de carburo de tungsteno, con seguro, de 18 cm de longitud.

46. Tres (3) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm de longitud.

47. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 15 cm de longitud.

48. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 18 cm de longitud.

49. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 20 cm de longitud.

50. Dos (2) porta agujas Ryder, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 0.4-6.0, de 15 cm de longitud.

51. Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas desde 0.6 mm a 4.0 mm, de 16 cm de longitud.

52. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas desde 0.6 mm a 4.0 mm, de 18 cm de longitud.

53. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas de 0.6 mm a 4.0 mm, de 20 cm de longitud.

54. Un (1) Guía de broca Adson (protector de Dura), de 15 cm de longitud.

55. Un (1) Gancho de nervio Cushing, entre 18.5 cm y 19 cm de longitud.

56. Un (1) Disector de Dura Davis, doble extremo de 6.0 mm /6.0 mm, entre 24 cm y 24.5 cm de longitud.

57. Un (1) Disector de Dura Frazier, 5 mm x 19 mm, de 15 cm de longitud.

58. Un (1) Disector de Dura Hoen, angulado a 45°, 3.5 x 15m m, de 15 cm de longitud.

59. Un (1) Disector de Dura Hoen, angulado a 90°, 3.5 x 15 mm, de 15 cm de longitud.

60. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

61. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20cm de longitud.

62. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

63. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

64. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

65. Un (1) Micro disector recto, de 19 cm de longitud.

66. Un (1) Elevador Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18 cm y 20 cm de longitud.

67. Un (1) Elevador Freer, doble extremo, hojas agudas-romas, entre 5.0 mm y 6.0 mm de ancho, entre 20 mm y 21 cm de longitud.

68. Un (1) Elevador de periostio Key, punta de 6.0 mm, entre 18 cm y 19 cm de longitud.

69. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Adson, bisel recto, entre 7.9 mm y 8 mm, longitud de 17 cm.

70. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Adson, bisel en forma de lagrima entre 5 mm y 5.5 mm, longitud de 17 cm.

71. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Adson, bisel en forma de lagrima entre 7.5 mm y 7.7 mm, longitud de 17 cm.

72. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Adson, bisel en forma de lagrima entre 6.3 mm y 6.5 mm, longitud de 17 cm.

73. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Martin Langenbeck, punta de 7 mm, longitud de 17 cm.

74. Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, agudos, longitud de 16 cm.

75. Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, longitud de 16 cm.

76. Dos (2) Separador Deaver, valva 19 mm, 18 cm de longitud.

77. Dos (2) Retractores Cushing, entre 20 cm y 21 cm de longitud.

78. Un (1) Retractor de nervio Dandy, entre 20 cm y 22 cm de longitud.

79. Dos (2) Retractores de Cushing, entre 20 cm y 20 cm de longitud

80. Dos (2) Retractor Murphy, de seis garras, agudo, entre 19.5 cm y 20 cm de longitud.

81. Dos (2) Retractores de venas Cushing o Cushing Kocher, de 10 mm x 10 mm, entre 17.5 cm y 18 cm de longitud.

82. Un (1) Set de Tres (3) retractores pediátricos Deaver, diámetro de punta de 8 mm hasta 12mm, entre 17 cm y 19 cm de longitud.

83. Un (1) Retractor de autorretención Weitlaner, de 2 x 3 puntas, romo, longitud de 11 cm.

84. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3 x 4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5 cm.

85. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 16 cm.

86. Dos (2) Retractores de autorretención Jefferson, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 14 cm.

87. Dos (2) Retractores de autorretención Adson o Adson Cone, articulado, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 14 cm.

88. Una (1) Espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 7 mm/9 mm, longitud de 18 cm.

89. Una (1) Espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 11 mm/13 mm, longitud de 18 cm.

90. Una (1) Espátula para Cerebro, maleable, de 12 mm de ancho, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

91. Una (1) Espátula para Cerebro, maleable, de 17 mm de ancho, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

92. Una (1) Espátula para Cerebro cónica, maleable, 6 mm/13 mm, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

93. Una (1) Espátula para cerebro cónica, maleable, 9 mm/17 mm, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

94. Una (1) Microcureta Ray, Ø 3 mm, angulado a 45° horizontal, de 19 cm de longitud.

95. Una (1) Microcureta Ray, Ø 4 mm, angulado a 45° horizontal, de 19 cm de longitud.

96. Tres (3) Curetas de hueso Volkmann, mango ovalado, copa ovalada entre 2.7 mm y 4.6 mm, longitud de 17 cm.

97. Un (1) Rongeur Craneal tipo Bacon, de 21cm de longitud.

98. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 1 mm, regular, de 18 cm de longitud.

99. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 2  mm, regular, de 18 cm de longitud.

100. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 3 mm, regular, de 18 cm de longitud.

101. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 4 mm, regular, de 18 cm de longitud .

102. Una (1) Pinza de Laminectomia Rongeur, recta, de 2 mm x 10 mm, entre 17 cm y 18 cm de longitud.

103. Un (1) Rongeur de huesos Beyer, de doble acción o acción compuesta, de 18 cm de longitud.

104. Un (1) Rongeur de huesos Zaufal, de doble acción o acción compuesta, de 18 cm de longitud.

105. Un (1) Rongeur de huesos Ruskin, de doble acción o acción compuesta, de 19 cm de longitud.

106. Una (1) Pinza de Septm Knight, de 17 cm de longitud.

107. Un (1) Tubo de succión Frazier, recto, de 10 Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

108. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Fr. (2 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

109. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Fr. (2.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

110. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

111. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9 Fr. (3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

112. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

113. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 11 Fr. (3.6 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

114. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 12 Fr. (4 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

115. Una (1) Cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, Ø 2.0 mm, entre 9 cm y 9.5 cm de longitud

116. Un (1) Director ranurado o sonda acanalada, tipo Mariposa, de 13 cm de longitud.

117. Un (1) Director ranurado o sonda acanalada, tipo Mariposa, con punta, entre 14 cm y 14.5 cm de Longitud.

118. Un (1) Estilete o sonda, con ojo (ojal) Ø 2.0 mm, de 13 cm de longitud.

119. Dos (2) Pinzas Raney, de aplicación y extracción de clip, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud.

120. Seis (6) Set de clip Raney, x 10 unidades.

121. Una (1) Regla entre 15 cm y 16 cm de longitud.

122. Una (1) Canasta de alambre con tapa, de 540 mm x 250 mm x 100 mm.

123. Un (1) Contenedor para esterilizar instrumentos, con tapa perforada, de 585 mm x 280 mm x 205 mm.

124. De acero inoxidable quirúrgico.

125. Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

La bandeja debe incluir:

1.	Dos (2) mangos para bisturí # 3, (con escala en mm o cm) de 125 mm de longitud, para hojas de:

1.1.	10.

1.2.	11.

1.3.	12.

1.4.	15.

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, (con escala en mm o cm) de 135 mm de longitud, para hojas:

2.1.	 Entre 20 y 25.

3.	Dos (2) tijeras Metzenbaum, recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

3.1.	 Filo de acero inoxidable o de carburo.

4.	Una (1) tijera Metzenbaum, curva, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

4.1.	 Filo de acero inoxidable o de carburo.

5.	Una (1) tijera Mezenbaum Supercut, curva, 180 mm de longitud.

6.	Una (1) tijera de dura Taylor, delicada, entre 140 mm y 155 mm de longitud.

7.	Una (1) pinza de tejidos Adson, mordida de acero inoxidable o carburo, 120 mm de longitud.

8.	Dos (2) pinzas de tejidos Adson de120 mm de longitud.

8.1.	 1 x 2 dientes.

8.2.	 Punta extra delicada.

8.3.	 Entre 0.8 mm y 1 mm de ancho.

9.	Dos (2) pinzas de disección Adson de 120 mm de longitud.

9.1.	 Puntas ranuradas extra delicadas.

9.2.	 Entre 0.8 mm y 1 mm de ancho.

10.	Dos (2) pinzas de tracción de tejidos y agujas Adson de 150 mm de longitud.

10.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

10.2.	1 x 2 dientes.

10.3.	Delicada.

11.	Dieciséis (16) pinzas Dandy (Cairns), entre 140 mm y145 mm de longitud.

11.1.	Curvadas a un lado.

12.	Una (1) pinza de Raney, entre 156 mm y 160 mm de longitud.

13.	Venticinco (25) pinzas Pean Petit-Point, recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

14.	Dieciséis (16) pinzas Pean Petit-Point, curva, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

15.	Un (1) elevador Freer doble extremo, entre 185 mm y 200 mm de longitud.

15.1.	Hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho.

16.	Un (1) martillo Cottle, entre 178 mm y 185 mm de longitud.

16.1.	Mango de aluminio.

16.2.	Una cara plana.

16.3.	Una redondeada.

16.4.	 Cabeza:

16.4.1.	Peso 7 oz.

16.4.2.	Diámetro de 30 mm.

17.	Un (1) elevador Freer doble extremo, entre 200 mm y 210 mm de longitud.

17.1.	Curva completa.

17.2.	 Agudo/romo.

17.3.	Ancho de puntas:

17.3.1.	Entre 6 mm y 6.3 mm.

18.	Un (1) disector Penfield N° 1, entre 175 mm y 178 mm de longitud.

18.1.	Curvo amplio.

18.2.	Cuchara redonda afilada.

19.	Un (1) disector Penfield N° 2, entre 184 mm y 195 mm de longitud.

19.1.	 Ligeramente curvado.

20.	Un (1) disector Penfield N° 3, entre 184 mm y 195 mm de longitud.

20.1.	Curvado completo.

21.	Un (1) disector Penfield N° 4, de 205 mm de longitud.

21.1.	 Ligeramente curvado.

21.2.	 Liviano.

22.	Un (1) disector Penfield N° 5, entre 287 mm y 290 mm de longitud.

22.1.	Ligeramente curvado.

22.2.	Doble punta.

22.3.	Romo.

23.	Un (1) elevador de periostio Adson, recto, de 170 mm de longitud.

23.1.	Borde de cincel entre 8 mm y 9.3 mm.

24.	Un (1) elevador de periostio Adson, curvo, de 170 mm de longitud.

24.1.	Romo entre 6.5 mm y 7 mm.

25.	Un (1) elevador de periostio Adson, curvo, de 170 mm de longitud.

25.1.	Semi-agudo entre 6.5 mm y 7 mm.

26.	Un (1) elevador de periostio Adson, recto, de 170 mm de longitud.

26.1.	Semi-agudo entre 6.5 mm y 7 mm.

27.	Un (1) elevador de periostio Key, entre 188 mm y 190 mm de longitud.

27.1.	Entre 6 mm y 9 mm ancho.

28.	Dos (2) porta agujas Crile-Wood, entre 150 mm y 152 mm de longitud.

28.1.	Mordida de acero inoxidable o carburo.

28.2.	4,000 dientes por pulg².

28.3.	Para usar con suturas:

28.3.1.	 4.0.

28.3.2.	5.0.

28.3.3.	6.0.

29.	Dos (2) porta agujas Crile-Wood, 180 mm de longitud.

29.1.	Mordida de acero inoxidable o carburo.

29.2.	 4,000 dientes por pulg².

29.3.	Para usar con suturas:

29.3.1.	 4.0.

29.3.2.	5.0.

29.3.3.	6.0.

30.	Dos (2) porta agujas Crile-Wood, entre 200 mm y 205 mm de longitud.

30.1.	Mordida de acero inoxidable o carburo.

30.2.	4,000 dientes por pulg².

30.3.	Para usar con suturas:

30.3.1.	4.0.

30.3.2.	5.0.

30.3.3.	6.0.

31.	Dos (2) porta agujas Ryder Petit-Point, entre 156 mm y 160 mm de longitud.

31.1.	Mordida de acero inoxidable o carburo.

31.2.	Mandíbulas lisas de 1 mm x 9 mm.

31.3.	Para usar con suturas.

31.3.1.	4.0.

31.3.2.	5.0.

31.3.3.	6.0.

32.	Dos (2) pinzas de disección en bayoneta Cushing, entre 180 mm y 183 mm de longitud.

32.1.	Ranurada.

32.2.	Final raspador.

33.	Dos (2) pinzas de disección en bayoneta Adson, entre180 mm y 196 mm de longitud.

33.1.	Puntas de 2.4 mm ancho x 20 mm largo.

34.	Dos (2) retractores de venas Cushing, entre 230 mm y 240 mm de longitud.

34.1.	Hoja sólida entre 10 mm y 11.4 mm ancho.

35.	Dos (2) retractores descompresión Cushing, 220 mm de longitud.

35.1.	Hoja fenestrada de 12 mm.

36.	Dos (2) retractores Volkman, entre 215 mm y 222 mm de longitud.

36.1.	Agudo.

36.2.	Seis (6) puntas.

36.2.1.	Ancho 9 mm x 28 mm o ancho 9 mm x 29 mm.

37.	Dos (2) porta agujas Mayo-Hegar, entre 200 mm y 206 mm de longitud.

37.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

37.2.	Entre 2,500 y 2700 dientes por pulg².

37.3.	Para uso con suturas.

37.3.1.	1.0.

37.3.2.	2.0.

37.3.3.	3.0.

37.3.4.	4.0.

38.	Dos (2) porta agujas Mayo-Hegar, entre 180 mm y 187 mm de longitud.

38.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

38.2.	Entre 2,500 y 2700 dientes por pulg².

38.3.	Para uso con suturas.

38.3.1.	 1.0.

38.3.2.	2.0.

38.3.3.	3.0.

38.3.4.	4.0.

39.	Dos (2) porta agujas Mayo-Hegar, de 160 mm de longitud.

39.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

39.2.	Entre 2,500 y 2700 dientes por pulg².

39.3.	Para uso con suturas.

39.3.1.	1.0.

39.3.2.	2.0.

39.3.3.	3.0.

39.3.4.	4.0.

40.	Dos (2) porta agujas Ryder Petit-Point, entre 124 mm y 130 mm de longitud.

40.1.	 Mordida de acero inoxidable o de carburo.

40.2.	Mandíbulas lisas de 1 mm x 9 mm o de 1.2 mm x 9 mm.

40.3.	Para usar con suturas.

40.3.1.	Entre 4.0 y 7.0.

41.	Tres (3) pinzas de campo Backhaus, entre 80 mm y 89 mm de longitud.

42.	Trece (13) pinzas de campo Backhaus, entre 130 mm y 133 mm de longitud.

43.	Una (1) pinza porta esponjas Foerster, entre 178 mm y 180 mm de longitud.

43.1.	Recta.

43.2.	Ranurada.

44.	Una (1) pinza porta esponjas Foerster, entre 241 mm y 250 mm de longitud.

44.1.	Curva.

44.2.	Ranurada.

45.	Una (1) regla de acero inoxidable de 150 mm de longitud.

46.	Diez (10) pinzas para tejidos Allis, entre 155 mm y 156 mm de longitud.

46.1.	4 x 5 dientes.

47.	Tres (3) set de 3 retractores pediátricos Deaver, entre 172 mm y 190 mm de longitud.

47.1.	Doble extremo.

47.2.	Hoja 8 mm ancho.

47.3.	Hoja 10 mm ancho.

47.4.	Hoja 13 mm ancho.

48.	Una (1) sonda acanalada, entre 152 mm y 155 mm de longitud.

48.1.	Punta plana.

48.2.	Acero inoxidable.

49.	Una (1) sonda acanalada, entre 152 mm y 155 mm de longitud.

49.1.	 Punta de prueba.

49.2.	Acero inoxidable.

50.	Un (1) gancho de dura tipo Cushing, entre 142 mm y 190 mm de longitud.

50.1.	Agudo.

51.	Un (1) gancho de nervio Dandy, entre 220 mm y 230 mm de longitud.

51.1.	 Punta roma entre 4 mm y 5 mm largo.

52.	Un (1) brazo de trépano Hudson, con diámetro de 9 mm, longitud entre 243 mm y 270 mm, con:

52.1.	Una (1) extensión cerebelar Hudson.

52.2.	Tres (3) taladros perforador Cushing, entre 10 mm y 20 mm diámetro.

52.3.	Un (1) taladro perforador Mckenzie, 13 mm diámetro.

53.	Una (1) pinza de tumor Yasargil, entre 220 mm y 229 mm de longitud.

53.1.	En bayoneta.

53.2.	Punta plana ranurada entre 3.0 mm y 5 mm.

54.	Una (1) pinza hipofisiarias Adson, entre 229 mm y 235 mm de longitud.

54.1.	Rectas.

54.2.	Copa redonda entre 4 mm y 6mm.

55.	Siete (7) tubos de succión Frazier, entre 170 mm y 193 mm de longitud.

55.1.	Angular o de 45º o de 90º.

55.2.	Entre 5 Fr y 15 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

56.	Un (1) tubo de succión Frazier, entre 170 mm y 192 mm de longitud.

56.1.	Recta.

56.2.	Entre 6 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

57.	Un (1) tubo de succión Frazier, entre 170 mm y 178 mm de longitud.

57.1.	 Semi rígida con ranura.

57.2.	Angular o de 45º o de 90º.

57.3.	Entre 3 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

58.	Una (1) espátula maleables Davis, 178 mm de longitud.

58.1.	Ancho entre 6 mm y 19 mm.

59.	Siete (7) espátulas maleables Davis, 178 mm de longitud.

59.1.	Aisladas.

59.2.	Cubierta de aislamiento.

59.3.	Ancho de 6 mm a 25 mm.

60.	Un (1) contenedor rígido o bandeja para esterilizar.

60.1.	 Con tapa.

60.2.	Tamaño del contenedor:

60.2.1.	585 mm x 280 mm x 203 mm o 580 mm x 280 mm x 210 mm.

61.	Una (1) canasta de alambre o bandeja perforada.

61.1.	538 mm x 252 mm x 108 mm o 510 mm x 254 mm x 100 mm.

62.	Material del instrumental.

62.1.	Acero inoxidable quirúrgico o carburo de tungsteno o titanio.

63.	Autoclavable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL MATERIAL, LONGITUD Y DIÁMETRO QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones:

1.	Garantía mínima de 5 años.

2.	Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

3.	Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

4.	Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo.

5.	Garantía por desperfecto de fábrica.