Ficha técnica 105839 de la FÉRULA ESPINAL.

Descripción: Para inmovilización espinal.

Especificaciones:

1. Traslúcida a los rayos X.

2. Agujeros alrededor de la férula.

3. Correas de sujeción o correa araña.

4. Capacidad de carga de 400 lbs o más.

5. Peso hasta 15 lbs.

6. Tamaños:

72” de largo (182.88 cm)

16” de ancho (40.64 cm)

1 ¾ de grosor (4.44 cm)

7. Material resistente, lavable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LA CANTIDAD DE AGUJEROS Y TIPO DE CORREA QUE REQUIERA.

Observaciones:

Debe traer impreso marca de fábrica, número de lote, país de origen visible. Cumplir con los estándares internacionales de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 40121 de la TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL PARA ADULTO.

Descripción: De polipropileno de alta densidad, la superficie debe ser impermeable para fluidos corporales y a los productos que son faciles de limpiar.

Con las siguientes características y especificaciones:

1.	Capacidad para acomodar pacientes con pesos hasta 350 libras.

2.	Sistema adjunto para inmovilizar la cabeza, de fácil manipulación y que permita una adecuada ventilación y visualización de las orejas.

3.	Garantizar una perfecta inmovilización de la espina dorsal de forma estática.

4.	Inmovilizadores adjuntos para el pecho, que impidan movimiento o rotación durante el transporte.

5.	Restringidores individuales para brazos, muñecas, piernas y tobillos con cierre de velcro.

6.	La tabla debe tener un grosor de 1.5", construida en material sin bordes que sobresalgan y debe ser totalmente radiolucente.

7.	Restringidores de material que permita una fácil limpieza y desinfección, resistentes al uso en el área de trabajo y en el hospital.

8.	Con las siguientes dimensiones aproximadas: Largo: 72 pulgadas, Ancho: 16 pulgadas, Espesor: 1.5 pulgadas, Peso: 13.6 libras máximo.

Observaciones:

1.	Traer impreso y visible número de lote, país de origen, marca de fábrica y fecha de manufactura.

2.	Garantía no menor de un (1) año a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria.

3.	Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y la comercialización