Ficha técnica 103515 del MORCELADOR INALAMBRICO CON OBTURADOR DESECHABLE (formulario 9926)

Descripción: Para ser utilizado en la morcelación de tejidos durante procedimientos laparoscópicos.

Especificaciones:

1.	Inalámbrico.

2.	Totalmente sellado con obturador

3.	Sistema de seguridad con cánula protectora en tres posiciones y punta protegida para introducirlo en el abdomen.

4.	Con cuchilla que se mantiene guardada y se activa al presionar el gatillo proporcionando el corte en dos modalidades: superficial y profunda.

5.	Botón de accionamiento que activa y desactiva la morcelación de forma instantánea.

6.	Sello para el uso de instrumentos de 10mm-12mm.

7.	Con tapón reductor de 5mm y 15 mm de diámetro.

8.	Bisel angulado que asegura una morcelación dirigida.

9.	Batería que no contiene plomo ni cadmio.

10.	Desechable.

11.	Estéril.

ACCESORIOS:

- Bolsa de poliuretano para recolección de muestras morceladas: 75 mm a 320 mm x 150 mm a 240 mm.

- Pinza dentada de 12 mm para extracción de muestra.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.