- Nombre: IMPRESORA LÁSER DE CASSETTE PARA TEJIDO, formulario: 23777

Descripción: 	Impresora diseñada para la impresión de cassette de tejido a través de la tecnología láser.

Especificaciones técnicas:

- Maquina con tecnología UV láser.

- Transmisión de datos: USB, Ethernet, puertos serie.

- Capacidad de carga: = 6 ranuras.

- Capacidad de colección de salida: = 100 pcs.

- Precisión de impresión: 2500 dpi.

- Velocidad de impresión: = 3s / pieza.

- Imprime claramente caracteres, letras, símbolos, códigos de barras, QR y otra información.

- Se puede imprimir por recogida por lote o recogida inmediata.

- Impresiones resistentes a la corrosión expuesta al xileno, alcohol y otros disolventes. 1

- Con sistema operativo integrado sin conexión externa.

- Con sistema: LIS/ HIS/ PIS/ PACS y otros sistemas hospitalarios.

- Con pantalla táctil: LCD, color de 10.1”. 13. Escáner de código de barra incorporado.

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, al momento de la entrega del equipo.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo anual y mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de biomédica, cuando el equipo pertenece a la Institución.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico

Nivel de atención: 2

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad

- Nombre: IMPRESORA LÁSER PARA PORTAOBJETO, formulario: 23778

Descripción: Maquina diseñada para la impresión láser de portaobjetos de vidrio

Especificaciones técnicas:

- Maquina con tecnología UV láser.

- Transmisión de datos: USB, Ethernet, puertos serie.

- Capacidad de carga: = 100 unidades x 2 ranuras.

- Capacidad de salida: = 20 unidades x 2 ranuras.

- Precisión de impresión: 2500 dpi.

- Velocidad de impresión: = 3s.

- Imprime claramente caracteres, letras, símbolos, códigos de barras, QR y otra información.

- Con capacidad de impresión para diferentes colores de portaobjeto y diferente tamaño de pintura.

- Impresiones resistentes a la corrosión expuesta al xileno, alcohol y otros disolventes.

- Con dispositivos de carga y salida de portaobjeto.

- Con sistema operativo integrado sin conexión externa.

- Admite operación simultanea por dos usuarios.

- Con sistema: LIS/ HIS/ PIS/ PACS y otros sistemas hospitalarios.

- Con pantalla táctil: LCD, color de 10.1”

- Escáner de código de barra incorporado y escáner externo de código de barra.

Observaciones para el pliego de cargo:

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español, al momento de la entrega del equipo.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, al momento de la entrega del equipo.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo anual y mantenimiento correctivo cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de biomédica, cuando el equipo pertenece a la Institución.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante en donde confirme la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Presentará carta en la cual certifique que el proveedor tiene taller, piezas de repuesto y personal idóneo que le permite brindar mantenimiento preventivo y correctivo.

Tipo de producto: Equipo y mobiliario de Laboratorio - Dispositivo Médico

Nivel de atención: 2

Registro sanitario: Si

Clase de riesgo: A

Presentación: Por unidad