Ficha técnica 104348 para el SISTEMA DE PRESION POSITIVA CONTINUA (CPAP) NASAL, CON FIJACION CENTRAL CEFALICA (formulario 9960)

Descripción: Para aplicación de presión continua (CPAP) no invasiva, con sostén cefálico para neonatos.

Especificaciones:

- Extensión del sistema de CPAP, consiste en dos (2) corrugados rectos y flexibles para la rama inspiratoria y espiratoria del CPAP que se adaptan al sistema usado en recién nacido a través de un posicionamiento frontal de la cara en vez de lateral.

- Consta:

  - Dos (2) tubos corrugados flexibles con puerto para medición de la presión, posicionador de espuma y conectores.

    - Tamaños con longitud de:

      - 50 mm.

      - 70 mm.

      - 100 mm.

  - Diámetro de los gorros que acompañan a los tubos son:

    - 17 cm a 22 cm (menores de 1500 gms)

    - 22 cm a 25 cm (1500 – 2500 gms)

    - 25 cm a 29 cm y 29 cm a 36 cm (ambas mayores de 2500 gms).

- Las interfaces de CPAP son:

3.1.	De espiga con dimensiones de orificio nasal/separación del septum   nasal.

    - Tamaños:

      - 3.0 mm/2 mm. 3.0 mm /2.0 mm.

      - 3.5 mm/2 mm. 3.5 mm /2.0 mm.

      - 4.0 mm/3.0 mm.

      - 4.0 mm/4.0 mm. eliminar

      - 4.5 mm/4.0 mm.

      - 5.0 mm/4.0 mm.

      - 5.0 mm/5.0 mm.

      - 5.5 mm/5.0 mm.

      - 5.5 mm/6.0 mm.

      - 6.0 mm /6.0 mm.

      - 6.0 mm /7.0 mm.

      - 6.5 mm /7.0 mm

  - Mascara:

    - Pequeña.

    - Mediana.

    - Grande.

- No estéril.

- De un sólo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.