Ficha técnica 43705 del HEMOCONCENTRADORES DE 100CC A 500CC, formulario 9980.

Descripción: 

Especificaciones Técnicas:

QUE SE COMPONE DE UNA ENTRADA Y SALIDA DE  1/4" CON SUPERFICIE DE MEMBRANA DE 0.3, 0.71, 1.1, 1.3M, CON UN VOLUMEN DE LLENADO DE 27, 58, 70, 86ML, NO REQUIERE DE CEBADO PREVIO Y CON SALIDA A BOLSA RECOLECTORA. CON PUERTOS DE ENTRADA VENOSA Y ARTERIAL, ESTÉRIL. ADULTO Y PEDIÁTRICO. LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO REQUERIDO.
1. Se compone de una entrada y una salida de ¼¨. 

2. Superficie de membrana de 0.3 a 1.3m². 

3. Volumen de llenado de 18 a 86ml. 

4. Con o sin cebado previo y con salida a bolsa recolectora. 

5. Puertos de entrada venosa y arterial. 

6. Estéril 

7. De adulto y pediátrico. 

LAUNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO REQUERIDO

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos: 
SOBRE INDIVIDUAL. DEBE TRAER IMPRESO Y VISIBLE LA FECHA DE VENCIMIENTO, NÚMERO DE LOTE Y MANUFACTURA. GARANTÍA POR DESPERFECTO DE FÁBRICA. CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE LA CALIDAD Y COMERCIALIZACIÓN.
1.  Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 24030 del OXIGENADOR DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA PARA ADULTO, formulario 10008.

Descripción: 

Especificaciones Técnicas:

Fabricado de policarbonato. - Promedio de flujo venoso máximo de 7.0 L/min. - Presión de flujo combinado máximo de 7.0 L/min. - Volumen mínimo de operación 150ml o más. - Almacenamiento máximo de sangre 4,000ml.-  Filtro venoso de poliéster, con sistema de entrada y salida. - Puerto para cardioplegia.
1- Fabricado de policarbonato. 
2- Flujo máximo de sangre 7.0 L/min. 
3- Volumen mínimo de operación 150ml o más. 
4- Almacenamiento máximo de sangre 4,000ml. 
5- Volumen de cebado de 237mL.

6- Filtro venoso de poliéster, con sistema de entrada y salida.
7- Puerto para cardioplegia. 
8- Fibra con revestimiento E8.

9- Intercambiador de calor de acero inoxidable 
10- Estéril 
11- De un solo uso

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos: 
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses, número de lote, país de origen.

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
MQ/CSS/Homologación 16-04-26 / 11:00 em

