CAPUCHON DE PUNTA DISTAL PARA ENDOSCOPIOS (formulario 23104)
Descripción: El capuchón endoscópico ayuda a crear un buen campo de visión y apoyan al procedimiento endoscópico.
Especificaciones:

1. Transparente.

2. Con agujeros laterales para drenaje.
3. Para gastroscopio o colonoscopio.
4. Con diámetro externo entre 8.6 hasta 13.6.
5. Con o sin guía para estabilizar el dispositivo endo-terapéutico
6. Longitud de la punta 7.0 mm.

LA UNIDAD EJECUTORA INDICARA PARA QUE EQUIPO ES EL CAPUCHÓN (GASTROSCOPIO O COLONOSCOPIO)

Observaciones:

1. Traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad no menor a 24 meses a partir de la fecha de entrega, marca de fábrica, país de origen y numero de lote. 
2. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

CUCHILLO PARA DISECCION ENDOSCOPICA DE SUBMUCOSA (formulario 23102)
Descripción: Dispositivo diseñado para el tratamiento de neoplasias precoces del tracto gastrointestinal.
Especificaciones:

1. Con punta en forma de bola o de aguja.
2. Delgado para un mejor rendimiento de la succión.
3. Que permita una coagulación efectiva.
4. Longitud del cuchillo o punta de 1.5 mm a 3.0 mm.
5. Longitud de trabajo de 2,000 mm o 2,300 mm.
6. Con código de color para identificar el tamaño del cuchillo o punta.
7. Para canales de trabajo de 2.8 mm o mayor.
8. Con función de irrigación de agua en la punta con jeringa o jet de agua.
9. Con punta de cerámica para la funda previene que el eje se mueva durante el procedimiento. 

10. Graduada que sirva como guía para la longitud de protrusión.

Observaciones:

1. Traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad no menor a 24 meses a partir de la fecha de entrega, marca de fábrica, país de origen y numero de lote. 
2. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

TIJERA TERAPEUTICA PARA DISECCION SUBMUCOSA (formulario 23103)
Descripción: Dispositivo de disección submucosa endoscópica con mandíbulas dentadas que puede agarrar, levantar y cortar la lesión.
Especificaciones:

1. Mandíbulas dentadas para sujetar firmemente la membrana.
2. Borde exterior eléctricamente aislado.
3. Con mandíbula rotatoria.
4. Longitud o tamaño de la mandíbula: de 3.5 mm o 5 mm.
5. Para canal de trabajo de 2.8 mm o mayor.
6. Longitud de trabajo de 1,800 mm.
Observaciones:


1. Traer impreso y visible fecha de manufactura y vencimiento de la esterilidad no menor a 24 meses a partir de la fecha de entrega, marca de fábrica, país de origen y numero de lote. 
2. Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/CSS/Homologación 11-06-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

