- Nombre:  EQUIPO DENTAL, AMBIDIESTRO ELECTROHIDRAULICO CON MICROMOTOR ELECTRICO PARA CIRUGIA Y ULTRASONICO PARA LIMPIEZAS DENTALES, formulario 23700.

Descripción: Dispositivo destinado a diagnóstico y tratamientos dentales.

Especificaciones técnicas:

  - SILLON DENTAL

  - Dimensiones de 2010 mm extendido.

  - Asiento:

    - Con cojín ergonómico,

    - Mecanismo hidráulico.

    - Reposa cabeza de doble eje o doble articulación, con ajuste con precisión en incrementos de 7.5°.

  - Reposabrazos giratorios.

  - Con altura inicial de 50 cm o menor.

  - Con una capacidad de carga de 200 KG.

  - Requerimiento eléctrico entre 110 y 120V/60Hz, o autorregulable

- Operación por pedal que permita subir y bajar el sillón, elevar o reclinar el respaldo y mover el sillón a dos posiciones programables y dos preestablecidas.

- Equipo hídrico

  - Boquilla del grifo de vasos

  - Boquilla de descarga del tazón.

  - Escupidera de porcelana.

  - Colector de sólidos.

  - Con calentador de agua.

- Unidad dental.

  - Bandeja de porta instrumentos.

  - Con colgadores automáticos para cinco (5) piezas de manos para:

    - Una jeringa triple.

    - Dos (2) piezas de mano neumática.

    - Un (1) Micromotor eléctrico

    - Un (1) Ultrasonido o Scaler

  - Jeringa triple

  - Brazo de soporte

  - Panel de control que permita subir y bajar el sillón, elevar o reclinar el respaldo y mover el sillón a dos posiciones programables y dos preestablecidas.

  - Conversión para diestro a zurdo, sin herramienta.

  - Pedal de control para activación de piezas de manos:

    - Palanca para controlar el agua de la pieza de mano, encendido/apagado.

    - Botón para secado por aire (Chip Blower).

  - Micromotor eléctrico tipo E:

    - Con perilla para control de velocidad entre 0 y 40,000 rpm.

    - Con perilla visible en la parte frontal de la bandeja.

    - Interruptor del micromotor adelante/atrás

  - Ultrasonido

    - Con Interruptor Para selección PERI / ENDO / Scaling del ultrasonido.

    - Perilla de control de potencia.

    - Interruptor de luz On/Off.

    - Visible en la parte inferior de la bandeja de la unidad.

    - Ultrasonido tipo A y B

- Lampara dental:

  - Activación por sensor.

  - Con dos (2) Manubrios desmontables, autoclavables.

  - Cubierta del lente desmontable.

  - Intensidad continua entre 5,000 lux y 34,000 lux.

- SILLA DEL DOCTOR Y ASISTENTE:

  - Altura mínima entre 420 mm y 460 mm y máxima entre 600 mm y 700 mm.

  - Mecanismo de subida /bajada del asiento (cilindro de gas) operación manual.

  - Con cinco ruedas

  - Piezas tapizadas: vinil o cuero sintético.

  - Soporte de carga del operador: 135 kilos o más

- Silla del asistente:

  - Altura mínima entre 480 mm y 560 mm y máxima entre 650 mm y 750 mm

  - Mecanismo de subida /bajada del asiento (cilindro de gas) operación manual.

  - Con cinco ruedas con mínimo tres frenos en sus ruedas.

  - Aro reposapiés

  - Brazo de soporte con apoyo abdominal o de torso que rota 360°.

  - Piezas tapizadas: vinil o cuero sintético.

  - Soporte de carga del operador: 135 kilos o más

Nota: La Unidad Ejecutora solicitante deberá especificar si requiere o no el Equipo hídrico (Punto 3).

Nota Aclaratoria: Las instituciones acreditadas para emitir los criterios no deberán rechazar la certificación a aquellos fabricantes que no cumplan con Equipo hídrico (Punto 3) incluido en las especificaciones de la ficha técnica. En estos casos deben dejar aclarado dentro del documento de certificado de criterio técnico a cuál del Equipo hídrico (Punto 3) se ha rechazado el criterio.

Accesorios:

1. Puntas intercambiables para endodoncia.

1.1. Para tratamiento retrógrado.

1.2. Para búsqueda de conducto

1.3. Para terminado de paredes y pulidos

1.4. Para irrigación ultrasónica pasiva.

1.5. Para remoción de gutapercha

2. Puntas o insertos intercambiables para periodoncia.

2.1. Recta.

2.2. Curvas para furcas.

2.3. Rectas para irrigación subgingival.

2.4. Cortante.

3. Puntas intercambiables para profilaxis.

4. Puntas intercambiables para limpieza de cuellos.

5. Caja contenedora autoclavable para la pieza y las puntas.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ SOLICITAR LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE SE REQUIERA CON EL EQUIPO ASI COMO TAMBIEN PODRÁ ADQUIRIR ESTOS ACCESORIOS POR SEPARADO CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Tipo de producto:  Material e insumos Odontológico - Dispositivo Médico

Clase de riesgo: A

Nivel de atención: 1

CT o CVT: SI

Especialidad: Uso General Odontológico.

Presentación: jeringa de 1.2ml con puntas accesorias