SISTEMA DE ATERECTOMIA BIDIRECCIONAL (formulario 22657)

Descripción: Utilizado en el sistema vascular periférico para reestablecer el flujo sanguíneo en vasos ocluidos crónicamente.

Especificaciones;

- Catéter de aterectomía rotacional bidireccional.

  - Con eje coaxial, flexible y giratorio.

  - Punta expandible con bordes de cincel.

  - Ala de corte expandible.

    - De nitinol.

- Bomba activa de aspiración.

- Con bolsa recolectora.

- Batería integrada.

- Compatible con introductor 6 Fr.

- Compatible con alambre guía 0.014”, 0.018” y 0.035”.

- Diámetros:

  - Con punta cerrada: 1.9 mm.

  - Con punta abierta 4.7 mm.

- Longitudes: 50 cm, 70 cm y 95 cm.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.