SISTEMA DE STENT INJERTO PERIFERICO CON ESTRUCTURA DE DOBLE STENT Y CAPA EXPANDIBLE POR BALON, formulario 22914.

Descripción: Sistema de doble stent injerto de doble capa, expandible por balón. Compuesto de ePTFE microporoso y cromo cobalto. Indicado para el implante intraluminal crónico para restaurar y mejorar la patencia en las arterias renales e ilíacas en el tratamiento de aneurismas, perforaciones agudas, rupturas agudas y fistulas.

Especificaciones:

- Material del stent: cromo cobalto (L605)

  - Diseño del stent: Doble stent con capa de EPTFE entre cada stent y el stent exterior.

  - Marcadores radiopacos en el balón de: Iridium, platinum.

  - Stent doble capa y doble stent.

- Sistema de liberación: OTW.

- Diámetros: 5.0 mm a 10.0 mm.

- Longitudes:

  - 28 mm, 38 mm y 58 mm (SV), 27 mm, 37 mm, 57 mm (MV), 27 mm, 37 mm, 57 mm (lV)

- Compatible con guía 0.035".

- Tamaño del eje: 5 Fr.

- Presión nominal: 8 -11 bar, en diámetros de entre 5 mm - 10 mm.

- Presión de ruptura: 12 y 13 bar, en diámetros de entre 5 mm - 10 mm.

- Longitud del catéter: 120 cm.

- Compatibilidad con introductores: 7 Fr y 8 Fr.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Empaque individual.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

CATETER DE ACCESO VENOSO CENTRAL CON VALVULA ANTI-RETORNO, formulario 22929.

Descripción: Catéter indicado para la infusión y aspiración localizada de una variedad de agentes en segmentos aislados de la vasculatura venosa periférica.

Especificaciones:

- Material de catéter: Pebax.

- Longitud total del catéter de 90 cm.

- Con (2) balones con diámetros de 4 mm a 12 mm.

- Con cuatro (4) lúmenes funcionales: Uno (1) para aspiración, un (1) para infusión y dos (2) para inflado de balones.

- Compatible con guías de 0.014” y 0.018”.

- Con controlador manual incluido.

- Diámetro: 7 Fr.

- Punta distal: Cónica y atraumática.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Empaque individual.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 104371 de la VALVULA BIOLOGICA BOVINA PARA POSICION AORTICA, formulario 10028.

Descripción: Para reemplazo valvular aórtico.

Especificaciones:

- Con soporte o sostén de titanio para posición aórtico.

Marco de soporte flexible y de base circular rígida de polieteretercetona indeformable.

- Valvas de pericardio bovino.

- Tela de recubrimiento con soporte de poliéster.

Tela de recubrimiento de poliéster

- Anillo de sutura con pieza de silicona y tejido recubierto con soporte de pericardio porcino.

- Con tratamiento de anticalcificación.

- Válvula con anillo de costura flexible, marcadores de comisura, sin componentes metálico e impregnada de Bario para VIV.

- Tamaños:

  - De 19 mm a 29 mm.

- Estéril.

- De un sólo uso.

Observaciones:

- Certificado por desperfecto de fábrica, con fecha de vencimiento no menor a 12 meses a partir de la fecha de entrega.

- Al momento del procedimiento, se debe presentar por lo menos un par de cada tamaño de válvula.

- La empresa debe suministrar todos los aditamentos que permita utilizar la válvula y simplificar la inserción de las mismas.

- Para garantizar la óptima utilización de estas válvulas, el material ofrecido debe haber sido presentado en seminario taller a todos los médicos funcionarios de la especialidad del servicio, apoyo técnico y docente necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico del Salón de operaciones y de Hemodinámica, para una mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar, cambiar y/o suministrar las válvulas ya sea por daño, desgaste, obsolescencia, o vencimiento.

- La compañía proveedora que se le adjudique la compra, debe realizar el recambio de las válvulas, de acuerdo a las necesidades del paciente y la institución.

- Traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización.