Ficha técnica 102776 del INTRODUCTOR VASCULAR PARA ACCESO CONTRALATERAL, formulario 10406.

Descripción: Introductor vascular para procedimientos intervencionistas, diseñado para acceso iliaco contralateral.

Especificaciones:

1. Camisa con marca radioopaca en la punta.

1.1.  Con cubierta hidrofílica.

1.2. Flexible y resistente a la compresión.

1.3. Con válvula hemostática y acceso lateral.

1.4. De 5 a 8 Fr de diámetro y 40 cm o 45cm de longitud.
de 4 Fr a 9 Fr de diámetro y 40 cm o 100 cm de longitud.
2. Dilatador apropiado, con configuración que facilite el posicionamiento sobre la bifurcación en la arteria iliaca contralateral.

3. Que acepte guía 0.038” o menor.
4. Estéril. 

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ LA DESCRIPCIÓN QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

Observaciones:
1. Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación y fecha de vencimiento de la esterilidad no menor de dos (2) años a la fecha de la entrega, número de lote, país de origen, marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

IMA/CSS/Homologación 11-03-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

