SISTEMA PORTÁTIL INTEGRADO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DESCARTABLE PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS (formulario 23620).

Descripción:	Sistema integrado portátil con apósito sellado para el tratamiento de heridas con terapia presión negativa.

Especificaciones Técnicas:

- Dispositivo Portátil:

  - Equipo para terapia de presión negativa con valores de 75 o 125 mmHg

  - Contiene bomba de fluido hidrodinámico

  - Una batería de iones de Litio, recargable, con capacidad de 2550 mAh

    - Tiene una duración de 10 horas de funcionamiento continuo.

    - Tiempo de carga completa, 4 horas

    - Indicador de batería baja mediante luz naranja

    - Vida útil efectiva 1344 horas o 56 días.

  - Modo de funcionamiento continuo

  - Se suministra con una bolsa de transporte.

  - Peso del sistema: 0.42 Kg (0.9 lb) sin bolsa de transporte

  - Dimensiones AxAxL: A 10.5cm x A 11.5 cm x L 6.5cm

  - Fuente de alimentación externa CA 100-240V / 50-60Hz

ACCESORIOS

2.  recolector.

2.1 Recipiente polimérico, flexible, ecológico y de un solo uso, con una capacidad de 120 ml

2.2 No es esterilizable

3. Bomba de Fluido Hidrodinámico.

3.1 Caudal de la bomba en alta velocidad 50 ml/min en los primeros 3 min, luego en baja velocidad 40 ml /min

3.2 No reutilizable

4 Apósito.

4.1 Presentaciones de: 75mmHg y 125mmHg

4.2 Duración de 48 a 72 horas

4.3 Estériles y de un solo uso

4.4 Posee un medio de sellado a la zona que rodea la herida

4.5 El tubo de interconexión incluye:

4.5.1 Una (1) válvula de descarga de presión negativa integrada con capacidad para mantener una presión constante, independientemente de la altura del dispositivo