SISTEMA DE FUSION DE LA ARTICULACION SACROILIACA, formulario 22932.

Descripción: Indicado para para la fusión mínimamente invasiva de la articulación sacroilíaca, en condiciones como disrupciones de la articulación sacroilíaca y sacroileítis degenerativa.

Especificaciones:

- Tornillo de titanio impreso en 3D con superficie hidrofílica, de 12 mm x 30 mm.

  - Punta autorroscante.

  - Canulado.

  - Estructurade enrejado de 500 µm a 750 µm.

  - Capacidad de hasta 5cc.

- Ancla con quillas de corte bilaterales.

  - Dimensiones de 21 mm (ancho) x 24 mm (largo)

  - Puntas bilaterales.

  - Ventanas de crecimiento óseo.

- Resistente a las fuerzas de la articulación

  - Cizallamiento.

  - Nutación.

  - Contranutación.

  - Compresión.

  - Distracción.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

INJERTO OSEO SINTETICO HIDROFILICO, formulario 22935.

Descripción: Relleno óseo destinado para su uso en defectos óseos del sistema esquelético que no son intrínsecos a la estabilidad de la estructura ósea, es decir, la pelvis, el espacio del disco intervertebral y la columna posterolateral.

Especificaciones:

- Con mezcla única de biomateriales para optimizar el crecimiento óseo.

- Compuesto de gránulos porosos de apatita carbonatada y bioglass.

- Con o sin fibras en forma de telaraña entretejidas con partículas sintéticas porosas.

- Puede mezclarse con sangre, aspirado de medula ósea o solución salina.

- Radiopaco para visualización en fluroscopia.

- Con aplicación opcional por medio de dispensador.

- Moldeable.

- Puede mezclarse con autoinjerto y aloinjerto.

- Medidas:

  - 1 cc.

  - 3 cc.

  - 6 cc.

  - 12 cc.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA (punto) QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA DE FUSION DE LA ARTICULACION SACROILIACA, formulario 22941.

Descripción: Indicado para para la fusión mínimamente invasiva de la articulación sacroilíaca, en condiciones como disrupciones de la articulación sacroilíaca y sacroileítis degenerativa.

Especificaciones:

- Tornillo de titanio impreso en 3D con superficie hidrofílica, de 12 mm x 30 mm.

  - Punta autorroscante.

  - Canulado.

  - Estructura de enrejado de 500 µm a 750 µm.

  - Capacidad de hasta 5 cc.

- Ancla con quillas de corte bilaterales.

  - Dimensiones, 21 mm (ancho) x 24 mm (largo)

  - Puntas bilaterales.

  - Ventanas de crecimiento óseo.

- Resistente a las fuerzas de la articulación.

  - Cizallamiento.

  - Nutación.

  - Contranutacion.

  - Compresión.

  - Distracción.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

INJERTO OSEO SINTETICO HIDROFILICO, formulario 22942.

Descripción: Relleno óseo destinado para su uso en defectos óseos del sistema esquelético que no son intrínsecos a la estabilidad de la estructura ósea, es decir, la pelvis, el espacio del disco intervertebral y la columna posterolateral.

Especificaciones:

- Con mezcla única de biomateriales para optimizar el crecimiento óseo.

- Compuesto de gránulos porosos de apatita carbonatada y bioglass.

- Con o sin fibras en forma de telaraña entretejidas con partículas sintéticas porosas.

- Puede mezclarse con sangre, aspirado de medula ósea o solución salina.

- Radiopaco para visualización en fluroscopia.

- Con aplicación opcional por medio de dispensador.

- Moldeable.

- Puede mezclarse con autoinjerto y aloinjerto.

- Medidas:

  - 1 cc.

  - 3 cc.

  - 6 cc.

  - 12 cc.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Ficha técnica 102893 del SISTEMA DE FIJACION PARA LA FUSION ARTICULAR FACETARIA (TRANSFACETARIA), formulario 10062.

Descripción: Está indicado para trauma, pseudoartrosis, o fusiones previas fallidas, espondilolistesis y enfermedad degenerativa de la columna vertebral.

Especificaciones:

- Debe permitir la colocación del tornillo por medio de técnicas percutánea y abierta.

- Tornillo canulado (implante) de aleación de titanio.

- Diámetro interno o canulación de 1.8 mm.

- Diámetro de la rosca de 3.5 mm a 5.5 mm.

- Longitud total de tornillo de 30 mm a 50 mm con incremento de 5 mm de acuerdo con el diámetro del tornillo.

- Estéril.

LA INSTITUCION SOLICITARA LO QUE REQUIERA

Observaciones:

- Su aleación metálica debe coincidir con los componentes, con los cuales se va a utilizar y compatible con el instrumental quirúrgico existente en la institución solicitante o la empresa facilitara la bandeja de instrumentos para la colocación.

- Traer impreso y visible fecha de fabricación, número de lote, marca de fábrica, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.