INSTRUMENTOS ROBOTIZADOS PARA USO EN LAPAROSCOPIA, formulario 16971

Descripción: Para ser utilizados en cirugías laparoscópica

Especificaciones:

- CONSOLA

  - Superficie frontal con luces indicadoras.

  - Botón de encendido.

  - Botón de paro de emergencia.

  - Un (1) puerto de conexión y pantalla.

  - Alimentación Eléctrica 100/240V AC, 1.2 A 50/60 Hz.

- MANGO DE CONTROL.

  - Una parte manual ergonométrica que puede girar alrededor de su propio eje.

    - Para uso en mano derecha o izquierda.

  - Botones que activan los diferentes grados de libertad del brazo.

  - Ejes motorizados.

    - Apertura/Cierre.

    - Izquierda/Derecha.

    - Rotación +/-.

  - Dimensiones 190 mm x 100 mm x 50 mm.

  - Peso 670 g.

  - Reusable.

  - Esterilización a vapor (autoclave)

- INSTRUMENTOS

  - Brazos.

    - Brazo porta aguja.

      - De 35 cm de largo.

      - Diámetro de 8 mm.

    - Brazo tijera.

      - Monopolar.

      - De 35 cm de largo.

      - Diámetro de 10 mm.

    - Brazo Maryland.

      - Monopolar.

      - De 35 cm de largo.

      - Diámetro de 10 mm.

    - Brazo gancho.

      - Monopolar.

      - De 35 cm de largo.

      - Diámetro de 10 mm.

  - Pinza para colocar funda de protección en brazo porta aguja.

  - Reusable.

  - Esterilización a vapor (autoclave).

ACCESORIOS

- Funda de protección para:

  - Porta aguja.

  - Brazo tijera monopolar.

  - Brazo Maryland monopolar.

  - Gancho monopolar.

  - De un solo uso.

  - Esterilización a vapor (autoclave)

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.