BANDEJA DE PATOLOGIA PEDIATRICA, formulario 22365.

Descripción: Para la realización procedimientos post mortem pediátricos de acero inoxidable quirúrgico y autoclavable.

Especificaciones:

La bandeja debe contener:

- Un (1) mango de bisturí # 3L, largo, entre 21 cm y 21.5 cm de longitud.

- Un (1) mango de bisturí No. 4, entre 13 cm y 13.5 cm de longitud.

- Un (1) mango de bisturí No. 4L, largo, entre 21 cm y 21.5 cm de longitud.

- Un (1) cuchillo para cerebro Virchow, mango hueco, hoja de 26 cm de longitud.

- Dos (2) cuchillo de amputación Liston, hoja entre 13 cm y 13 cm, longitud de 26 cm.

- Un (1) cuchillo Langenbeck, hoja entre 12 cm y 13 cm, longitud de 25 cm.

- Un (1) cuchillo de Falange, hoja entre 10 cm y 10.5 cm, entre 23 cm y 23.5 cm de longitud.

- Una (1) tijera de operación, recta, aguda/roma, de 13 cm de longitud.

- Una (1) tijera de operación, recta, aguda/aguda, de 13 cm de longitud.

- Una (1) tijera de operación Deaver, recta, aguda/roma, entre 14 cm y 15 cm de longitud.

- Una (1) tijera de operación Deaver, curva, aguda/roma, entre 14 cm y 15cm de longitud.

- Una (1) tijera Mayo, recta, de 17 cm de longitud.

- Una (1) tijera Mayo, curva, de 17 cm de longitud.

- Una (1) tijera de Iris, recta, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud.

- Una (1) tijera de Iris, curva, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud.

- Una (1) tijera para Enterotomía, con punta tipo sonda (prueba), entre 21 cm y 21.5 cm de longitud.

- Una (1) tijera para Enterotomía, con punta abotonada, entre 21 cm y 21.5 cm de longitud.

- Una (1) tijera Metzenbaum Nelson, recta, roma/roma, de 18 cm de longitud.

- Una (1) tijera Metzenbaum Nelson, curva, roma/roma, de 18 cm de longitud.

- Una (1) pinza estándar, recta, aserrada, de 13 cm longitud.

- Una (1) pinza de disección estándar, recta, de 1 x 2 dientes, de 13 cm longitud.

- Una (1) pinza de disección estándar, recta, de 1 x 2 dientes entre 17 cm y 18 cm longitud.

- Una (1) pinza Adson, sin dientes, de 12 cm longitud.

- Una (1) pinza Adson, con dientes 1 x 2, de 12 cm longitud.

- Una (1) pinza Micro-Adson, de 12 cm longitud.

- Una (1) pinza Micro-Adson, con dientes 1 x 2, de 12 cm longitud.

- Cuatro (4) pinzas Hemostáticas Halsted Mosquito, recta, entre 12c m y 12.5 cm de longitud.

- Cuatro (4) pinzas Hemostáticas Halsted Mosquito, curva, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

- Dos (2) pinza hemostática Halsted Mosquito recta, entre 14 cm y 14.5c m longitud.

- Dos (2) pinza hemostática Halsted Mosquito curva, entre 14 cm y 14.5 cm longitud.

- Una (1) pinza hemostática Rochester Pean recta, entre 18 cm y 18.5 cm longitud.

- Una (1) pinza hemostática Rochester Pean curva, entre 18 cm y 18.5 cm longitud.

- Un (1) juego de tres (3) sondas (dilatadores), de 1.0 mm, 1.5 mm y 2.0 mm, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

- Una (1) sonda abotonada o director ranurado, de 14 cm de longitud.

- Una (1) regla para efectuar mediciones, graduadas en centímetros y pulgadas, de 50 cm longitud.

- Un (1) martillo Post mortem, con mango de gancho, de 24 cm de longitud.

- Una (1) sierra de amputación Bier, completa, con hoja de sierra, entre 40 cm y 40.5 cm de longitud.

- Un (1) porta agujas Mayo-Hegar, entre 20 cm y 20.5cm de longitud.

- Un (1) cincel para cráneo tipo Virchow, entre 13 mm y 15 mm.

- Una (1) pinza para cortar huesos Cottle-Kazanjian o Kazanjian, entre 18 cm y 19 cm longitud.

- Una (1) pinza cortadora de hueso Stille-Liston o Liston Key, de acción compuesta o doble acción, entre 23 cm y 25 cm de longitud.

- Una (1) cizalla o tijera para costillas Giertz-Stille, entre 24 cm y 25 cm longitud.

- Un (1) pocillo o cuenco redondo, de 1000 cc de capacidad.

- Un (1) pocillo o cuenco redondo, de 2000 cc de capacidad.

- Un (1) pocillo o contenedor, entre 4000 cc y 6000 cc de capacidad.

Un (1) pocillo o tazón para soluciones, con capacidad entre **

- Una (1) vasija o contenedor o cubeta, entre 10000 cc y 15000 cc de capacidad.

- Un (1) contenedor para instrumentos con tapa, de 450 mm x 350 mm x 50 mm.

Un (1) contenedor o bandeja con tapa perforado o fenestrado, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR EL INSTRUMENTAL POR UNIDAD O LA BANDEJA COMPLETA CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

  - Garantía mínima de cinco (5) años.

  - Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

  - Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

  - Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

  - Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.