HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO (formulario 23932).

Descripción:	Que genera altos caudales de gases respiratorios calentados y humidificados.

Especificaciones Técnicas:

- Generador:

  - Ajustes de caudal o rango de flujo:

    - De 10 o menos a 50 L/min o más en incrementos variables.

  - Pantalla que despliegue el porcentaje FiO2, temperatura y flujo.

  - Alarma audible y visible de alto/bajo oxígeno.

  - Alarma de desconexión o bloqueo de circuito o de verificación del tubo.

- Humidificador integrado

- Puerto de entrada de oxígeno.

- Alimentación eléctrica 100-120V-60Hz o autorregulable.

ACCESORIOS:

- Cánula nasal simétrica o asimétrica:

  - Adulto (grandes, mediano, pequeño)

  - Infante y/o pediátrico.

  - De un solo uso.

- Conexión de traqueotomía.

  - De un solo uso.

- En el caso que utilice tubo corrugado puede ser con o sin alambre calentador.

- Cámara de agua o cámara de humidificador (en el caso que no esté integrada al tubo corrugado o cánula) con o sin adaptación para nebulización.

- Sistema de desinfección o válvula unidireccional.

  - Sistema de desinfección debe incluir:

    - Filtro de desinfección.

    - Cubierta para almacenamiento limpio.

    - Esponja de limpieza.

    - Juego de extensión de entrada de oxígeno.

- Filtro de aire o filtro de polvo o filtro de entrada al equipo.

- Flujómetro hasta 60 litros o más o control automático integrado de 60 litros por minuto o más.

- UPS con una duración de 40 minutos o más.

- Pedestal o carrito de transporte, con cuatro ruedas, freno en dos ruedas mínimo.

Observaciones:

- Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 8 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.