BANDEJA PEDIATRICA DE RETINA (formulario 22395)

Descripción: Para ser utilizado en cirugías oftálmicas de retina pediátrica (neonatal e infantil).

Especificaciones:

  - Un (1) Especulo ocular LIBERMAN, hojas de alambre, tamaño de hoja 11 mm, mecánico de tornillo ajustable para abrir las hojas antes de la inserción.

  - Un (1) Retractor orbital SCHEPENS, hoja ancha y curva, con muesca central para evitar daños críticos al nervio óptico, mango solido con dientes                                 horizontales de 15 cm de longitud.

  - Dos (2) Gancho para separación de retina de Gass, ángulo de 90°, con orificio ovalado de 1.5 mm, punta roma, longitud de 10 cm a 15 cm.

  - Un (1) Separador de musculo Jameson, longitud de 14 cm.

  - Dos (2) Pinza utilitari a modelo Nugent, 45°, aserrado, 90 mm a 115 mm de longitud.

  - Un (1) Marcador de alineación, longitud 8 ½ cm.

  - Una (1) Pinza Osher Haptic, ángulo de 45° con plataforma de 4.0 mm a 4.5 mm, punta redondeada, mango aserrado. Longitud 83 mm a 110 mm.

  - Un (1) Porta aguja Katt, 10 mm, aserrado, longitud total de 5.6”.

  - Una (1) Tijera de iris, hojas de 22 mm longitud 9 cm, curva, delicada.

  - Un (1) Porta aguja castro viejo, curvo con seguro, 13.5 cm, punta fina.

  - Una (1) Pinza para iris, Bishop-Harmon, 10 cm longitud, estriada, recta, mango con fenestraciones.

  - Una (1) Tijera Stevens curva, 9.5 cm (3 ¼”), 13 mm hoja de bordes redondas.

  - Una (1) Tijera Wescott, curva, longitud 4 ½”, 18 mm, bordes redondos.

  - Una (1) Pinza fórceps modelo Bonn, con diente de 0.12 mm a 5mm, 90 mm a 110 mm.

  - Una (1) Pinza para sutura castro viejo, diente 0.3 mm, de 90 mm a 115 mm, mango ancho, plataforma de 6 mm para anuda.

  - Un (1) Retinal Pick, calibre 23-130°.

  - Un (1) Retinal Pick, calibre 25-130°.

  - Un (1) Endocauterio bipolar, calibre 23.

  - Un (1) Endocauterio bipoar, calibre 25.

  - Un (1) Especulo de Barraquer, abierto de/ modelo Kratz-Barraquer hojas de 14 mm, apertura de 18 mm.

  - Un (1) Especulo de Barraquer, abierto de/ modelo Kratz-Barraquer hojas de 9 mm, apertura de 14 mm.

  - Un (1) Fórceps de retina, para pelado de membrana limitante interna, calibre 23.

  - Un (1) Fórceps de retina, para pelado de membrana limitante interna, calibre 25, longitud 135 mm a 145 mm.

  - Una (1) Tijera de retina curva, calibre 23, longitud 135 mm a 145 mm.

  - Una (1) Tijera de retina curva, calibre 25, longitud 135 mm a 145 mm.

  - Una (1) Cánulas de aspiración pasiva de retina, calibre 23.

  - Una (1) Cánulas de aspiración pasiva de retina, calibre 25.

  - Una (1) Pinza de mano de irrigación/ aspiración, activa/ pasiva de retina, con reflujo.

  - De acero inoxidable.

  - Autoclavable.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.