BANDEJA PARA COLOPROCTOLOGIA PEDIATRICA (formulario 22673)

Descripción: Para cirugía de reconstrucción ano rectal en pacientes.

Especificaciones:

La bandeja debe incluir:

- Un (1) mango de bisturí Nº 3, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) mango de bisturí N° 4, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) mango de bisturí N° 7, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de operación o estándar, recta, aguda/roma, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de disección METZENBAUM o METZENBAUM BABY, curva, roma/roma, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de disección METZENBAUM-fino, romas/romas, rectas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera de disección METZENBAUM-fino, romas/romas, curvas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, recta, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) tijera IRIS, curva, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza para vendajes estándar o patrón delgado, recta, estriada o aserrada, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza para vendajes estándar o patrón delgado, recta, con dientes 1 x 2, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza MICRO-ADSON o ADSON MICRO, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza MICRO-ADSON o ADSON MICRO, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza para vendajes ADSON, sin dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza de disección ADSON, 1 x 2 dientes, con longitud de 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza de disección modelo ruso, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza para apósitos CUSHING, recta, con longitud entre 16 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza de disección CUSHING, 1 x 2 dientes, con longitud entre 17 cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Doce (12) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, recta, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Seis (6) pinzas hemostáticas HALSTED-MOSQUITO, curva, con longitud entre 12 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Seis (6) pinzas hemostáticas KELLY, recta, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Doce (12) pinzas hemostáticas KELLY, curva, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN, curva, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas hemostáticas ROCHESTER-PEAN, curva, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas hemostáticas OCHSNER-KOCHER, recta, 1 x 2 dientes, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección y ligadura MIXTER-BABY, curva, con longitud entre 17 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Seis (6) pinzas de disección y ligadura MIXTER-BABY, con longitud entre 13 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza de disección y ligadura MIXTER, con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Cuatro (4) pinzas BACKHAUS, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas BACKHAUS, con longitud entre 13 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas FOERSTER, recta, aserrada, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) portaagujas MAYO-HEGAR, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 8.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 10.0 mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) cánula de succión POOLE-BABY, diámetro de 5.5 mm, con longitud entre 18 cm y 20cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor CRILE, doble extremo, con longitud total entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) retractores GOELET, valva de 40 mm x 40 mm – 30 mm x 30 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) juego de retractores PARKER-LANGEBECK (Ejército de EE. UU.) Fig. 1 de 21 mm x 15 mm / 40 mm x 15 mm y Fig. 2: 25 mm x 15 mm / 45 mm x 15 mm, tolerancia de las valvas de +/- 2 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 6.5 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 9.5 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 13 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 16 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal MARTIN maleable, diámetro de 19 mm (tolerancia +/-2 mm), con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal, ancho de hoja de 40 mm (tolerancia +/- 2 mm) con longitud entre 30 cm y 33 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) espátula abdominal, ancho de hoja de 50 mm (tolerancia +/- 2 mm) con longitud entre 30 cm y 33 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor DEAVER, ancho de hoja de 19 mm (tolerancia +/- 2 mm), con longitud entre 17 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor DEAVER, ancho de hoja de 22 mm (tolerancia +/- 2 mm), con longitud entre 17 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor RICHARDSON, tamaño de hoja de 25 mm x 21 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor RICHARDSON, tamaño de hoja de 38 mm x 40 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 22 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor KELLY, tamaño de hoja de 62 mm x 50 mm (tolerancia de +/- 2 mm), con longitud entre 24 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor BALFOUR-BABY, completo, con hoja central, apertura entre 90 mm y 100 mm, con longitud entre 11 cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección y ligadura LAHEY, curva, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de agarre de tejido e intestino ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de agarre de tejido e intestino ALLIS, 5 x 6 dientes, con longitud entre 23 cm y 26 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de agarre para tejidos e intestinos BABCOCK, con longitud entre 15 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza hemostática LOVELACE, recta, dentada en cruz, con longitud total entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Cuatro (4) pinzas hemostáticas para amígdalas SCHNIDT, suavemente curvada, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas para conducto biliar LAHEY (dulce), curva, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza DEBAKEY, atraumática, ancho de punta de 2.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) pinza DEBAKEY, atraumática, ancho de punta de 1.0 mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Dos (2) pinzas de disección y ligadura GEMINI, curva, con longitud entre 20 cm y 2 3cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Una (1) sonda de conducto biliar OCHSNER (FENGER), canulada en espiral flexible, con longitud entre 33 cm y 35 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Seis (6) sondas BOWMAN, doble extremo, con longitud entre 13 cm y 14 cm.

  - Tamaños:

    - 0000/000.

    - 00/0.

    - ½.

    - ¾.

    - 5/6.

    - 7/8.

- Un (1) tubo de succión YANKAUER (completo), orificio central entre 2.0 mm y 3.0 mm, con orificio para fibra óptica, con longitud entre 30 cm y 31 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) tubo de succión MORSE-ANDREWS o ANDREW PICHON, orificio central entre 2.0 mm y 3.0 mm, con longitud entre 21 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor de autorretención WEITLANER, 2 x 3 puntas, romas, con longitud entre 11 cm y 12 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor de autorretención ADSON o ADSON CONE o CONE, 3 x 4 puntas, romas, con longitud entre 14 cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor de autorretención GELPI, con longitud de 10 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor de autorretención GELPI, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor SENN-MILLER, romo, con longitud entre 16 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) separador FINSEN-MARTIN, con tornillo de ajuste, puntas romas de 3 x 4, longitud entre 7 cm y 9 cm, (o su equivalencia en pulgadas)

- Un (1) retractor KIRSCHNER, completo, con marco, con valvas:

  - Tamaños:

    - Cuatro (4) valvas de 40 mm x 55 mm (tolerancia +/- 5 mm)

    - Cuatro (4) valvas de 50 mm x 65 mm (tolerancia +/- 5 mm)

    - Cuatro (4) valvas de 60 mm x 85 mm (tolerancia +/- 5 mm)

- Un (1) cuenco, pocillo o bol, capacidad entre 250 cc o 350 cc.

- Una (1) riñonera o bandeja arriñonada, capacidad entre 250cc y 500cc.

- Una (1) caja o bandeja con tapa y/o fondo perforada o fenestrada, con seguro, con capacidad para almacenar todo el instrumental.

- De acero inoxidable quirúrgico.

- Autoclavable.

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en la instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.