CONSOLA DE CRIOABLACION CARDIACA, formulario 22456.

Descripción: Consola de crioblacion para procedimientos de ablación cardiaca haciendo uso de catéteres focales y tipo balón por los cuales circula óxido nitroso.

Especificaciones:

- Consola:

  - Pantalla táctil.

  - Autodiagnóstico del sistema al momento del encendido.

  - Capacidad de crear hasta ocho (8) perfiles de usuario de la consola.

  - Tiempo de tratamiento ajustable.

  - Alerta de temperatura mínima ajustable.

  - Visualización en pantalla de temperatura mínima y tiempo de aplicación.

  - Capacidad de realizar un criomapeo con los catéteres de crioblación focales.

  - Capacidad de realizar ablaciones cardiacas con catéteres focales y catéteres balón mediante el uso de óxido nitroso.

  - Capacidad de activar y liberar vacío del sistema.

  - Control remoto.

  - Panel de control de la consola.

    - Botón de inflado/mapeo.

    - Botón de inicio.

    - Botón de activación vacío/tiempo.

    - Flechas arriba y abajo para la duración del tratamiento.

    - Botón de parada.

  - Panel de conexión frontal de la consola.

    - Conector para el cable de la caja de conexiones automáticas.

    - Conector para el cable de refrigerante.

    - Puerto para el mando a distancia.

  - Panel de conexión posterior superior.

    - Botón de encendido de la consola.

    - Puerto HDMI.

    - Puerto de conexión de red/ethernet.

    - Puerto USB.

    - Puerto serie para conexión del sistema de registro EF.

  - Panel de conexiones posterior inferior.

    - Interruptor de alimentación.

    - Luz de entrada de 24V.

    - Luz del compresor.

    - Luz de bomba de vacío.

    - Luz del calentador.

    - Toma de tierra equipotencial (conexión a tierra del chasis)

    - Entrada para el cable de alimentación.

    - Portafusibles.

  - Caja de conexiones automáticas para catéteres de ablación.

  - Cable de electrocardiograma (ECG) para catéter de crioablación focal.

  - Bombona/Tanque de refrigerante de óxido nitroso.

    - Óxido nitroso grado no médico.

    - Óxido nitroso con 99.5% de pureza o más.

    - Óxido nitroso con humedad menor <50 ppm.

    - Bombona/Tanque lleno 10.8 – 11.4 kg (23.8 - 25 libras)

  - Llave de tuercas.

    - Extremo abierto 28.6 mm (1-1/8 pulgadas) con ángulo de cabeza de 60° y 15°.

    - Longitud de 28 cm (11 pulgadas)

  - Manguera de evacuación de gas de 12m o menos.

  - Cable de alimentación eléctrica.

Características:

- Altura (máxima) 158.2 cm a 162.2 cm.

- Altura (mínima) 130.1cm a 134.1 cm.

Nota: La altura mínima se logra con el monitor de la consola en su posición más baja, con orientación plana y la pantalla mirando hacia arriba.

- Profundidad 65.5 cm a 69.5 cm

- Anchura (punto más ancho de la consola) 48.8 cm a 52.8 cm

- Anchura (punto más ancho de la pantalla de la consola) 58.8 cm a 62.8 cm

- Peso (sin la bombona) 147.69 kg a 151.69 kg

- Características nominales de los fusibles:

  - La consola utiliza dos (2) fusibles de acción rápida de 10 A; longitud: 20 mm (0.787 in), anchura: 5 mm (0.205 in), fusibles de cartucho con cuerpo de cristal.

Consumibles:

- Catéter balón de ablación:

  - Tamaños disponibles de 23 mm y 28 mm.

  - Diámetro externo del cuerpo del catéter 3.5 mm (10.5 Fr)

  - Diámetro externo de punta de 3.3 mm (9.9 Fr) y 3.0 mm (9.0 Fr)

  - Longitud total 134 cm.

  - Longitud efectiva 93 cm a 97 cm.

  - Longitud de la punta de 8 mm y 13.5 mm.

  - Compatible con guías de 0.032” y 0.035”

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Introductor percutáneo deflectable:

  - Diámetro interno 4 mm (12 Fr)

  - Diámetro externo 4.5 mm a 5.5 mm (14 Fr a 16 Fr)

  - Longitud total 80 cm a 82 cm.

  - Longitud útil 64 cm a 66 cm.

  - Alcance de 5.5 cm a 90 grados.

  - Dilatador de 86 cm a 88 cm.

    - Diámetro exterior máximo 3.9 mm (11.8 Fr)

    - Diámetro interior mínimo 0.9 mm (2.8 Fr)

  - Compatible con guías de 0.032” y 0.035”.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Catéter espiral/circular de mapeo:

  - Longitud total 160 cm a 170 cm.

  - Longitud útil 141 cm a 151 cm.

  - Diámetro exterior del tubo distal en la unión proximal 1.1 mm (3.3 Fr)

  - Diámetros de la espiral de 15 mm, 20 mm y 25 mm.

  - Distancia entre electrodos de 4.1 mm y 5.8 mm.

  - Numero de electrodos de 8 y 10 electrodos.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Cable para administración de refrigerante:

  - Longitud 187 cm.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Cable de conexión eléctrico para catéter de ablación:

  - Longitud 122 cm.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Cable de conexión eléctrico para catéter espiral/circular:

  - Longitud 190 cm a 202 cm.

  - Diez (10) clavijas conectoras.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Catéter de ablación focal:

  - Diámetro externo 2.3 mm (7 Fr)

  - Longitud de la punta 6 mm.

  - Curvas de 49 mm, 55 mm y 60 mm.

  - Longitud efectiva 108 cm.

  - Numero de electrodos cuatro (4).

  - Distancia entre electrodos 2.5 mm, 5.0 mm, 2.5 mm

  - Estéril.

  - De un solo uso.

- Kit de retracción manual:

  - Conector coaxial macho.

  - Llave de alta presión de 3 vías.

  - Jeringa de bloqueo de vacío de 60 cm³.

  - Estéril.

  - De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA

Observaciones para el Equipo:

- Las empresas deben tener personal técnico disponible para la realización de procedimientos de crioablación y para cualquier consulta que se requiera.

- Los técnicos deben presentar certificado de entrenamiento en conocimientos y manejo de equipos en sitios reconocidos y autorizados por el fabricante.

- Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

Observaciones para Consumibles Material:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.