CLAVOS INTRAMEDULAR ROSCADOS PEQUEÑOS (formulario 22743)

Descripción: Implante indicado para el tratamiento de fracturas seleccionadas y osteotomías correctivas de huesos tubulares cortos.

Especificaciones:

- Material de titanio.

- Con diámetros:

  - De 1.8 mm con longitud de 14 mm a 40 mm.

  - De 2.1 mm con longitud de 20 mm a 55 mm.

  - De 2.4 mm, 2.7 mm, 3.0 mm y 3.6 mm con longitud de 30 mm a 65 mm.

- Con rosca interna en la cabeza del clavo para facilitar desenroscar el clavo del hueso.

Observaciones:

- Se debe suministrar dos (2) unidades de alambres guías por cada clavo

- Se debe suministrar el instrumental para la colocación del clavo, así como la herramienta de extracción.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.