- BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA NEUROCIRUGIA CERVICAL ANTERIOR PEDIATRICA (formulario 22517)

Descripción: Para Neurocirugía Cervical Anterior en Pediatría

Especificaciones:

•	De acero Inoxidable Quirúrgico

•	Autoclavable

La Bandeja consta de:

1.	Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12cm y 12.5cm de longitud.

2.	Dos (2) mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3.	Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud

4.	Dos (2) Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm Y 14.5 cm

5.	Dos (2) Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5cm

6.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14.5cm y 15cm de longitud

7.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, entre 14.5cm y 15cm de longitud

8.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum-Fino, recta, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud

9.	Dos (2) Tijeras Metzenbaum-Fino, curva, roma/roma, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 18cm de longitud

10.	Dos (2) Pinzas de Disección Standard, sin dientes, de 14 cm de longitud

11.	Dos (2) Pinzas de Disección Standard, con dientes 1 x 2, de 14 cm de longitud

12.	Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, 12 cm, boca estriada.

13.	Dos (2) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm de longitud

14.	Dos (2) Pinza de Disección en Bayoneta Taylor, con extremo disector,  entre 18cm y 18.5cm de longitud

15.	Una (1) Pinza de Disección en Bayoneta Adson, entre 17cm y 18 cm de longitud

16.	Una (1) Pinza hipofisiarias Adson, en Bayoneta, de 6mm de diámetro, entre 23cm y 23.5 cm de longitud.

17.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 1.5 mm, de 16 cm de longitud

18.	Una (1) Pinza Atraumática Debakey, punta de 2.0 mm, de 20 cm de longitud

19.	Una (1) Pinza de tumor Yasargil, Ranurada, de 3mm de diámetro, entre 22cm y 22.5 cm de longitud.

20.	Una (1) Pinza de tumor Yasargil, Ranurada, de 5mm de diámetro, entre 22cm y 22.5 cm de longitud.

21.	Una (1) Pinza de tumor Yasargil, en bayoneta, mandíbulas planas dentadas, punta con recubrimiento tipo diámante ó de Carburo de Tungsteno, de 22cm de longitud

22.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, recto, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

23.	Cuatro (4) Pinzas hemostáticas Halsted-Mosquito, curvo, sin dientes, entre 12cm y 12.5cm de longitud

24.	Cuatro (4) Pinzas hemostática Halsted-mosquito curva, longitud entre 14cm y 14.5cm de longitud

25.	Cuatro (4) Pinzas hemostática Halsted-mosquito curva, longitud entre 14cm y 14.5cm de longitud.

26.	Ocho (8) Pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

27.	Ocho (8) Pinzas hemostáticas Dandy ó Dandy Cairns, curvadas hacía un lado, sin dientes, entre 140 mm y145 mm de longitud.

28.	Cuatro (4) Pinzas para tejidos Allis, con dientes 4x5, entre 15cm y 15.5 cm de longitud.

29.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

30.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 11cm y 11.5cm de longitud.

31.	Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, de 13cm de longitud.

32.	Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, curva, aserrada, de 18 cm de longitud

33.	Dos (2) Pinzas de disección y ligadura Lahey, curva, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud

34.	Tres (3) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de Carburo de Tungsteno, de 13cm de longitud

35.	Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 15cm de longitud.

36.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

37.	Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 16 cm de longitud.

38.	Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de Carburo de Tungsteno, para suturas desde 0.6 a 4.0mm, de 18cm de longitud.

39.	Un (1) Micro Portaagujas, recto, para suturas 5-0 o mas pequeñas, con inserto Carburo de Tungsteno, con seguro, de 18cm de longitud

40.	Un (1) Micro Portaagujas, curvo, para suturas 5-0 o mas pequeñas, Con inserto de Carburo de Tungsteno, con seguro, de 18cm de longitud

41.	Un (1) Gancho de Nervio Cushing, Fig. 1, entre 18.5 cm y 19 cm de longitud.

42.	Un (1) Retractor de nervio Dandy, entre 20cm y 22cm de longitud.

43.	Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, longitud de 16 cm

44.	Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 2x3 puntas, romo, longitud de 11cm

45.	Un (1) Rongeur Craneal tipo Adson, recto, de 20cm de longitud

46.	Un (1) Rongeur Craneal tipo Adson, curvo, de 20cm de longitud

47.	Un (1) Rongeur Craneal tipo Bacon, de 21cm de longitud

48.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 1mm, regular, de 18cm de longitud

49.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 2mm, regular, de 18cm de longitud

50.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 3mm, regular, de 18cm de longitud

51.	Un (1) Kerrison Ferris Smith, corte hacía arriba, 40°, punta de 4mm, regular, de 18cm de longitud

52.	Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, curva, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud

53.	Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, hacía arriba, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud

54.	Una (1) Gubia para laminectomía Cushing, hacía abajo, Tamaño de mordida 2 x 10 mm, de 18 cm de longitud.

55.	Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, curva, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud

56.	Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía arriba, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud

57.	Una (1) Gubia para laminectomía Love-Gruenwald, hacía abajo, Tamaño de mordida 3 x 10 mm, de 18 cm de longitud

58.	Una (1) Pinza de Laminectomía Rongeur, curva, de 2x10mm, entre 17cm y 18cm de longitud

59.	Una (1) Pinza de agarre de tumores de Yasargil, Ø 2,2 mm, longitud del eje 20 cm

60.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, recta, 0000, entre 20cm y 22cm de longitud

61.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, recta, 000, entre 20cm y 22cm de longitud

62.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, recta, 00, entre 20cm y 22cm de longitud

63.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, recta, 0, entre 20cm y 22cm de longitud

64.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, curva, 0000, entre 20cm y 22cm de longitud

65.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, curva, 000, entre 20cm y 22cm de longitud

66.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, curva, 00, entre 20cm y 22cm de longitud

67.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía adelante, curva, 0, entre 20cm y 22cm de longitud

68.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía atrás, curva, 000, entre 20cm y 22cm de longitud

69.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía atrás, curva, 00, entre 20cm y 22cm de longitud

70.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía atrás, curva, 0, entre 20cm y 22cm de longitud

71.	Una (1) Cureta para Microdisectomia Cervical, Angulada hacía atrás, curva, 1, entre 20cm y 22cm de longitud

72.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, recto, de 10Fr. (3.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20 cm de longitud.

73.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6Fr. (2mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

74.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7Fr. (2.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

75.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8Fr. (2.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

76.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9Fr. (3mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

77.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10Fr. (3.3mm) de diámetro, entre 19cm y 20m de longitud.

78.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 11Fr. (3.6mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

79.	Dos (2) Tubo de succión Frazier, angulado, de 12Fr. (4mm) de diámetro, entre 19cm y 20cm de longitud.

80.	Una (1) Regla entre 15cm y 16 cm de longitud.

81.	Un (1) Contenedor para esterilizar instrumentos, con tapa perforada, con capacidad para almacenar todo el instrumental

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- TALADRO MANUAL RALK COMPLETO (formulario 22510)

Descripción: Para procedimientos Quirúrgicos en Neurocirugía Pediátrica

Especificaciones:

1. De acero Inoxidable Quirúrgico

2. Autoclavable

3. La Bandeja consta de:

3.1.	Un (1) Taladro manual Ralk, Perforado longitudinalmente, con tres (3) portabrocas y llave, carcasa de metal ligero, apertura hasta 4mm Ø, tamaño estandar.

3.2.	Una (1) Broca o fresa para Taladro helicoidal, eje liso, de 1.0mm, longitud total 100 mm

3.3.	Una (1) Broca o fresa para Taladro helicoidal, eje liso, de 1.0mm, longitud total 100 mm

3.4.	Una (1) Broca o fresa para Taladro helicoidal, eje liso, de 1.0mm, longitud total 100 mm

3.5.	Una (1) Broca o fresa para Taladro helicoidal, eje liso, de 1.0mm, longitud total 100 mm

3.6.	Una (1) Broca o fresa para Taladro helicoidal, eje liso, de 1.0mm, longitud total 100 mm

3.7.	Un (1) Contenedor con tapa Perforada, con capacidad para almacenar los instrumentos

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- BANDEJA DE DESTORNILLADORES QUIRURGICOS (formulario 22511)

Descripción: Para Neurocirugía y Ortopédica en pacientes Pediátricos

Especificaciones:

1. De acero Inoxidable Quirúrgico

2. Autoclavable

3.La Bandeja consta de:

3.1.	Un (1) Destornillador, de 1.5mm, punta hexagonal, de 25 cm de longitud

3.2.	Un (1) Destornillador, de 2.5mm, punta hexagonal, de 25 cm de longitud

3.3	Un (1) Destornillador, de 3.5mm, punta hexagonal, de 25 cm de longitud

3.4.	Un (1) Destornillador, standard, punta plana, de 25 cm de longitud

3.5.	Un (1) Destornillador, standard, punta tipo estrella plana, de 25 cm de longitud

3.6.	Un (1) Destornillador, standard, punta tipo estrella, de 25 cm de longitud

3.7.	Un (1) Contenedor con tapa perforada, con capacidad para almacenar los instrumentos

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- DISTRACTOR VERTEBRAL CASPAR COMPLETO (formulario 22518)

Descripción: Complemento Cirugía Cervical Anterior Pediátrica Nº 1

Especificaciones:

La Bandeja consta de:

1.	Un (1) Distractor Vertebral Caspar, derecho, liso ó articulado, con tornillo de ajuste, tamaño estándar

2.	Un (1) Distractor Vertebral Caspar, izquierdo, liso o articulado, con tornillo de ajuste, tamaño estándar

3.	Una (1) Guía de perforación Caspar, derecha, tamaño estándar

4.	Una (1) Guía de perforación Caspar, izquierdo, tamaño estándar

5.	Un (1) Taladro Helicoidal Caspar, entre 14cm y 15cm de longitud

6.	Un (1) Tornillo de distracción Caspar, longitud de trabajo 14cm

7.	Un (1) Tornillo de distracción Caspar, longitud de trabajo 14cm

8.	Un (1) Tornillo de distracción Caspar, longitud de trabajo 14cm

9.	Un (1) Destornillador Caspar

10.   De acero Inoxidable Quirúrgico

11.   Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- RETRACTOR CLOWARD COMPLETO DE 25 CM DE LONGITUD (formulario 22519)

Descripción: Complemento de Cirugía Cervical Anterior Pediátrico Nº 2

Especificaciones:

La Bandeja consta de:

1.Un (1) Retractor Cloward, articulado ó con Bisagras, de 25cm de longitud, tolerancia de +/- 1 cm

2.Una (1) Hoja Lateral Cloward, dentada, de 40mm

3.Una (1) Hoja Lateral Cloward, dentada, de 45mm

4.Una (1) Hoja Lateral Cloward, dentada, de 50mm

5.Una (1) Hoja Lateral Cloward, dentada, de 55mm

6.Una (1) Hoja Lateral Cloward, dentada, de 60mm

7.De acero Inoxidable Quirúrgico

8.Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- RETRACTOR CLOWARD COMPLETO DE 15 CM DE LONGITUD (formulario 22520)

Descripción: Complemento de Cirugía Cervical Anterior Pediátrico Nº 3

Especificaciones:

La Bandeja consta de:

1.	Un (1) Retractor Cloward, articulado ó con Bisagras, de 15cm de longitud, tolerancia de +/- 1 cm

2.	Una (1) Hoja Lateral Cloward, din dientes, de 40mm

3.	Una (1) Hoja Lateral Cloward, sin dientes, de 45mm

4.	Una (1) Hoja Lateral Cloward, sin dientes, de 50mm

5.	Una (1) Hoja Lateral Cloward, sin dientes, de 55mm

6.	Una (1) Hoja Lateral Cloward, sin dientes, de 60mm

7.     De acero Inoxidable Quirúrgico

8.     Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.