GABINETE INTELIGENTE PARA ALMACENAMIENTO DE ALTA SEGURIDAD DE MEDICAMENTOS (formulario 23799).

Descripción: Gabinete Inteligente equipado con Tecnología RFID para automatizar la cadena de custodia y administración de inventario de medicamentos sin intervención humana.

Especificaciones Técnicas:

- Gabinete

  - Con puerta transparente de vidrio

  - De estructura de Acero al carbono y PVC espumado

  - Medidas:

    - Altura: 1954 mm (195.4 cm)

    - Ancho: 933 mm (93.3 cm)

    - Profundidad: 550 mm (55 cm)

  - Peso: 110 Kg

  - Volumen: capacidad de 644 litros

  - Con cinco (5) bandejas internas de vidrio para almacenamiento, adaptables según el tamaño y forma de los insumos.

    - Medidas:

      - Ancho: 728 mm

      - Profundidad: 490 mm

  - Con 4 ruedas antiestáticas de caucho

  - Con sistema de cierre electrónico que asegura el acceso controlado:

    - Que registre cada apertura del gabinete con fecha, hora y la identificación del usuario autorizado que accede a los insumos.

  - Con dos (2) cámaras de seguridad

  - Alimentación eléctrica de 220 V, frecuencia de 60 Hz

- Panel de acceso

  - Con pantalla táctil de 13 pulgadas, con funciones de acceso:

    - Página de Inicio:

      - Con vista de todos los gabinetes y su inventario

      - Inventario consolidado de todos los gabinetes

    - Usuarios de los Gabinetes:

      - Almacenamiento indefinido de usuarios

      - Acceso de uno o varios gabinetes dependiente de los permisos asignaciones

    - Etiquetas:

      - Que permita vincular los insumos con etiquetas

    - Historial de temperatura:

      - Gráfico de registro

      - Visualización de temperatura y humedad 2.1.5.

    - Materiales:

      - Creación de nuevos productos a la base de datos

    - Movimientos:

      - Visualización de los consumos por usuario y de la unidad de mantenimiento de inventario.

      - Visualización de la carga o reposición de insumos por usuario o de la unidad de mantenimiento de inventario.

    - Inventario:

      - Visualización del inventario actual del gabinete

      - Gráfico y resumen de insumos próximos a vencer

      - Visualización de los cambios de estado que ha tenido un insumo

      - Visualización del inventario mínimo que debe haber de cada insumo dentro del gabinete.

- Tecnología de identificación por radiofrecuencia integrada:

  - Frecuencia de RFID de 902 – 928 MHz

  - Que permita registrar entradas y salidas de insumos

  - Que asegure la trazabilidad completa en los procesos de retiro y devolución.

  - Sistema de Lectura RFID:

  - Capacidad para leer 1100 etiquetas por segundo

- Lector de huella dactilar

  - Que permita el almacenamiento indefinido de registros biométricos

- Conectividad:

  - Punto de red

  - Wifi

  - 4G

- Software:

  - Que permita los registros de carga, descarga y trazabilidad.

  - Con opción de integración.

- Tipos de servidores:

  - Virtuales o físicos: El sistema deberá poder implementarse sobre servidores virtuales o físicos, manteniendo las mismas características técnicas mínimas según la capacidad requerida.

  - Tipos de servidores por capacidad:

    - Servidor Micro

      - Capacidad 7.2.1.1.1

        - Capacidad máxima: hasta 20 dispositivos

      - Procesamiento

        - vCPU: 4 núcleos (1x4)

        - Velocidad mínima de procesador: 2.3 GHz o superior

      - Memoria

        - Memoria RAM: 16 GB

      - Almacenamiento

        - Disco 1 (Sistema operativo): 72 GB

        - Disco 2 (Datos): 500 GB

        - Disco 3: 32 GB

    - Servidor Intermedio

      - Capacidad

        - Capacidad máxima: hasta 175 dispositivos

        - Procesamiento

          - vCPU: 8 núcleos (1x8)

          - Velocidad mínima de procesador: 2.5 GHz o superior

    - Memoria

        - Memoria RAM: 64 GB

    - Almacenamiento

        - Disco 1 (Sistema operativo): 72 GB 7

        - Disco 2 (Datos): 1 TB

        - Disco 3: 1 TB

        - Disco 4: 100 GB

  - Tipos de Integración

    - El sistema deberá permitir integrarse con los sistemas de información del hospital mediante aplicación nativa del dispositivo, permitiendo el intercambio de información clínica, administrativa y logística, utilizando mensajería estándar.

      - Integración con HIS

        - ADT / TQ: ingreso, traslado y alta de pacientes.

        - RXP: envío de recetas electrónicas para dispensación.

      - Integración con sistema de Recaudación

        - CHG: cargos por consumo de insumos médicos.

        - RXC: cargos por consumo de medicamentos.

      - Integración con ERP – Reposición

        - ORD: recepción de solicitudes de reposición.

        - ASN: confirmación de pedidos de reposición.

        - IRC: confirmación de recepción de reposición.

      - Integración con ERP – Maestro de artículos

          - IMU: creación y actualización de artículos.

      - Integración con ERP – Inventarios

          - XOR: movimientos de inventario

      - Integración con OmniSupplier

        - Comunicación entre OmniCenter y armarios OmniSupplier mediante MSMQ.

ACCESORIOS:

- Una (1) impresora de etiquetas de identificación por radiofrecuencia que imprima los siguientes datos: nombre del medicamento o insumo, principio activo, fecha de fabricación, fecha de vencimiento, lote, fábrica y tres (3) datos adicionales según necesidad de la institución.

- Quinientas (500) Etiquetas RFID, necesarias para la operación de los gabinetes.

Observaciones:

- Garantía de 1 año, mínimo en pieza y mano de obras, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español del equipo.

- Presentar un programa de mantenimiento preventivo que brindara 1 vez por año o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de 8 horas, mínimo al personal del servicio, sin costo adicional parala institución.

- Brindar entrenamiento de 8 horas mínimo por un personal certificado por el fabricante al personal de Biomédica, sin costo adicional para la institución.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.

- Certificación del fabricante donde confirme la disponibilidad de piezas de repuesto por un periodo de 5años mínimo.

- Todos los programas instalados (software) debe venir con sus respectivas licencias.