SISTEMA DE TROMBECTOMIA PERIFERICA CON PROTECCION EMBOLICA, formulario 22431.

Descripción: Dispositivo utilizado en cirugía vascular periférica, cardiovascular y radiología intervencionista para tratar la trombosis periférica arterial y venosa.

Especificaciones:

- Sistema de trombectomía con protección embólica.

- Diseño con introductor de control de 7 Fr x 50 cm o 14 Fr x 15 cm.

  - Compatible con guía 0.014” o 0.035”.

  - Con balón de oclusión proximal de 10 mm.

- Catéter guía de 7 Fr o 13 Fr con embudo.

  - Longitud del catéter 52cm o 90cm.

  - Material del embudo: nitinol.

  - Diámetro del embudo: 10 mm o 18 mm.

- Catéter guía de intercambio rápido o OTW.

  - Longitud total del catéter de 100 cm o 145 cm.

  - Compatible con guía 0.014” o 0.035”.

  - Con balón de oclusión distal de 10 mm o 14 mm.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SET ANGIOGRAFICO ESTERIL, formulario 22430.

Descripción: Paquete para angiografía coronaria y periférica.

Especificaciones:

- Dos (2) Bolsas transparentes con cinta de (36” x 50”)

- Un (1) Cobertor transparente de 54” x 90” (137 cm x 228 cm)

- Una (1) Bolsa transparente para banda de (22”) de profundidad.

- Una (1) Aguja rosada de 18 G x 1.5” (3.81 cm)

- Una (1) Aguja de 21 G x 1.5” (3.81 cm)

- Una (1) Aguja de 22 G x 1.5” (3.81 cm)

- Una (1) Aguja de 25 G x 1.5” (3.81 cm)

- Un (1) Bisturí Nº 11.

- Una (1) Recipiente de 60 cc para medicamento.

- Un (1) Recipiente de 500 ml azul.

- Un (1) Recipiente de 1000 ml azul.

- Un (1) Recipiente de 2500 ml azul para alambre guía.

- Una (1) Bandeja para instrumentos quirúrgicos (9" x 5" x 2")

- Una (1) Pinza mosquito curva de (5").

- Seis (6) Toallas azules de 17" x 24" (43 cm x 60 cm)

- Cuatro (4) clamps para toallas.

- Tres (3) Batas quirúrgicas XL (124 cm x 64 cm)

- Tres (3) Toallas blancas para manos 15.5” x 22” (39.37 cm x 56 cm)

- Un (1) Cobertor de mesa 152 cm x 228 cm.

- Un (1) Cobertor desechable con 4 fenestras para acceso radial y femoral 380 cm x 240 cm.

- Dos (2) cobertores medio cuerpo 60” x 44”.

- Etiquetas impermeables para rotular de 45 mm x 13 mm

- Una (1) Aguja Seldinger angiográfica de 18 G x 70 mm (2.7”)

- Tres (3) Jeringas de 20 ml.

- Cuatro (4) Jeringas de 10 ml.

- Una (1) Jeringa de 5 ml.

- Una (1) Llave de 3 vías 500 PSI.

- Cincuenta (50) Gasas de 10.16 cm x 10.16 cm (4" x 4")

- Un (1) dispositivo de seguridad para objetos punzocortantes.

- Estéril.

- De un solo uso.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.