SISTEMA DE CUIDADO DE LA PIEL PERIESTOMAL, formulario 23979.

Descripción: Para ajustar los sistemas de ostomía a la piel correctamente, absorber la humedad, evitar filtraciones, eliminar adhesivos, proteger la piel y eliminar los olores y facilitar el vaciado de las bolsas de ostomía.

Especificaciones:

1. Anillos de barrera hidrocoloide sin memoria elastomerica.
1.1 Recortable.
1.2 Estirable.
1.3 Sin alcohol.
1.4 Tamaño de diámetro interno:

1.4.1 48 mm.
1.4.2 98 mm.
2. Polvo para estomas.
2.1 Material: pectina, gelatina, carboximetilcelulosa de sodio.
2.2 Tamaño: 28.3 g.
3. Pasta para estomas de 60 g.
4. Removedor de adhesivo a base de silicona sin alcohol.
5. Toallitas dermoprotectoras sin alcohol.
LA INSTITUCIÓN PODRÁ COMPRAR LOS COMPONENTES COMO SISTEMA O POR SEPARADO 
Observaciones:

1. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

2. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

SISTEMA GASTRO YEYUNAL DE BAJO PERFIL PARA ADOLESCENTES, NIÑOS Y LACTANTES., formulario 23980.

Descripción: Para administración de medicamentos, descompresión y drenaje gástrico y administración de nutrición enteral en el duodeno distal o yeyuno proximal, para pacientes que no absorben adecuadamente los nutrientes a través del estómago.

Especificaciones:

1. Botón de bajo perfil:

1.1 Material:

1.1.1 Silicona de grado médico.

1.1.2 Termoplástico de grado médico.

1.1.3 Resorte de acero inoxidable.

1.2 Transición cónica.

1.3 Con válvula antireflujo.

1.4 Tubo interno segmento gástrico de 14 F que transiciona a un segmento yeyunal de 8 F.

1.5 Con balón en forma de manzana.

1.6 Bobina anti-dobleces.
1.7 Tecnología para la visualización en la oscuridad de la alimentación.
1.8 Punta suave y atraumática.
1.9 Correas de seguridad que permite acceso independiente al puerto G (Gastro) y al puerto J (Yeyuno)

1.10 Cuatro (4) puntos de estabilización, para reducir la granulación del tejido.

1.11 Tamaño: 

1.11.1 Segmento gástrico de 14 F.
1.11.2 Longitud: entre 0.8 cm y 2.5 cm.
1.11.3 Segmento yeyunal de 8 F: 

1.11.4 Longitud: entre 10 cm y 30 cm.
2. Set de extensión gástrico:
2.1 Conexión tipo Enfit, o

2.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
3. Set de extensión yeyunal.
3.1 Conexión tipo Enfit o

3.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
4. Con adaptador de alambre guía.
5. Jeringa para inflado de balón de 5cc/10 cc.
6. Jeringa de contraste de 10 cc.
7. Jeringa de bolo de 35 cc.
8. Adaptador luer alado.
9. Gaza.
Accesorios:
1. Set de extensión yeyunal para alimentación, descompresión y medicación: 

1.1 Tamaño: entre 5.08 cm y 60.96 cm.
1.1.1 Conexión tipo Enfit y

1.1.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
2. Set de extensión gástrico para descompresión y medicación.

2.1 Tamaño: entre 5.08 cm y 60.96 cm.
2.1.1 Conexión tipo Enfit y

2.1.2 Conexión tipo Legacy o tradicional.
3. Kit de posicionamiento inicial

3.1 Dilatadores entre 7 F y 22 F.
3.2 Alambre guía entre 70 cm y 90 cm.
3.3 Aguja introductora de 18 gauge.
3.4 Medidor de estoma compatible o no con alambre guía.
3.5 Introductor/reforzador compatible o no con alambre guía.
3.6 Bisturí.
3.7 Jeringa de 5 cc.
3.8 Gaza.
4. Sistema de sutura magnética en U.
5. Fijador de tubo con adhesivo hipoalergénico.
5.1 Mediano: para tubos de 4 F a 17 F.
5.2 Grande: para tubos de 9 F a 30 F.
LA INSTITUCION SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.
Observaciones:

3. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, número de lote, país de origen y marca de fábrica. 

4. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/HN/Homologación 07-08-26/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

