CATETER DE INFUSION PERIFERICO (formulario 22572)

Descripción: Diseñado para la administrar agentes trombolíticos en el sistema vascular periférico.

Especificaciones:

- Catéter:

  - Catéter de infusión con hendiduras longitudinales en el extremo distal entre 2 cm y 50 cm.

  - Marcadores radiopacos.

  - Compatible con 4 Fr y 5 Fr.

  - Longitudes de 45 cm a 135 cm.

  - Alambre guía 0.035 (0.89 mm) x 142 cm con bola obturadora que ocluye el extremo distal del catéter.

  - Diámetro externo entre 0.058 y 0.069 pulgadas (1.48 mm y 1.76 mm)

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA LAS ESPECIFICACIONES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

KIT DE CATETER DE HEMODIALISIS CRONICA CON TECNOLOGIA ENDEXO DE 15.5 FR (formulario 22626)

Descripción: Catéter de dos luces (doble lumen) para hemodiálisis crónica con tecnología Endexo de 15.5 Fr.

Especificaciones:

- El kit debe incluir:

  - Catéter dos luces (doble lumen).

  - Recto o precurvado para hemodiálisis crónica de larga duración.

  - Diámetro entre 12 Fr y 16 Fr.

  - Longitud desde 20 cm hasta 55 cm (15 cm a 50 cm de longitud de punta-manguito tip-to-cuff).

  - De poliuretano.

  - Con manguito de dacrón o poliéster.

  - Con punta curva o en S.

  - Con puertos conectores de afluencia(arterial) y retorno (venoso) tipo luer lock (cierre de rosca) codificados por color y con el volumen de purgado (priming) claramente señalados.

  - Con tubo de extensión transparente para garantizar la visualización temprana del retorno de sangre.

  - Con aguja introductora de 18 G x 2 ¾” o mayor.

  - Guía 0.035” o mayor con punta en “J”

  - Uno o más dilatadores tisulares desde 10 Fr hasta 14 Fr, dependiendo del diámetro del catéter.

  - Vaina introductora pelable (peel away) de 16 Fr con válvula hemostática.

  - Con dispositivo tunelizador.

  - Tapones para los conectores.

  - Con apósito adhesivo para heridas.

  - Bisturí de seguridad N° 11.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ LA LONGITUD QUE REQUIERA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

KIT DE ASPIRACION MECANICA MULTIPROPOSITO (formulario 22571)

Descripción: Para facilitar la eliminación de trombos, émbolos y coágulos durante procedimientos percutáneos mínimamente invasivos

Especificaciones:

- Sistema de aspiración mecánica multipropósito

- Cánula

  - De 18 Fr a 22 Fr.

  - Compatible con introductor de 22 Fr a 26 Fr.

  - Con longitud de 77 cm a 105 cm.

  - Con tamaño de embudo de 11 mm a 14 mm.

  - Con ángulo de 20 a 180 grados.

  - Compatible con guía de 0.038 pulgadas o menor.

  - Con volumen de cebado de 25 ml a 30 ml.

  - Con conexión rápida.

- Dilatador.

  - Con longitud de 92 cm a 99 cm.

  - Con diámetro externo de 16 Fr a 17 Fr.

- Vaina – introductor.

  - Con o sin válvula hemostática.

  - Con o sin punta radiopaca.

  - Con llave de tres vías.

  - Con diámetro externo de 22 Fr a 25 Fr.

- Handle – Manejador.

  - Con dos (2) conexiones rápidas.

  - Con válvula de retención de entrada.

  - Con puerto de acceso.

  - Con controlador de volumen de 10 cc y 30 cc.

  - Con bloqueo de vacío.

- Tubo de bolsa de desecho.

  - Con dos (2) conexiones rápidas.

  - Con abrazadera.

- Bolsa de desecho.

  - Volumen de 250 ml.

  - Con conexión rápida.

  - Con abrazadera.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARA LAS ESPECIFICACIONES Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.