CARDIOMETRO NO INVASIVO, formulario 23381.
Descripción: Para la medición continúa de parámetros hemodinámicos en adultos, niños y recién nacidos con fines de diagnóstico y seguimiento.

Especificaciones:
Con los siguientes parámetros:
1. Flujo sanguíneo:
1.1.  Volumen sistólico (SV) / Índice sistólico (SI).

1.2.  Frecuencia cardíaca (FC).

1.3.  Gasto cardíaco (CO) / Índice cardíaco (CI).
2. Sistema vascular:
2.1.  Resistencia vascular sistémica (SVR) / Índice (SVRI) basado en la entrada de MAP y CVP.
3. Contractilidad:
3.1. Índice de contractilidad.

3.2. Variación del índice de contractilidad.

3.3. Relación de tiempo sistólica (STR) (PEP/LVET)
3.4. Índice de rendimiento cardíaco (CPI).
4. Estado de fluidos:
4.1. Contenido de líquido torácico (TFC).

4.2. Variación del volumen sistólico (SVV).

4.3. Tiempo de flujo corregido (FTC)
5. Estado de oxígeno:
5.1. Entrega de oxígeno (DO2) / Índice (DO2I) basado en la entrada de hemoglobina y SpO2.
6. Permita mediciones mediante cuatro (4) parches adhesivos a pacientes adultos, pediátricos y recién nacidos.

7. Vista en tiempo real y revisión retrospectiva de los datos clínicos medidos presentados en diferentes formas, como valores numéricos, formas de onda, gráficos de barras, gráficos de tendencias.

8. Capacidad para agregar marcadores a los datos clínicos registrados en puntos de interés específicos.

9. Capacidad para crear y guardar informes de estado hemodinámico que representen una instantánea de la condición hemodinámica momentánea del paciente.

10. Medición latido a latido y auto calibración.

11. Capacidad para crear y administrar perfiles de pacientes con datos personales básicos (altura, peso, edad, sexo), además de complementar datos externos opcionales como presión arterial, concentración de hemoglobina y saturación de oxígeno.

12. Capacidad de exportación / Importación de datos clínicos hacia / desde una red.

13. Visualización de las siguientes pantallas de medición: Formas de ondas de señal, Combinación de formas de onda, tendencias e informes.

14. Con capacidad de incorporar el método de cardiometría eléctrica midiendo los cambios en la bioimpedancia eléctrica torácica (TEB). Este método se basa en el modelo de "velocimetría eléctrica" (EV), que se basa en el hecho de que la conductividad de la sangre en la aorta cambia durante el ciclo cardíaco.
15. Con conectividad a cualquier PC, portátil o tableta Windows All-in-One con pantalla táctil, compatible con el sistema operativo Windows 10 en adelante.

16. Batería recargable de respaldo para 240 minutos de funcionamiento.

17. Alimentación eléctrica: entre 100-240 V/y 50-60 Hz.

 Consumibles:

1. Sensores adhesivos de un solo uso de 30 mm.

2. Sensores adhesivos de un solo uso de 45 mm.

3. Sensores adhesivos neonatales.

4. Electrodos de plata y sales de plata (Ag/ AgCI)

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3. Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindara cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de veinticuatro (24) horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7. Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de siete (7) años mínimo.

8. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
MQ/H. Niño/Homologación 02-04-2026/9:00 a.m.-em
Página 2 de 2

