EQUIPO PORTÁTIL NO INVASIVO PARA DETECTAR HEMATOMAS INTRACRANEALES, formulario 10457.

Descripción: Para detectar hematomas intracraneales

Especificaciones Técnicas:

- Con Capacidad de detectar la hemoglobina por espectroscopia. Con Capacidad de detectar la hemoglobina mediante espectroscopia con infrarrojo cercano (NIRS)

- El equipo debe detectar hematomas igual y mayor de 3.5 cc, y a menor de 2.5 cm de profundidad desde la superficie del cerebro.

- Con asistente personal digital (PDA) y un sensor los cuales se comuniquen vía bluetooth.

Con asistente personal digital (PDA) y un sensor los cuales se comuniquen vía bluetooth o con pantalla y lector integrado

- Batería recargable de NiHM y opción de uso de baterías desechables AA

Consumible:

- Cobertores desechables Instalación: NO

Accesorios:

1. Cobertores desechables ELIMINAR EL ACCESORIO

Observaciones Sugeridas para el Pliego de Cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en pieza y mano de obra a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento y calibración en español.

3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la unidad ejecutora, durante el período de garantía.

5. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo al personal usuario del servicio que tendrán a su cargo la operación del equipo.

6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de Biomédica.

7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo y no reconstruido.

8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por período de 7 años mínimo.