Ficha técnica 106708 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE FRACTURA DEPRIMIDA PEDIATRICA (formulario 9852)

Descripción: Para cirugías de fractura deprimida en pacientes pediátricos.

Especificaciones:

La bandeja debe Contener:

1. Dos (2) Mangos de bisturí # 3, graduado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

2. Dos (2) Mangos para bisturí # 4, entre 13.5 cm y 14 cm de longitud.

3. Un (1) Mango de bisturí # 7 sin graduación, recto, de 16 cm de longitud.

4. Una (1) Cánula ventricular Frazier, graduada en centímetros, Ø 2.0 mm, entre 9 cm y 9.5 cm de longitud.

5. Una (1) Tijera mayo, curva, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

6. Una (1) Tijera mayo, recta, punta roma, longitud entre 14 cm y 14.5 cm.

7. Tres (3) Tijeras Metzenbaum fino, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15 cm de longitud.

8. Tres (3) Tijeras Metzenbaum fino, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, entre 14.5 cm y 15 cm de longitud.

9. Una (1) Tijera Metzenbaum-Fina, recta, aguda/aguda, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

10. Una (1) Tijera Metzenbaum-Nelson, recta, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

11. Una (1) Tijera Metzenbaum-Nelson, curva, roma/roma, con inserto de carburo de tungsteno, de 18 cm de longitud.

12. Una (1) tijera Schmieden-Taylor, entre 16 cm y 16.5 cm de longitud.

13. Dos (2) Pinzas de disección Standard, sin dientes, de 14 cm de longitud.

14. Dos (2) Pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, de 14 cm de longitud.

15. Dos (2) Pinza de disección Adson sin diente, 12 cm, boca estriada.

16. Dos (2) Pinza de disección Adson con diente, 1 x 2 dientes, de 12 cm.

17. Dos (2) Pinzas Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 12 cm de longitud.

18. Dos (2) Pinzas Micro Adson, sin dientes, de 12 cm de longitud.

19. Una (1) Pinza Micro Adson, con dientes 1 x 2, de 15 cm de longitud.

20. Una (1) Pinza Debakey, atraumatica, 1.5 mm, de 20 cm de longitud.

21. Ocho (8) Pinzas Micro-mosquito, recta, de 12 cm de longitud.

22. Ocho (8) Pinzas Micro-mosquito, curva, entre 11.5 cm y 12 cm de longitud.

23. Doce (12) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito Recta, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

24. Doce (12) Pinzas Hemostática Halsted-Mosquito Curva, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

25. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted, mosquito, recta, longitud entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

26. Doce (12) Pinzas hemostática Halsted mosquito, curva, longitud entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

27. Dos (2) Pinzas Adson-Broli o Austin, sin dientes, punta de 0.8 mm, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

28. Seis (6) Pinzas Hemostáticas Pean, recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

29. Seis (6) Pinzas Hemostáticas Pean, curva, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

30. Una (1) Pinza Hemostáticas Kocher-Nippon, curva, con dientes 1 x 2, de 16 cm de longitud.

31. Una (1) Pinza Hemostáticas Rochester-Pean, recta, sin dientes, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

32. Dieciocho (18) pinzas Dandy o Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada entrecruzado, entre 12 cm y 12.5 cm de longitud.

33. Dieciocho (18) pinzas Dandy o Dandy-Mosquito, curvadas lateralmente, aserrada, entre 14 cm y 14.5 cm de longitud.

34. Un (1) Micro Portaagujas, recto, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto carburo de tungsteno, con seguro, de 18 cm de longitud.

35. Un (1) Micro Portaagujas, curvo, para suturas 5-0 o más pequeñas, con inserto de carburo de tungsteno, con seguro, de 18 cm de longitud.

36. Tres (3) Portaagujas Halsey, mandíbulas aserradas entrecruzadas, con inserto de carburo de tungsteno, de 13 cm de longitud.

37. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 15 cm de longitud.

38. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 18 cm de longitud.

39. Dos (2) porta agujas Crile-Wood, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 4.0- 6.0, de 20 cm de longitud.

40. Dos (2) porta agujas Ryder, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas 0.4-6.0, de 15 cm de longitud.

41. Dos (2) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas desde 0.6 mm a 4.0 mm, de 16 cm de longitud.

42. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas desde 0.6 mm a 4.0 mm, de 18 cm de longitud.

43. Un (1) Portaagujas Mayo-Hegar, con inserto de carburo de tungsteno, para suturas de 0.6 mm a 4.0 mm, de 20 cm de longitud.

44. Seis (6) Pinzas para tejidos Allis, con dientes 4 x 5, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud.

45. Seis (6) Pinzas de campo Backhaus, entre 8 cm y 9 cm de longitud.

46. Doce (12) Pinzas de campo Backhaus, entre 11 cm y 11.5 cm de longitud.

47. Cuatro (4) Pinzas de campo Backhaus, de 13 cm de longitud.

48. Dos (2) Pinzas Portaesponja Foerster, recta, aserrada, de 18 cm de longitud.

49. Un (1) Retractor Cushing, de 8 mm de diámetro, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

50. Un (1) Retractor Cushing, de 10 mm de diámetro, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

51. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Key, punta de 6 mm, de 18 cm de longitud.

52. Un (1) Elevador/Raspador de Periostio Key, punta de 10 mm, de 19 cm de longitud.

53. Dos (2) Separadores Senn Miller de doble extremo, con 3 garfios, romos, longitud de 16 cm.

54. Dos (2) Retractor Murphy, de seis garras, agudo, entre 19.5 cm y 20 cm de longitud.

55. Dos (2) Separadores Parker Langenbeck (U.S. Army), entre 21 cm y 21.5 cm de longitud.

56. Dos (2) Retractores de autorretención Janssen, de 3 x 3 puntas, romo, con tornillo de ajuste, longitud de 10 cm

57. Dos (2) Retractor de autorretención Weitlaner, de 2 x 3 puntas, romo, longitud de 11 cm.

58. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3 x 4 puntas, romo, longitud entre 13 cm y 13.5 cm.

59. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 16 cm.

60. Dos (2) Retractores de autorretención Weitlaner, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 20 cm.

61. Dos (2) Retractores de autorretención Adson o Adson Cone, articulado, de 3 x 4 puntas, romo, longitud de 14 cm.

62. Seis (6) Curetas de hueso Volkmann, mango ovalado, copa ovalada, desde 2.7 mm hasta 8.6 mm, longitud de 17 cm.

63. Un (1) Rongeur de huesos Stellbrink, entre 16 cm y 16.5 cm de longitud.

64. Un (1) Rongeur de huesos Bohler, curvo, de acción compuesta o doble acción, entre 15 cm y 15.5 cm de longitud.

65. Un (1) Rongeur de huesos Beyer, de doble acción o acción compuesta, de 18 cm de longitud.

66. Un (1) Rongeur de huesos Zaufal, de doble acción o acción compuesta, de 18 cm de longitud.

67. Un (1) Rongeur de huesos Ruskin, de doble acción o acción compuesta, de 19 cm de longitud.

68. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 1 mm, regular, de 18 cm de longitud.

69. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 2 mm, regular, de 18 cm de longitud.

70. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 3 mm, regular, de 18 cm de longitud.

71. Un (1) Kerrison Ferris Smith,corte hacía arriba, 40°, punta de 4 mm, regular, de 18 cm de longitud.

72. Dos (2) Pinza de Disección en Bayoneta Taylor, con extremo disector, entre 18 cm y 18.5 cm de longitud.

73. Dos (2) Pinza de Disección en Bayoneta, Cushing o Cushing-Taylor, entre 18 cm y 185 cm de longitud.

74. Un (1) Tubo de succión Frazier, recto, de 10 Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 23.5 cm y 24 cm de longitud.

75. Un (1) Tubo de succión Frazier, recto, de 10 Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

76. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 6 Fr. (2 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

77. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 7 Fr. (2.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

78. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 8 Fr. (2.6 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

79. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 9 Fr. (3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

80. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 10 Fr. (3.3 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

81. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 11 Fr. (3.6 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

82. Un (1) Tubo de succión Frazier, angulado, de 12 Fr. (4 mm) de diámetro, entre 19 cm y 20 cm de longitud.

83. Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 4.5 mm y 6.5 mm de ancho, entre 18.5 cm y 20 cm de longitud.

84. Dos (2) Elevador Freer doble extremo, hojas agudas-romas, entre 5.0 mm y 6.0 mm de ancho, entre 20 cm y 20.5 cm de longitud.

85. Una (1) Espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 7 mm/9 mm, longitud de 18 cm.

86. Una (1) Espátula cerebral Olivecrona, convexa, de 11 mm/13 mm, longitud de 18 cm.

87. Un (1) Martillo de hueso Hajek, diámetro de 27 mm, 140 g, entre 20 cm y 22 cm de longitud.

88. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

89. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20cm de longitud.

90. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

91. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17c m y 20 cm de longitud.

92. Un (1) Disector de Dura Penfield, entre 17 cm y 20 cm de longitud.

93. Un (1) Director ranurado o sonda acanalada tipo Mariposa, de 13 cm de Longitud.

94. Un (1) Estilete o sonda, con ojo (ojal), de Ø 2.0 mm, de 13 cm de longitud.

95. Una (1) Regla entre 15 cm y 16 cm de longitud.

96. Una (1) Canasta de alambre con tapa, de 540 mm x 250 nm x100 mm.

97. Un (1) Contenedor para esterilizar instrumentos, con tapa perforada, de 585 mm x 280 mm x 205 mm.

98. Material del instrumental: acero inoxidable quirúrgico o carburo de tungsteno o titanio.

99. Autoclavable

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR LA CANTIDAD DE INSTRUMENTAL QUE REQUIERA, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

La bandeja debe contener:

1.	Dos (2) mangos para bisturí # 3 (con escala en mm o cm.) 125 mm de longitud.

1.1.	 Para hojas.

1.1.1.	10.

1.1.2.	11.

1.1.3.	12.

1.1.4.	15.

2.	Tres (3) mangos para bisturí # 4, (con escala en mm o cm.) 135 mm de longitud.

2.1.	 Para hojas.

2.1.1.	Entre 20 y 25.

3.	Diez (10) pinzas mosquito Petit-Point, recta, entre 120 mm y 160 mm de longitud.

4.	Diez (10) pinzas Crile Petit-Point, recta, entre 140 mm y 143 mm de longitud.

5.	Diez (10) pinzas Pean Petit-Point, recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

6.	Diez (10) pinzas mosquito Petit-Point, curva, entre 120 mm y 125 mm de longitud.

7.	Diez (10) pinzas Crile Petit-Point, curva, entre 140 mm y 143 mm de longitud.

8.	Diez (10) pinzas Pean Petit-Point, curva, 140 mm de longitud.	.

9.	Catorce (14) pinzas de campo Backhaus, entre 80 mm y 89 mm de longitud.

10.	Dos (2) porta agujas Crile-wood, entre 150 mm y 152 mm de longitud.

10.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

10.2.	4,000 dientes por pulg².

10.3.	Para usar con suturas:

10.3.1.	4.0.

10.3.2.	5.0.

10.3.3.	6.0.

11.	Dos (2) porta agujas Crile-wood, de 180 mm de longitud.

11.1.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

11.2.	4,000 dientes por pulg².

11.3.	Para usar con suturas:

11.3.1.	4.0.

11.3.2.	5.0.

11.3.3.	6.0.

14.	Una (1) porta aguja Crile-wood, de 205 mm de longitud.

14.1.	 Mordida de acero inoxidable o de carburo.

14.2.	 4,000 dientes por pulg².

14.3.	 Para usar con suturas.

14.3.1.	4.0.

14.3.2.	5.0.

14.3.3.	6.0.

15.	Una (1) pinza de tejidos Adson, de 120 mm de longitud.

15.1.	 Mordida de acero inoxidable o de carburo.

16.	Una (1) pinza de tejidos Adson, de 120 mm de longitud.

16.1.	 1 x 2 dientes.

16.2.	 Punta extra delicada de 0.8 mm de ancho.

17.	Una (1) pinza Adson-Broli, entre 150 mm y 152 mm de longitud.

17.1.	 Puntas ranuradas.

17.2.	 Recta entre 1 mm y 1.2 mm.

18.	Dos (2) pinzas de tracción de tejidos y agujas Adson, entre 120 mm y 150 mm de longitud.

18.1.	 Mordida de acero inoxidable o de carburo.

18.2.	 1 x 2 dientes.

18.3.	 Delicada.

19.	Doce (12) pinzas Allis, entre 155 mm y 156 mm de longitud.

19.1.	 4 x 5 dientes.

20.	Tres (3) retractores Weitlaner, entre 135 mm y 195 mm de longitud.

20.1.	 3 x 4 dientes romos o embotados.

20.2.	 Entre 17 mm y 20 mm de profundidad.

21.	Un (1) retractor de venas Cushing, entre 230 mm y 240 mm de longitud.

21.1.	 Hoja sólida entre 10 mm y 11.4 mm ancho.

22.	Un (1) retractor de compresión Cushing, entre 190 mm y 220 mm de longitud

22.1.	 Hoja fenestrada entre 7 mm y 12 mm.

23.	Un (1) elevador de periostio Key, entre 188 mm y 190 mm de longitud

23.1.	 Ancho entre 6 mm y 9 mm.

24.	Seis (6) porta agujas Mayo-Hegar, entre 160 mm y 206 mm de longitud

24.1.	 Mordida de acero inoxidable o de carburo.

24.2.	 Entre 2,500 y 2600 dientes por pulg².

24.3.	 Para uso con suturas.

26.3.1.	Entre 1.0 y 4.0

27.	Dos (2) porta agujas Ryder Petit-Point de 156mm de longitud.

27.3.	Mordida de acero inoxidable o de carburo.

27.4.	Para usar con suturas:

27.4.1.	 4.0.

27.4.2.	5.0.

27.4.3.	6.0.

29.	Dos (2) retractores Jansen de 94 mm de longitud.

29.1.	 4 x 4 dientes romos.

29.2.	 De 22 mm profundidad.

30.	Un (1) rongeur para hueso Ruskin-mini, entre 155 mm y 180 mm de longitud.

30.1.	 Completamente curvado.

30.2.	 Mordida entre 3 mm y 4 mm.

31.	Un (1) rongeur Ruskin, entre 175 mm y 185 mm de longitud.

31.1	. Curvo.

31.2	. Mordida entre 3 mm y 6 mm.

32.	Un (1) rongeur Ruskin, entre 175 mm y 185 mm de longitud.

32.1.	 Recto.

32.2.	 Mordida entre 3 mm y 6 mm.

32.	Un (1) rongeur Beyer, entre 178 mm y 180 mm de longitud.

33.1.	 Ligeramente curvo.

33.2.	 Mordida de 3 mm.

34.	Una (1) pinza de disección en bayoneta Cushing, entre 180 mm y 183 mm de longitud.

34.1.	 Ranurada.

35.	Una (1) pinza de disección en bayoneta Adson, entre 180 mm y 196 mm de longitud.

36.	Tres (3) tubos de succión Frazier, entre 165 mm y 190 mm de longitud

36.1.	 Angular o de 45º o de 90º.

36.2.	 Entre 7 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

37.	Un (1) tubo de succión Frazier, entre 170 mm y 195 mm de longitud

37.1.	 Semi-rígida.

37.2.	 Con agujero.

37.3.	 Recta.

37.4.	 Entre 3 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

38.	Un (1) tubo de succión Frazier, entre 158 mm y 170 mm de longitud.

38.1.	 Angulada.

38.2.	 Maleable con ranura.

38.3.	 Entre 6 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

39.	Un (1) tubo de succión Frazier, entre 170 mm y 178mm de longitud.

39.1.	 Angulada.

39.2.	 Semi-rígida.

39.3.	 4¼" (108 mm) largo de trabajo.

39.4.	 Entre 3 Fr y 12 Fr o entre 2 mm y 4 mm.

40.	Un (1) elevador Freer, entre 198 mm y 210 mm de longitud.

40.1.	 Doble extremo.

40.2.	 Hojas agudas-romas ancho de 4.5 mm.

41.	Un (1) martillo Cottle, entre 178 mm y 185 mm de longitud.

41.1.	 Mango de aluminio.

41.2.	 Una cara plana y una redondeada.

41.3.	 Cabeza:

41.3.1.	Peso 7 oz.

41.3.2.	Diámetro entre 30 mm y 35 mm.

42.	Un (1) elevador Freer, entre 198 mm y 210 mm de longitud.

42.1.	 Doble extremo.

42.2.	 Curva completa.

42.3.	 Agudo/romo o embotado.

42.4.	 Ancho de puntas entre 6 mm y 6.3 mm.

43.	Un (1) disector Penfield N° 1, entre 175 mm y 178 mm de longitud.

43.1.	 Curvo amplio.

43.2.	 Cuchara redonda afilada.

44.	Un (1) disector Penfield N° 2, entre 184 mm y 195 mm de longitud

44.1.	 Ligeramente curvado.

45.	Un (1) disector Penfield N° 3, entre 184 mm y 195 mm de longitud

45.1.	 Curvado completo.

46.	Un (1) disector Penfield N° 4, de 205 mm de longitud

46.1.	 Ligeramente curvado.

46.2.	 Liviano.

47.	Un (1) disector Penfield N° 5, entre 287 mm y 290 mm de longitud

47.1.	 Ligeramente curvado.

47.2.	 Doble punta.

47.3.	 Romo.

48.	Un (1) brazo de trépano Hudson con diámetro de 9 mm, longitud entre 243 mm y 270 mm, con:

48.1.	 Una (1) extensión cerebelar Hudson.

48.2.	 Tres (3) taladros perforador Cushing, entre 10 mm y 20 mm diámetro.

48.3.	 Un (1) taladro perforador Mckenzie, 13 mm diámetro.

49.	Dos (2) tijeras Metzenbaum recta, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

49.1.	 Filo de acero inoxidable o de carburo.

50.	Una (1) tijera Metzenbaum curva, entre 140 mm y 145 mm de longitud.

50.1.	 Filo de acero inoxidable o de carburo.

51.	Una (1) tijera Mezenbaum Supercut, curva, 180 mm de longitud.

52.	Una (1) tijera de Dura Taylor, delicada, entre 140 mm y 155 mm de longitud.

53.	Una (1) regla de acero inoxidable, 150 mm de longitud.

54.	Una (1) sonda acanalada, entre 152 mm y 155 mm de longitud.

54.1.	 Punta plana.

54.2.	 Acero inoxidable.

55.	Una (1) sonda acanalada, entre 152 mm y 155 mm de longitud.

55.1.	 Punta de prueba.

55.2.	 Acero inoxidable

56.	Dieciséis (16) pinzas Dandy (Cairns), entre 140 mm y145 mm de longitud.

56.1.	 Curvadas a un lado.

57.	Una (1) espátula de Cushing de 168 mm de longitud.

57.1.	 Doble extremo.

57.2.	 Hojas de 13 mm y 19 mm de ancho.

58.	Una (1) pinza porta-esponjas Foerster, entre 241 mm y 250 mm de longitud.

58.1.	 Recta.

58.2.	 Ranurada.

59.	Un (1) contenedor rígido o bandeja para esterilizar.

59.1.	 Con tapa.

59.2.	 Tamaño del contenedor:

59.2.1.	585 mm x 280 mm x 203 mm o 580 mm x 280 mm x 210 mm.

60.	Una (1) canasta de alambre o bandeja perforada.

60.1.	538 mm x 252 mm x 108 mm o 510 mm x 254 mm x 100 mm

61.	Material del instrumental: acero inoxidable quirúrgico o carburo de tungsteno o titanio.

62.	Autoclavable.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ EL MATERIAL, LONGITUD Y DIÁMETRO QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones:

- Garantía mínima de 5 años.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y comercialización.

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante, país de origen.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo.

- Garantía por desperfecto de fábrica.