SISTEMA DE REVISION DE CADERA CON VASTAGO TIPO WAGNER Y JAULA ACETABULAR (formulario 22266)

Descripción: Para abordar casos de primarias complejas y revisiones de cadera de forma versátil y flexible, reconstruyendo el centro de rotación de la cadera, la anteversión y la discrepancia en la longitud del miembro inferior, independientemente de los diferentes escenarios de defectos y logrando una fijación distal.

Especificaciones:

- Vástago femoral modular:

  - No cementado.

  - Compuesto por:

    - Cuerpo proximal (Metáfisis)

      - Material Ti-6AI-7Nb (Titanio aluminio niobio) + TiNbN (Titanio niobio nitrógeno)

      - Diámetro de 20 mm, 24 mm, 28 mm y 32 mm.

      - Longitud entre 40 mm y 90 mm.

      - Cuello Estándar 37 mm y lateralizado 43 mm.

      - Angulo cérvico diafisario de 132°.

      - Con tres (3) agujeros para cerclaje con cables.

      - Cuello con cono 12/14.

1.3.1 Vástago distal:

1.3.1.1 Material Ti-6AI-7Nb (Titanio aluminio niobio)

1.3.1.2. Diámetro de 12 mm a 28 mm en incremento de 1 mm.

1.3.1.3 Longitud entre 140 mm, 180 mm y 220 mm.

1.3.1.4 Forma recta, cónica, punta con forma de bala

1.3.1.5 Estriado con ajuste a presión.

1.4 Tornillo único de bloqueo:

1.4.1 Material Ti-6AI-7Nb (Titanio aluminio niobio)

- Copa acetabular:

2.1 Cementada o no cementadas:

2.1.1 Copas no cementadas:

2.1.1.1 Material: titanio comercialmente puro poroso.

2.1.1.2 Tamaños de 42 mm a 72 mm.

2.1.1.3 Con bode para fijación de tornillos.

2.1.1.4 Multi agujeros para fijación con tornillos:

2.1.1.4.1 Tornillos esponjosos:

2.1.1.4.1.1 Diámetro de 6.5 mm.

2.1.1.4.1.2 Tamaños de 15 mm a 70 mm.

2.1.1.4.2 Tornillos corticales:

2.1.1.4.2.1 Diámetro de 4.0 mm.

2.1.1.4.2.2 Tamaños de 25 mm a 55 mm.

2.1.2 Copas cementadas:

2.1.2.1 Material: acero inoxidable.

2.1.2.2 Tamaños: 44 mm a 56 mm.

2.1.2.3 Con forma elíptica.

2.1.2.4 Superficie interna y externa pulida tipo espejo.

2.1.2.5 Borde superior con elevación de 5°.

2.1.2.6 Compatible con liner de doble movilidad.

2.1.2.7 Compatible con cabezas femorales.

2.2 Con hendiduras anti rotacional.

- Copa de doble movilidad:

3.1 Material: acero inoxidable con alto contenido de nitrógeno, recubierto con titanio puro poroso.

3.2 Tamaño de 42 mm a 66 mm.

3.3 Compatible con su liner de doble movilidad:

3.3.1 Material: UHMWPE.

- Convertidor modular de doble movilidad:

4.1 Material: acero inoxidable con alto contenido de nitrógeno con revestimiento de nitruro de titanio.

4.2 Cono de 18°.

4.3 Con 5° de inclinación.

4.4 Con micro roscas en la superficie cónica.

4.5 Compatible con todas las copas acetabulares.

- Liner o polietileno:

5.1 Cementados o no cementados.

5.1.1 No cementado:

5.1.1.1 Material: UHMWPE, UHMWPE altamente entrecruzado y cerámica.

5.1.1.2 Con sistema de fijación de pestañas antirracional y de clipeado o con sistema de bloqueo cónico.

5.1.1.3 Tamaños: compatibles con las copas acetabulares.

5.1.2 Cementado:

5.1.2.1 Material: UHMWPE o UHMWPE altamente entrecruzado.

5.1.2.2 Con forma hemisférica.

5.1.2.3 Borde de 2 mm.

5.1.2.4 Con chaflan interno (para evitar pinzamiento con el vástago)

5.1.2.5 Con superficie externa ranurada.

5.1.2.6 Con pestañas antirracional.

- Cabeza femoral:

6.1 Material: cerámica, cromo cobalto, acero inoxidable.

6.2 Diámetros de 22 mm a 40 mm.

6.3 Tamaños: pequeñas, medianas, grandes o extragrande.

- Jaula de refuerzo:

7.1 Material: titanio puro.

7.2 Tamaño: 50 mm, 54 mm, 58 mm y 62 mm.

7.3 Compatible con copas cementadas.

7.4 Con gancho caudal para fijación en el agujero obturador

7.5 Con dos (2) o más pestañas craneales para la fijación con tornillos.

7.5.1 Tornillo esponjoso de cabeza plana o no:

7.5.1.1 Material: aleación de titanio.

7.5.1.2 Diámetro de 6.5 mm.

7.5.1.3 Longitud de 15 mm a 70 mm, en incrementos de 5 mm.

- Aumentos acetabulares:

8.1 Material: Aleación de titanio Ti-6Al-4V.

8.2 Tamaños de 50 mm a 70 mm.

8.3 Espesor: 15 mm, 20 mm y 30 mm.

8.4 Fijación con tornillos esponjoso:

8.4.1 Diámetro de 6.5 mm.

8.4.2 Longitud de 15 mm a 70 mm.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.