BANDEJA PARA CIRUGÍA DE URETRA, formulario 23646.

DESCRIPCION: PARA LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS DE URETRA

ESPECIFICACIONES:

La Bandeja debe Contener:

- Una (1) BABY-METZENBAUM tijera de disección 145mm curvo romo-romo.

- Una (1) METZENBAUM FINO tijera de disección 180mm curvo romo-romo

- Una (1) Tijera de iris e hilo 90mm recto agudo-agudo longitud de la hoja 22mm.

- Una (1) Tijera de iris e hilo 90mm curvo agudo-agudo longitud de la hoja 22mm.

- Una (1) STEVENS tijera de disección 120mm recto agudo-agudo anillos angulares.

- Una (1) STEVENS tijera de disección 120mm curvo romo-romo anillos angulares.

- Una (1) REYNOLDS tijera de disección 145mm curvo TITANIT.

- Una (1) MICRO-ADSON pinzas quirúrgica 120mm recto 1x2 dientes con mango plano punta 0.9mm.

- Una (1) ADSON pinzas de disección 120mm recto estriada con mango plano punta 1.5mm.

- Seis (6) CRILE pinzas hemostática 140mm curvo boca estriada punta 1.6mm.

- Seis (6) HALSTED-MOSQUITO pinzas hemostática 125mm curvo boca estriada punta 1.0mm.

- Seis (6) CARREL pinzas hemostática 85mm.

- Dos (2) DeBAKEY pinza atraumática 155mm recto punta 1.5mm.

- Dos (2) DeBAKEY pinza atraumática 180mm recto punta 2.0mm

- Dos (2) WEITLANER separador autostatic 145mm 4+4 dientes romos brazos movibles

- Un (1) KILLIAN especulo nasal 145mm hoja longitud 56mm punta 7.0mm.

- Un (1) KILLIAN especulo nasal 145mm hoja longitud 75mm punta 7.0mm

- Un (1) KILLIAN especulo nasal 145mm hoja longitud 90mm punta 7.0mm.

- Un (1) GILLIES POWER-TC porta-aguja con tijera 160mm estriado.

- Un (1) Mango de bisturí 125mm N° 3 recto.

- Un (1) Mango de bisturí 160mm N° 7.

- Una (1) FUKUSHIMA L cánula de succión 205mm cónico Ø4.0mm 12 French maleable longitud de trabajo 140mm

- Una (1) DeBAKEY cánula de succión 160mm curvo con cabezal de aspiración Ø5mm con interruptor.}

- Dos (2) ITERSON ganchillo 210mm curvo 1 diente romo

- Dos (2) JOSEPH ganchos traqueal 160mm fino 2 dientes agudos ancho 7.0mm.

- Dos (2) BABY-SENN-MILLER separador 155mm doble 3 garfios romo 8x7mm hoja roma 22x7mm.

- Dos (2) DESMARRES gancho de párpado 140mm romo hoja 9x12mm mango liso

- Set MAYO-COLLINS separador 150mm doble romo conjunto 17x14-28x16mm + 21 x 14 – 32 x 16mm

- Dos (2) RICHARDSON separador 240mm hoja roma 23x20mm.

- Dos (2) DEAVER separador 180mm hoja elástica roma ancho 19mm modelo estándar

- Un (1) Cuenco de metal con borde 100 cc Ø80mm altura 35mm acero inoxidable.

- Un (1) Cuenco de metal con borde 200 cc Ø90mm altura 55mm.

- Una (1) Riñonera de acero inoxidable 250 cc 180mm altura 37mm.

- Una (1) Riñonera de acero inoxidable 350 cc 205mm altura 42mm.

- Una (1) Riñonera de acero inoxidable 500 cc 250mm altura 39mm

- Un (1) contenedor no perforado, con tapa de 310 x 272 x 138mm

- Una (1) Cesta de alambre que corresponda al tamaño del contenedor de 250x245x100mm con mango

- Una (1) Alfombrilla de silicona azul perforado 250x235mm

LA UNIDAD EJECUTORA PODRÁ ADQUIRIR, LA BANDEJA COMPLETA O POR COMPONENTES CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargo:

- Garantía mínima de cinco (5) años.

- Presentar certificado de fábrica de instrumental nuevo y garantía por desperfecto de fábrica.

- Debe traer impreso en el empaque y visible: fecha de manufacturación, número de lote, marca de fabricante y país de origen.

- Debe venir impreso en el instrumental marca y código del producto.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

Tipo de producto: Instrumental Medicoquirúrgico y Odontológico- Dispositivos Médicos

Clase de riesgo: A

Nivel de atención:

CT o CVT: Si

Especialidad: Urología

Presentación: Por unidad

.

.