STENT DE NITRURO DE HIERRO BIOABSORBIBLE BALÓN EXPANDIBLE (formulario 23471).

Para mejorar el diámetro luminal de conductos arteriosos en pacientes recién nacidos o infantes.

Especificaciones Técnicas:

- Stent:

  - Material:

    - Nitruro de Hierro.

    - Capa de Zinc Buffer.

    - Cubierta de PDLLA.

  - Diámetro desde 2.25 mm hasta 4.0 mm.

  - Longitud desde 8 mm hasta 38 mm.

  - Marcas radiopacas de oro.

  - Compatible con introductor 4F.

  - Grosor de los strut de 50 micras y 60 micras.

- Sistema de liberación:

  - Longitud de trabajo de 140 cm.

  - Cubierta hidrofílica.

  - Sistema de rápido recambio.

  - Compatible con guia 0.014”.

  - Perfil de la punta máximo de 0.020”.

- Estéril.

- Un solo uso.

ELECTROCARDIÓGRAFO PORTÁTIL E INALÁMBRICO (formulario 23472).

Descripción: Registrador de potenciales eléctricos de la actividad cardíaca a través de módulo de adquisición, almacenamiento y transmisión de los registros vía inalámbrica para evaluación médica.

Especificaciones Técnicas:

- Carcasa:

  - Módulo de adquisición del ECG, encargado del filtrado, amplificación y conversión de las señales ECG analógicas a señales digitales.

  - Módulo de transmisión que permite enviar las señales ECG al terminal de dispositivo en tiempo real.

  - Módulo principal de control y de visualización ejecuta en software APP para mostrar las ondas del ECG.

  - Cuerpo de apoyo con electrodos de detección V3 y RL.

  - Brazo de soporte superior con electrodos de detección V1y V2.

  - Brazo de soporte inferior con electrodos de detección LL.

  - Brazo de soporte lateral con electrodos de detección de V4, V5 y V6.

  - Pantalla

- Software integrado del registrador del ECG, version V 1.0.0.

- Hardware: mínimo requerimiento:

  - CPU 2,0 GHz o más.

  - RAM 2GB o mas

  - Almacenamiento 16 GB o más.

  - Pantalla no menor de 4 pulgadas, 1280 x con resolución de 800 o superior.

  - Sistema operativo Android 9.0 o iOS12 o mayor.

  - Interfase: Intercambio de datos a través de USB y placa de adquisición ECG.

- Fuente de alimentación: batería de litio incorporada.