ESTACION DE INSPECCION ENDOMETRIAL DESCARTABLE (formulario 22892)

Descripción: Solución tecnológica, para tratar el endometrio, estéril de diferentes tamaños, listo para su uso.

Especificaciones:

- Monitor externo reutilizable portátil, antireflejo.

  - Voltaje: 110 Voltios.

  - Frecuencia: 50/60Hz.

  - Resolución: 1920 x 1080 píxeles.

  - Salida de video: HDMI.

  - Peso: 2.2 Kg.

  - Tamaño de pantalla: 13.3 pulgadas.

  - Tipo de pantalla: TFT FULL HD táctil.

  - Protección contra descargas eléctricas (Clase de protección I)

  - Clasificación IP: IP0.

  - Almacenamiento: 128 GB.

- Con funciones desde el monitor:

  - Captura de imagen (snapshot)

  - Grabación de video y voz(recording)

  - Control de brillo (brightness)

  - Zoom.

  - Gestión de imágenes (image management)

  - Modos de imagen (image mode)

  - Mejora estructural de la imagen (structural enhancement)

  - Congelamiento de imagen.

- Balance de blancos.

Accesorios:

- Histeroscopio digital de un solo uso de 15º, diámetro de 2.9 mm sin canal de trabajo, resolución de 160K pixeles.

- Histeroscopio digital de un solo de 15º, diámetro de 3.5 mm con canal de trabajo de 1.8 mm, resolución de 160K pixeles.

- Histeroscopio digital de un solo uso de 15º, diámetro de 3.5 mm sin canal de trabajo. resolución de 920K pixeles

- Histeroscopio digital de un solo uso de 15º, diámetro de 4.2 mm con canal de trabajo de 2.0 mm, resolución de 920K pixeles

- Carro de transporte.

Observaciones:

- Garantía de tres (2) años mínimos en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

- Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

- Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

- Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo, no reconstruido.

- Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

- Brindar entrenamiento de operación de veinte (16) horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

- Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de dieciséis (16) horas mínimo, al personal de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

- Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 5 años mínimo.