ZAPATO DE DESCARGA PARA EL CUIDADO DE HERIDAS PLANTARES (formulario 22598)

Descripción: Para el cuidado de heridas plantares.

Especificaciones:

- Zapato de descarga diseñado para estabilizar y redistribuir los puntos de presión.

- Horma recta tipo Rocker que ayuda a distribuir las presiones plantares durante la marcha, antideslizante y anti resbalante.

- Punta desmontable con velcro para descubrir los dedos y se transforme en tipo sandalia abierta que permite ver los dedos del pie.

- Soporte de talón reforzado para mejorar la estabilidad.

- Tiras y cierres de velcro que aseguran apertura total del zapato para comodidad en la colocación.

- Con plantilla tipo lego que permite retirar sus hexágonos al tamaño de la circunferencia de la herida para generar descarga del peso localizado y evitar el contacto de la herida con la superficie.

- Botín supra maleolar, a la altura del borde superior del maléolo.

- Balancín retrocapital curvo que no eleva ortejos (sin balancín posterior)

- Se sostiene del tobillo y no de los ortejos.

- Ambidiestro.

- Cada zapato trae una plantilla de material blando liso y una plantilla con forma de lego con hexágonos, un marcador de plantilla hipoalergénico y un folleto de instrucciones de uso en español.

- Botín de poliéster 45%.

- Tamaños:

  - S (talla 35-37)

    - Pie de hasta 23 cm de largo.

  - M (talla 38-40)

    - Pie de hasta 27 cm de largo.

  - L (talla 41-43)

    - Pie de hasta 28.5 cm de longitud.

  - XL (talla 44-47)

    - Pie de hasta 33 cm de longitud.

ACCESESORIOS:

- Una plantilla tipo lego con hexágonos extraíbles.

- Un marcador de plantilla hipoalergénico.

- Un folleto de instrucciones en español.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO DEL ZAPATO DE DESCARGA QUE REQUIERA

Observaciones:

- Empaque individual

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización

- Debe traer impreso fabricante, país de origen y código QR con instrucciones de uso.

BOTA DE DESCARGA PARA ULCERAS PLANTARES (formulario 22600) (Ref-MQ-11-25)

Descripción: Para ulceras plantares.

Especificaciones:

- Bota corta o larga.

- Bota de descarga con puntera abierta para las ulceras plantares diseñada especialmente para que el paciente pueda cumplir con la marcha.

- Elimina, reduce y redistribuye las presiones plantares favoreciendo la curación de zonas ulceradas.

- De fácil colocación, retiro y recolocación.

- Con forro o cubierta interior acolchada y suave con espuma de alta densidad que proporciona comodidad máxima y apoya a la reducción del dolor.

- Ambidiestro.

- Indicado en:

  - Tratamiento del síndrome del pie diabético.

  - Cuidado post operatorio.

  - Cuidado de heridas.

  - Cicatrización para heridas abiertas y ulceras.

- Con plantilla para descarga en forma de hexágonos extraíbles que se personalizan de acuerdo a la circunferencia de la herida, o ir añadiendo hexágonos a medida que el tamaño de la herida valla disminuyendo

- Plantilla reemplazable.

- Suela de balancín, velcros de sujeción, almohadillas internas removibles para mayor confort.

- Cara externa 100% polipropileno, plantilla 100% EVA de hexágonos removibles, material de funda hipoalergénico.

- Tamaños en bota larga o corta:

  - S (talla 36-38)

    - Pie de hasta 23 cm de largo.

  - M (talla 38-42)

    - Pie de hasta 27 cm de largo.

  - L (talla 42-44)

    - Pie de hasta 28.5 cm de longitud.

  - XL (talla >44)

    - Pie de hasta 33 cm de longitud.

ACCESESORIOS:

- Una plantilla tipo lego con hexágonos extraíbles.

- Un marcador de plantilla hipoalergénico.

- Un folleto de instrucciones en español.

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO DE LA BOTA (MEDIDAS) Y SI LA REQUIERE CORTA O LARGA.

Observaciones:

- Empaque individual.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización.

- Debe traer impreso Fabricante, país de origen y código QR con instrucciones de uso.

ZAPATO DE DESCARGA DE ANTEPIE ABIERTO (formulario 22599)

Descripción: ZAPATO DE DESCARGA DE ANTEPIÉ ABIERTO.

Especificaciones:

- Zapato que alivia la descarga sobre el antepié en los dedos y las articulaciones metatarsofalángicas.

- Suela gruesa y rígida que distribuye el peso del cuerpo al talón y al medio pie.

- Material EVA para amortiguación y estabilidad, la cual ayuda a la absorción de impactos.

- Puntera amplia y descubierta que permite tanto observar la zona afectada, como también la protege de golpes, fricciones y otras lesiones.

- Proporciona espacio para colocar vendajes en la parte delantera del pie.

- Ambidiestro.

- Con diseño de cuña que ejerce una descarga con elevación de 15° redistribuyendo la presión sobre el retropié, ayudando a aliviar el dolor.

- Con plantilla para descarga en forma de hexágonos extraíbles que se personalizan de acuerdo a la circunferencia de la herida, o ir añadiendo hexágonos a medida que el tamaño de la herida valla disminuyendo.

- Plantilla reemplazable.

- Materiales de Zapato EVA  52%, polyester 30%, Foam 10%, Nylon 3%.

- Peso del Zapato de 415 gr.

- Tamaños:

  - S (talla 34-35)

    - Pie de hasta 23 cm de largo.

  - M (talla 36-39)

    - Pie de 24 cm a 25 cm de largo.

  - L (talla 40-43)

    - Pie de 26 cm a 28 cm de longitud.

  - XL (talla 44-46)

    - Pie de 29 cm a 31 cm de longitud.

ACCESESORIOS:

- Una plantilla tipo lego con hexágonos extraíbles

- Un marcador de plantilla hipoalergénico

- Un folleto de instrucciones en español

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO DEL ZAPATO DE DESCARGA QUE REQUIERA

Observaciones:

      - Empaque individual

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de calidad y comercialización

- Debe traer impreso Fabricante, país de origen y código QR con instrucciones de uso.