Ficha técnica 104051 de la CANULA SUPRAGLOTICA NO INFLABLE (formulario 10588) 
Descripción:

Especificaciones:

1. Almohadilla anatómica no-inflable con material elastómero termo plástico grado médico

2. Canal gástrico independiente, excepto en el tamaño 1.0.

Canal gástrico independiente, excepto en el tamaño 1.0, que permite pasar sonda nasogástrica hasta 18 FG.

3. Rampa de Intubación 
4. Punta Almohadilla Elongada 
5. Puerto de Oxígeno Adicional 

3. Guía de posición.

4. Marcación visual del tamaño y peso.

5. Pieza integrada de mordida.

6. Estabilizador de la cavidad bucal.

7. Retentor o soporte de la epiglotis.

8. Conector estándar de 15 mm.

9. Libre de látex y PVC.

10. Tamaños:

10.1. Neonatal: N° 1.0 de 2-5 Kg, sin canal gástrico

10.2. Infantil: N° 1.5 de 5-12 Kg.

10.3. Pediátrica pequeño: N° 2.0 de 10-25 Kg.

10.4. Pediátrica grande: N° 2.5 de 25-35 Kg. 

10.5.  Adulto pequeño: N° 3 de 30-60 Kg.

10.6. Adulto mediano: N° 4 de 50-90 Kg.

10.7. Adulto grande: N° 5 de 90 Kg o mayor.

11. Estéril.

12. De un sólo uso.

LA INSTITUCIÓN SOLICITARÁ LO REQUERIDO SEGÚN NECESIDAD.

Observaciones: 
1. Empaque individual.

2. Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses, número de lote, país de origen.

3. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.
MQ/CSS/Homologación 03-07-2026/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

