CATETER GUIA NEUROVASCULAR, formulario 22915.

Descripción: Para embolización de aneurisma cerebral.

Especificaciones:

- Sistema de acceso intracraneal.

- Construcción hibrida.

  - Acero inoxidable, platino y polímero.

- Punta recta y multipropósito atraumática pulida.

- Diez transiciones de materiales combinados.

- Longitud de 95 cm a 115 cm.

- Diámetro externo (OD) 6 Fr.

- Diámetro proximal (ID) .071.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD; CON ELMISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. EL SERVICIO PETICIONARIO SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD (CATÉTERES).

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

CATETER DE REPERFUSION PARA TROMBECTOMIA MECANICA, formulario 22916.

Descripción: Para el uso en la revascularización de pacientes con enfermedad oclusiva intracraneal de vasos grandes.

Especificaciones:

- Catéter de reperfusión o aspiración:

  - De múltiples transiciones de material.

  - De acero inoxidable y nitinol.

  - Con banda marcadora radiopaca.

  - Con recubrimiento hidrofílico.

- Diámetros y longitudes:

  - Longitud entre 132 cm y 160 cm.

  - Diámetro externo proximal (OD) entre 4.7 Fr y 6 Fr.

  - Diámetro distal (OD) entre 2.26 mm y 1.27 mm.

  - Diámetro proximal (ID) entre 1.83 mm y 1.09 mm.

- Estéril.

- De un solo uso.

Accesorio

- Canister de 1000 ml.

- Tubo de aspiración con conector encendido y apagado.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD; CON EL MISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA EL SERVICIO PETICIONARIO SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD (CATÉTERES)

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

CATETER GUIA NEUROVASCULAR, formulario 22917.

Descripción: Para embolización de aneurisma cerebral

Especificaciones:

- Sistema de acceso intracraneal.

- Construcción hibrida.

  - Acero inoxidable, platino y polímero.

- Punta recta y multipropósito atraumática pulida.

- Diez transiciones de materiales combinados.

- Longitud de 95 cm a 115 cm.

- Diámetro externo (OD) 6 Fr.

- Diámetro proximal (ID) 0.071”.

- Estéril.

- De un solo uso.

LA UNIDAD EJECUTORA ESPECIFICARÁ EN SU REQUISICIÓN LOS ACCESORIOS Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD; CON ELMISMO NÚMERO DE FICHA TÉCNICA. EL SERVICIO PETICIONARIO SOLICITARÁ LOS DIÁMETROS Y LONGITUDES QUE REQUIERA SEGÚN NECESIDAD (CATÉTERES).

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible: fecha de manufacturación y vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la entrega en la institución, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.