Ficha técnica 48478 del SISTEMA DE FIJACION CERVICAL POSTERIOR POR MEDIO DE BARRAS Y LA UNION CERVICO-TORACICA HASTA T3 (formulario 9968)

Descripción: Es un sistema de reconstrucción y/o de estabilización de la columna cervical y/o unión cervicotorácica, por vía posterior, que promueva la fusión.

Especificaciones:

- Material de titanio.

- Cada par de barras tendrán un grosor entre 3 mm y 4 mm.

- Estas barras vendrán en diferentes ángulos (premoldeadas) o serán moldeables, lo cual le permitirían amoldarse y fijarse a la columna cervical de acuerdo con las características biológicas de cada caso.

- Igualmente, estas barras vendrán en diferentes tamaños (precortadas) o podrán ser cortadas al tamaño deseado; en caso de que no sea precortada el par de barras deben tener una longitud mínima de 200 mm.

- Este sistema debe tener las siguientes formas de fijación de las barras a la columna cervical.

  - Tornillos corticales multiaxiales de bajo perfil.

    - Deben ser de 3.5 mm y 4.0 mm de grosor.

    - Con longitudes entre 10 mm a 24 mm o más.

    - Con intervalos entre los tamaños de estos tornillos de 2 mm).

    - Debe tener tornillo transpedicular de C2.

5.1. Tornillo corticales o cancelosos multiaxiales con diámetro de 3.5 mm y 4.0 mm.

5.1.1. Con longitud de 10 mm o más.

5.1.2. Con intervalos entre los tamaños de estos tornillos de 2 mm.

5.1.3. Barra diámetro de 3 mm o 4 mm.

5.1.3.1. Diferentes ángulos premoldeados o serán moldeadas.

5.1.3.2. Diferentes tamaños precortadas o longitud mínima de 200 mm, para ser cortadas al tamaño deseado.

  - Ganchos sublaminares de bajo perfil, con su sistema de fijación a la barra cervical o alambres sublaminares de titanio.

    - En caso de que se presenten alambres sublaminares éstos deben tener un sistema de bajo perfil, construido específicamente para el objetivo de fijar el alambre a la barra en forma firme (no alambres sueltos).

- Conectores transversos de diferentes longitudes, con su sistema de fijación a la barra longitudinal.

- Este adaptador debe aparecer en el catálogo como parte del sistema.

- La compañía proporcionará los diferentes tamaños, los cuales permitirán escoger el adecuado para cada caso

Observaciones:

- Todo el sistema debe ser de titanio o de aleación de titanio (cuyo componente mayor sea el titanio).

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.