SISTEMA DE FIJACION TORACOLUMBAR POSTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO DE BAJO PERFIL COMPATIBLE CON NAVEGACION Y SISTEMA ROBOTICO, formulario 22534.

Descripción: Ayuda a proporcionar inmovilización y estabilización de los segmentos espinales como un complemento para la fusión de la columna torácica, lumbar y/o sacra.

Especificaciones:

1.	Tornillo:

1.1.	Tornillo canulado o de punta cónica tipo punzón con ranuras de corte.

1.2.	Doble roscado.

1.3.	Diámetro de tornillo de entre 4.5 mm hasta 10.5 mm.

1.4.	Longitudes entre 30mm hasta 100 mm.

2.	Pestaña extendida reusable:

2.1.	Opción de reducción hasta 16.5 mm.

2.2.	Con instrumento de reductor de barra para hasta 30 mm de reducción.

2.3.	Tapa para alinear las pestañas.

2.4.	Pestañas extendidas removibles.

3.	Barra:

3.1.	Diámetro 4.75 mm, 5.5 mm y 6.0 mm.

3.2.	Opción de cromo cobalto, titanio o aleación de titanio.

3.3.	Longitud de la barra entre 30 mm hasta 200 mm.

4.	Tornillo de fijación:

5.	Característica general del sistema.

5.1.	Flujo de trabajo integrado con navegación.

5.2.	Integración con robot.

Observaciones:

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo. 4. Dentro de las formas de esterilización recomendadas por el fabricante debe estar especificada la esterilización en autoclave.

- El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultaneas dentro de una o diferentes instituciones.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.