Ficha técnica 103778 para la BANDEJA DE TORACENTESIS (SIN MEDICAMENTO, formulario 9930.

Descripción: Con catéter de aspiración sobre aguja de calibre 16G a 18G, de 3" a 7.5" y el catéter de teflón o poliuretano o silicona de 14G o compatible con la aguja.

Especificaciones:

Bandeja con catéter de 6FG ó de 8FG montado sobre jeringa de 3 anillos, de entre 3" a 5"

Contiene:

- Una (1) llave de tres vías o válvula automática con dos (2) vías (o llave de paso).

- Una (1) Jeringa de 50 a 60cc, cierre de rosca o luer lock.

Una jeringuilla de 50 cc a 60 cc, cierre de rosca o luer Lock

- Una (1) jeringa de 5cc.

Una jeringa de 5cc a 10 cc

- Una (1) aguja 25G x 5/8", de entre 21G x 1 1/2 a 22G x 1 1/2".

Con o sin aguja 25G x 5/8”, de entre 21G x 1 ½” a 22G x 1 ½”

- Un (1) tubo de drenaje.

- Una (1) bolsa colectora de fluidos.

Una bolsa colectora de fluidos de 2 litros

- Tres (3) tubos de 5mililitros o más, para muestra de especímenes.

Con o sin tubos para muestra de especímenes

- Un (1) juego de limpieza que incluya gasas o esponjas o aplicadores o toallas.

Con o sin juego de limpieza que incluya gasas, o esponjas o aplicadores o toallas

- Una (1) lapa fenestrada.

Con o sin lapa fenestrada

- Una (1) banda o vendaje adhesivo.

Con o sin banda o vendaje adhesivo

- Papel de envolver.

Papel de envolver o empaque transparente

- Con o sin mango de bisturí con hoja 11.

- Catéter de toracentesis de 8Fg montado, o catéter de toracentesis de 6 FG

- Jeringa de aspiración de tres anillos.

- Con o sin tapón de válvula.

- Con o sin conector escalonado.

- Estéril.

- De un solo uso.

La unidad ejecutora solicitará los componentes que requiera

LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITARÁ EL TAMAÑO DEL CATÉTER DE ASPIRACIÓN QUE REQUIERA

Observaciones:

- Debe traer impreso y visible fecha de manufacturación, marca de fábrica, número de lote, país de origen, fecha de expiración de la esterilidad no menor de 24 meses a la fecha de entrega.

- Cumplir con los estándares internacionales del aseguramiento de la calidad y la comercialización.