SISTEMA MODULAR DE FIJACION EXTERNA CIRCULAR, formulario 23546.
Descripción: Indicado para alargamiento óseo, fijación de fracturas abiertas y cerradas, tratamiento de pseudoartrosis de huesos largos y en la corrección de deformidades óseas o de partes blandas.

Especificaciones:

Sistema formado por:  

1. Anillos (aros) y Arcos:  

1.1. Anillos (aros) completos. 

1.1.1. Diámetro entre 80 mm y 300 mm. 

1.2. Semianillos (medios aros) 

1.2.1. Diámetro entre 80 mm y 240 mm. 

1.3. Anillos (aros) de 5/8 o de 3/8.
1.31. Diámetro entre 100 mm y 300 mm. 

1.4. Arcos:  

1.4.1. De 90 mm.  

1.4.2. De 120 mm.  

1.5. Arcos de pie. 

1.5.1. Diámetro entre 100 mm y 200 mm. 

1.5.2. Extensiones para arco de pie. 

1.5.2.1. De 3 orificios. 

1.5.2.2. De 5 orificios. 

1.6. Arco de pie- doble fila. 

1.6.1. Diámetro entre 120 mm y 220 mm. 

2. Elementos de ensamblaje:  

2.1. Pernos: 

2.1.1. Longitudes: 12 mm, 16 mm y 20 mm. 

2.2. Tuercas. 

2.2.1. Estándar. 

2.2.2. De extensión. 

2.3. Arandelas.

2.3.1. Grosor de 2 mm.
3. Elementos de fijación: 

3.1. Agujas. 

3.1.1. Diámetro de 1.8 mm. 

3.1.2. Longitud: Entre 400 mm y 550 mm. 

3.1.3. Tipos. 

3.1.3.1. Lisa. 

3.1.3.2. Con oliva. 

3.2. Tornillos. 

3.2.1. Diámetros de rosca: Entre 4 mm a 6 mm.  

3.2.2. Longitud total: Entre 150 mm a 260 mm. 

3.2.3. Longitud de rosca: Entre 30 mm a 90 mm. 

3.2.4. Autoperforantes. 

3.2.5. Con o sin hidroxiapatita 

3.3. Cabezal universal de fijación de agujas. 

3.3.1. De 10 mm.  

3.3.2. Para aceptar aguja de 1.8 mm. 

3.4. Arandela ranurada 

3.4.1. Para aceptar aguja de 1.8 mm. 

3.5. Cabezal universal de fijación de tornillos. 

3.5.1. Con abertura en forma de lágrima. 

3.5.2. Para fijar tornillos de 4 mm, 5 mm y 6 mm de diámetro. 

3.6. Postes. 

3.6.1. De 1, 2 ,3, 4 o 5 orificios. 

3.7. Topes de goma (tapón de caucho) 

3.8. Aplicador para topes de goma. 

4. Elementos de conexión:  

4.1. Espaciadores. 

4.1.1. Longitudes: 15 mm y 30 mm. 

4.2. Barras roscadas. 

4.2.1. Diámetro exterior de 6 mm. 

4.2.2. Longitudes: Entre 60 mm y 400 mm. 

4.3. Placas de extensión. 

4.3.1. Longitudes: Entre 20 mm y 50 mm. 

4.4. Soporte oblicuo. 

4.5. Par de arandelas angulables. 

4.6. Bisagra multiplanar. 

4.6.1. Proporciona 360° de movimiento. 

4.7. Bisagra estándar. 

4.8. Bisagra con pletina de extensión. 

4.9. Barras roscadas para bisagra. 

4.9.1. De 60 mm. 

4.9.2. De 150 mm. 

4.10. Extensor de bisagras. 

4.11. Motor.  

5. Distractores. 

5.1. Distractor lineal telescópico. 

5.1.1. Tamaños: 70 mm, 100 mm, 150 mm y 200 mm. 

5.2. Tuercas de distracción cuadradas. 

5.2.1. De 10 mm, con 4 lados y arandela cóncava integrada. 

6. Estructura Hexápoda (componentes adicionales):  

6.1. Barras conectoras (struts) 

6.1.1. Tamaños:  

6.1.1.1. Ultracorta- 45 mm-101 mm. 

6.1.2.2. Corta- 92 mm-122 mm. 

6.1.3.3. Mediana- 114 mm-184 mm  

6.1.4.4. Larga- 158 mm-318 mm. 

6.2. Clips de numeración para barra conectora. 

6.3. Clips de dirección para barra conectora. 

6.4. Llave dinamométrica. 

6.5. Kit de pernos de centrado. 

6.6. Indicador de ampliación. 

6.7. Kit de sustitución del montante. 

6.8. Kit de lengüeta de emergencia. 

6.9. Guía de rodadura. 

6.10. Módulo de dinamización. 

6.11. Con software asociado que permita calcular los ajustes de longitud del fijador externo. para la estructura hexápoda. 

7. Herramientas e Instrumental. 

7.1. Destornillador hexagonal de 1/8”. 

7.2. Destornillador hexagonal, 90°, 1/8”. 

7.3. Alicate de corte de agujas. 

7.4. Tensor de agujas. 

7.5. Llave de ajuste de 10 mm. 

7.6. Combo de llave de ajuste fija y abisagrada. 

7.7. Llave de ajuste tubular en L. 

7.8. Llave en T. 

7.9. Alicate puntiagudo. 

7.10. Llave doble para tuercas. 

8. Bandeja de esterilización. 

LOS COMPONENETES DEL SISTEMA PUEDEN SER ADQUIRIDOS INDIVIDUALMENTE CON EL MISMO NÚMERO DE CTNI. LA UNIDAD EJECUTORA ESCOGERÁ LOS TIPOS Y CANTIDADES DE COMPONENTES QUE REQUIERA DE ACUERDO CON SU NECESIDAD.

Observaciones:

1. La empresa deberá suministrar el instrumental especializado necesario para la colocación del sistema.  

2. El proveedor se compromete a ofrecer el apoyo técnico y docente necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y apoyo quirúrgico al personal del Salón de Operaciones.  

3. El proveedor se compromete a actualizar/sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto/ descontinuado.

4. El sistema debe permitir el uso de un software asociado que permita calcular los ajustes de longitud del fijador externo para la estructura hexápoda.  

5. El sistema se podrá utilizar con estructuras híbridas existentes dentro de la Institución.  

6. Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

MQ/HNiño/Homologación 17-04-25/11:00 a.m.-em
Página 2 de 2

