- Ficha técnica 110358 de la BANDEJA PARA COLOPROCTOLOGIA PEDIATRICA, formulario 10492

Descripción: Para cirugía de reconstrucción ano rectal.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

35.	Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro entre 5mm y 6mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas).

37.	Una (1) cánula de succión POOLE o POOLE-BABY, diámetro de 10mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir:

35.  Una (1) cánula de succión POOLE O POOLE BABY, diámetro entre 5mm y 6mm, con longitud entre 18 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgadas)

37.  Una (1) cánula de succión POOLE, diámetro de 10mm, con longitud entre 18 cm y 23 cm (o su equivalencia en pulgadas)

- Ficha técnica 110359 de la BANDEJA PEDIATRICA DE TRAQUEOSTOMIA, formulario 10493.

Descripción: Para cirugía de reconstrucción ano rectal.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

10. Dos (2) ganchos CUSHING, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

11. Un (1) gancho JACKSON, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

14. Dos (2) separadores dobles RAGNELL, con longitud de 15 cm (o su equivalencia en pulgadas).

15. 	Un (1) separador BABY ROUX, con longitud de 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir:

10. Dos (2) ganchos CUSHING o GRAEFE, con longitud entre 14 cm y 19cm (o su equivalencia en pulgadas).

11. Un (1) gancho JACKSON, con longitud entre 16 cm y 18cm (o su equivalencia en pulgadas)

14.	Dos (2) separadores dobles RAGNELL o RAGNELL-DAVIS, con longitud entre 14cm y 16cm (o su equivalencia en pulgadas).

15. Un (1) separador BABY ROUX, con longitud entre 12cm y 13 cm (o su equivalencia en pulgadas).

- Ficha técnica 110127 de la BANDEJA DE TORACOTOMIA PEDIATRICA., formulario 10494.

Descripción: Para cirugía de tórax en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice

79.	Una (1) Pinza Foerster recta, boca estriada, longitud de 20 cm. (o su equivalencia en pulgada).

82.	Un (1) Cortador de alambre angulado de doble acción entre 18 cm y 22 cm de longitud

Debe decir:

79. Una (1) Pinza Foerster recta, boca estriada, con longitud entre 20 cm y 21cm (o su equivalencia en pulgada).

82. Un (1) Cortador de alambre angulado de doble acción entre 17 cm y 22 cm de longitud

- Ficha técnica 110399 de la BANDEJA PEDIÁTRICA DE CADERA, formulario 10502.

Descripción: Para Cirugía de Cadera en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

Donde Dice:

89. Ocho (8) osteotomos óseos MINI-LAMBOTTE, curvo, de diferentes tamaños, con punta entre 2 mm y 15 mm, con longitud entre 12 cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir

89.	Ocho (8) osteotomos óseos MINI-LAMBOTTE, curvo, de diferentes tamaños, con punta entre 2 mm y 15 mm, con longitud entre 12 cm y 17 cm (o su equivalencia en pulgadas).

- Ficha técnica 110164 de la BANDEJA DE UROLOGIA PEDIATRICA., formulario 10504.

Descripción: Para procedimientos quirúrgicos urológicos en pacientes.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

48.	Dos (2) pinzas hemostáticas CRILE RANKIN, curvas, con longitud de 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir:

48. Dos (2) pinzas hemostáticas CRILE RANKIN, curvas, con longitud entre 16 cm y 17cm (o su equivalencia en pulgadas).

- Ficha técnica 110413 de la BANDEJA PARA FRACTURA EXPUESTA, formulario 10505.

Descripción: Para Cirugía de Fracturas expuestas.

Especificaciones Técnicas:

Donde Dice:

100. Dos (2) elevadores de hueso  HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 20 cm y  21 cm (o su equivalente en pulgadas).

106. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 15 cm y  16 cm (o su equivalente en pulgadas).

Debe decir:

100. Dos (2) elevadores de hueso HOHMANN, ancho de hoja 8 mm, con longitud entre 20 cm y 22 cm (o su equivalente en pulgadas).

106. Una (1) pinza de reposicionamiento óseo, con longitud entre 13 cm y 16 cm (o su equivalente en pulgadas).

- Ficha técnica 110382 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ORTOPEDIA ONCOLOGICA PEDIÁTRICA., formulario 10528.

Descripción: Para resección de tumores óseos y partes blandas.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

37.	Un (1) porta aguja para alambre BERRY, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

124.	Un (1) rongeur de huesos FRYKHOLM, doble acción o acción compuesta, con longitud de 24 cm (o su equivalente en pulgadas).

Debe decir:

37. Una (1) pinza de torsion para alambre BERRY, con inserto de carburo de tungsteno (TC), con longitud entre 17 cm y 20 cm (o su equivalente en pulgadas).

124. Un (1) rongeur de huesos FRYKHOLM, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 24 cm y 25cm (o su equivalente en pulgadas).

- Ficha técnica 110222 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE FRACTURA DEPRIMIDA PEDIATRICA, formulario 10506.

Descripción: Para cirugías de fractura deprimida en pacientes pediátricos.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

13.	Dos (2) pinzas de disección Standard, sin dientes, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

14.	Dos (2) pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, con longitud de 14 cm (o su equivalencia en pulgada).

54. Dos (2) retractor MURPHY, de seis garras, agudo, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

66. Un (1) rongeur de huesos ZAUFAL, de doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

75. Un (1) tubo de succión Frazier, recto, de 10 Fr o Charr, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir:

13. Dos (2) pinzas de disección Standard, sin dientes, con longitud entre 14 cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

14. Dos (2) pinzas de disección Standard, con dientes 1 x 2, con longitud entre 14cm y 15cm (o su equivalencia en pulgada).

54.	Dos (2) retractor MURPHY, de cuatro garras, agudo, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

66.	Un (1) rongeur de huesos ZAUFAL o ZAUFAL JANSSEN, de doble acción o acción compuesta, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgada).

75.	Eliminar el renglón, está contemplado en el renglón 74.

- Ficha técnica 110344 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA, formulario 10508

Descripción: Para microcirugías.

Especificaciones Técnicas:

Puntos para actualizar

Donde dice

34.	Un (1) elevador de periostio COTTLE, hojas de 4.5 mm/4.5 mm, con longitud entre 19 cm y 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir

34. Un (1) elevador de periostio COTTLE, hojas de 4.5 mm/4.5 mm, con longitud entre 19 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

- Ficha técnica 110348 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LAMINECTOMIA PEDIÁTRICA, formulario 10509.

Descripción: Para Cirugía de Columna y Unión Cráneo Cervical Posterior.

Puntos para actualizar

Especificaciones Técnicas:

Donde dice

33.	Seis (6) pinzas hemostáticas CRILE-RANKIN, recta, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

34.  Seis (6) pinzas hemostáticas CRILE-RANKIN, curva, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir:

33.  Seis (6) pinzas hemostáticas CRILE o CRILE-RANKIN, recta, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

34.	 Seis (6) pinzas hemostáticas CRILE o CRILE-RANKIN, curva, con longitud entre 14 cm y 16 cm (o su equivalencia en pulgadas).

- Ficha técnica 110351 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE MENINGOCELE PEDIÁTRICA, formulario 10511.

Descripción: Para Cirugía de Columna y Unión Cráneo Cervical Posterior.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

14.	Tres (3) micro porta aguja CASTROVIEJO, punta de 1.2mm o 1.3mm, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud entre 18 cm y 22 cm (o su equivalencia en pulgada).

15    Un (1) porta aguja DIETHRICH o DIETHRICH RYDER con inserto de carburo de tungsteno, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

18    Un (1) micro portaagujas CRILE-WOOD, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud 18cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir:

Eliminar el punto 14. Ya está contemplado en los puntos 20 y 21

15.	 Un (1) porta aguja DIETHRICH o DIETHRICH RYDER con inserto de carburo de tungsteno, con longitud de 20 cm (o su equivalencia en pulgada).

18.	Un (1) portaagujas CRILE-WOOD, con inserto de carburo de tungsteno, con longitud 18cm (o su equivalencia en pulgada).

- Ficha técnica 110352 de la INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE HIPÓFISIS TRANSESFENOIDAL PEDIÁTRICA, formulario 10512.

Descripción: Para cirugías de hipófisis con técnica transesfenoidal para la población pediátrica.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

21.	Un (1) espéculo nasal COTTLE, entre 80 mm y 85 mm, con longitud de entre 13cm y 14 cm (o su equivalencia en pulgadas).

31.  Una (1) micro cureta YASARGIL, en forma de bayoneta, punta de 1.7mm, con longitud de 17cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir:

21.  Un (1) espéculo nasal COTTLE, entre 80 mm y 85 mm, con longitud de entre 13cm y 15 cm (o su equivalencia en pulgadas)

31.	Una (1) micro cureta YASARGIL, en forma de bayoneta, punta de 1.7mm, con longitud entre 17cm y 19cm o su equivalencia en pulgada)

- Ficha técnica 110341 de la BANDEJA DE COMPLEMENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA, formulario 10513.

Descripción: Para realizar microcirugía cerebral.

Especificaciones Técnicas:

La bandeja debe incluir:

Donde dice:

20.	Una (1) micro disector Yasargil, en bayoneta, punta de 1.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, con longitud de 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

21.  Una (1) micro disector Yasargil, en bayoneta, punta de 2.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, con longitud entre 18 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir:

20. Una (1) micro disector YASARGIL o CASPAR, en bayoneta, punta de 1.0 mm, curvada hacía arriba y hacía la izquierda, con longitud de 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

21.	Una (1) micro disector YASARGIL o CASPAR, en bayoneta, punta de 2.0 mm, curvada hacía abajo y hacía la derecha, con longitud entre 18 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgada).

- Ficha técnica 110342 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL DE COMPLEMENTO TIPO RHOTON PARA NEUROMICROCIRUGIA PEDIATRICA, formulario 10515.

Descripción: Para realizar microcirugía cerebral.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

12.	Un (1) micro gancho RHOTON, punta de 2.0 mm, semi agudo, angulado a 45°, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

Debe decir:

12. Un (1) micro gancho RHOTON, punta entre 2mm y 3mm, semi agudo, angulado a 45°, con longitud entre 18 cm y 19 cm (o su equivalencia en pulgada).

- Ficha técnica 110349 del COMPLEMENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LAMINECTOMIA PEDIÁTRICA, formulario 10516.

Descripción: Para Cirugía de Columna y Unión Cráneo Cervical Posterior

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

10.	Un (1) rongeur de hueso LESKELL-STILLE, punta entre 4mm y 6mm, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 23 cm y 24 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir:

10. Un (1) rongeur de hueso LESKELL-STILLE, punta entre 4mm y 6mm, doble acción o acción compuesta, con longitud entre 23 cm y 25 cm (o su equivalencia en pulgadas).

- Ficha técnica 110280 de la BANDEJA DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE VALVULA PARA RECIEN NACIDO, formulario 10517.

Descripción: Para cirugía de válvula en neonatos.

Especificaciones Técnicas:

Donde dice:

37.	Dos (2) pinzas portaesponja FOERSTER, curva, aserrada, con longitud de 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).

Debe decir

37. Dos (2) pinzas portaesponja FOERSTER, curva, aserrada, con longitud entre 17cm y 18 cm (o su equivalencia en pulgadas).