Ficha técnica 103336 para el SISTEMA DE FIJACION PERCUTANEA CON TORNILLOS TRANSPEDICULARES Y BARRAS LATERALES. (formulario 9977)

Descripción: Sistema constituido por barras y tornillos poliaxiales canulados de titanio, que permita fijaciones mínimamente disruptivas o invasiva, y que provea inmovilización y estabilización de los segmentos espinales, diseñado para uno o más niveles, para patologías como enfermedad degenerativa del disco, espondilolistesis, fracturas, dislocaciones, escoliosis, cifosis, tumores espinales y o pseudoartrosis, u otras patologías que ameriten estabilización.

Especificaciones:

- Tornillos poliaxiales canulados de titanio de vástagos autorroscantes, que permitan angulaciones entre 28° y 60° en el movimiento de la cabeza del tornillo.

Tornillos poliaxiales canulados de titanio de vástagos autorroscantes, que permitan angulaciones entre 28° y 60° en el movimiento de la cabeza del tornillo o tornillos multiaxiales canulados con doble rosca con pestaña extendida reusable y tapa que funcione como guía para la colocación de instrumentos.

  - Diámetros entre 5.5 mm y 7.5 mm o más.

  - Longitudes entre 30 mm y 55 mm con incrementos de 5 mm cada uno.

- Barras preformadas:

Barras preformadas o precurvadas

  - Diámetros entre 5.5. mm y 6.25 mm.

  - Longitudes entre 17.5mm y 150 mm.

- Que permita monitorear en modo dinámico para la preparación e inserción del tornillo al pedículo y permita EMG (electromiografía) para la monitorización del nervio, durante el ajuste de compresión y/o distracción.

Observaciones:

- El proveedor se compromete a facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico (personal del salón de operaciones) hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado el mismo.

- Dentro de las formas de esterilización recomendadas por el fabricante debe estar especificada la esterilización en autoclave.

- El proveedor se compromete a la disponibilidad del instrumental e implantes en caso de cirugías simultaneas dentro de una o diferentes instituciones.

- Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

IMPLANTE INTERSOMÁTICO EXPANDIBLE DE TITANIO PARA LA FUSIÓN INTERVERTEBRAL POSTERIOR LUMBAR O LUMBOSACRA CON PERFILES CORTOS Y LARGOS (formulario 22714)

Descripción: Dispositivo intercorporal expandible de aleación de titanio que consta de intercorporales expandibles con cavidad central que permite rellenarlos con injerto óseo de diversos anchos, longitudes, alturas y ángulos lordóticos para adaptarse a la anatomía del paciente. Que mejore el enganche del borde anterior para minimizar el riesgo de hundimiento y facilitar la descompresión neuroforaminal

Especificaciones:

- Superficie de titanio rugosa

- Con características topográficas que trabajen en conjunto para resistir la migración de la jaula durante la expansión

- Punta biselada anatómica para un mayor contacto con el anillo apofisario y una fácil inserción.

- Con opciones de implantes cortos y largos.

- Lordosis de 0 hasta 22 grados.

- Ancho de implante de 10 mm y 14 mm.

- Largo de implante entre 23 mm a 29 mm.

- Altura desde 7 mm hasta 15.9 mm.

Observaciones:

- Empaque individual

- Debe traer impreso y visible fecha de manufactura, vencimiento de la esterilidad no menor de 24 meses a partir de la fecha de entrega, número de lote, país de origen.

- Cumplir con los estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización.

- El proveedor se compromete en facilitar la bandeja con el instrumental necesario para la colocación del implante.

- El proveedor se comprometerá a ofrecer el apoyo técnico y necesario para el conocimiento adecuado del Sistema por parte del personal médico y de apoyo quirúrgico hasta que la institución se sienta satisfecha para lograr la mejor utilización del sistema.

- El proveedor se compromete a actualizar y/o sustituir el instrumental que lo amerite ya sea por daño, desgaste o al quedar obsoleto o descontinuado del mismo.