Ficha técnica 108279 de EQUIPO DE MONITORIZACION HEMODINAMICA MODULAR AVANZADA (formulario 9838)

Descripción: Proporciona una visión completa de la hemodinámica y la oximetría tisular, para la toma de decisiones en situaciones clínicas cardíacas y no cardíacas; así mantener una perfusión óptima del paciente.

Especificaciones:

1.	Monitor:

1.1.	Pantalla táctil, monitor de 12.1” o mayor.

1.1.1.	Resolución: LCD 1024 pixeles x 768 pixeles

1.1.2.	Introducir los datos demográficos del paciente

1.1.3.	Visualización de parámetros de los siguientes módulos:

1.1.3.1.	Módulo Swan Ganz

1.1.3.1.1.	Parámetros que proporciona:

1.1.3.1.1.1.	Gasto cardiaco continuo GC.

1.1.3.1.1.2.	Índice de gasto cardiaco continuo IC.

1.1.3.1.1.3.	Gasto cardiaco intermitente GCi.

1.1.3.1.1.4.	Índice de gasto cardiaco intermitente ICi.

1.1.3.1.1.5.	Fracción de eyección ventricular derecha FEVD.

1.1.3.1.1.6.	Volumen diastólico final ventricular derecha VDF.

1.1.3.1.1.7.	Volumen sistólico VS.

1.1.3.1.1.8.	Índice de volumen sistólico IVS.

1.1.3.1.1.9.	Resistencia vascular sistémica RVS.

1.1.3.1.1.10.	Índice de resistencia vascular sistémica IRVS.

1.1.3.1.1.11.	Resistencia vascular pulmonar RVP.

1.1.3.2.	Módulo de oximetría

1.1.3.2.1.	Monitorización de los parámetros:

1.1.3.2.1.1.	Saturación del oxígeno venoso mixto SvO2, adultos y pediátricos.

1.1.3.2.1.2.	 Saturación del oxígeno venoso central ScvO2, adultos y pediátricos.

1.1.3.2.1.3.	Longitud del cable de oximetría: 2.9 m o mayor.

1.1.3.3.	Módulo de presiones

1.1.3.3.1.	Monitorización de los parámetros:

1.1.3.3.1.1.	Gasto cardiaco continuo GC.

1.1.3.3.1.2.	Índice de gasto cardiaco continuo IC.

1.1.3.3.1.3.	Volumen sistólico VS.

1.1.3.3.1.4.	Índice de volumen sistólico IVS.

1.1.3.3.1.5.	Resistencia vascular sistémica RVS.

1.1.3.3.1.6.	Índice de resistencia vascular sistémica IRVS.

1.1.3.3.1.7.	Variabilidad de volumen sistólico VVS.

1.1.3.3.1.8.	Presión venosa central PVC.

1.1.3.3.1.9.	Presión arterial diastólica DIA.

1.1.3.3.1.10.	Presión arterial sistólica SIS.

1.1.3.3.1.11.	Presión arterial media PAM.

1.1.3.3.1.12.	Frecuencia de pulso FP.

1.1.3.3.1.13.	Cable con longitud: 3.0 m o mayor.

1.1.3.4.	Módulo de oximetría tisular

1.1.3.4.1.	Monitorización de los parámetros:

1.1.3.4.1.1.	Saturación de oxígeno tisular adulto y pediátrico StO2.

1.1.3.5.	Módulo No invasivo

1.1.3.5.1.	Monitorización de los parámetros:

1.1.3.5.1.1.	Presión arterial PA.

1.1.3.5.1.2.	Presión arterial media (PAM)

1.1.3.5.1.3.	Gasto cardíaco (CO)

1.1.3.5.1.4.	Volumen sistólico (SV)

1.1.3.5.1.5.	Variación del volumen sistólico (SVV)

1.1.3.5.1.6.	Resistencia vascular sistémica (RVS)

1.2.	Sistema de alarmas sonoras y visuales.

1.3.	Dos (2) puertos USB

1.4.	Un (1) puerto HDMI.

1.5.	Un (1) puerto serie RS-232.

1.6.	Un (1) puerto ethernet RJ-45.

2.	Capacidad para realizar modo de demostración.

3.	Batería recargable.

4.	Alimentación eléctrica de 110 -120 Voltios, 60 Hz, o autorregulable.

ACCESORIOS:

1.	Cable de oximetría

2.	Software de índice de probabilidad de hipotensión HPI.

2.1. Elastancia arterial dinámica Ea dyn.

2.2. Pendiente sistólica dP/dt.

3.	Cable de gasto cardiaco continuo de paciente CCO.

4.	Cable de presión.

5.	Sensor de referencia cardiaco.

6.	Batería recargable.

7.	Base para oximetría

8.	Controlador de presión.

9.	Pinzas de montaje del módulo de oximetría tisular

10.	Cable subordinado de presión.

11.	Cable subordinado del monitor del ECG.

12.	Cable de resultados de presión.

13.	Cable de alimentación para la red.

14.	Base de ruedas.

Se agrega:

15. Software de gestión asistida de fluidos.

15.1 Cable para gestión asistida de fluidos.

CONSUMIBLES:

1.	Catéter swan ganz.

2.	Sonda de temperatura en línea.

3.	Sonda de baño de temperatura del inyectable.

4.	Sensor desechable de gasto cardiaco.

5.	Sensor para predicción de hipotensión.

6.	Catéter de oximetría adulto o pediátrico.

7.	Manguito para dedo:

7.1.	Pequeño.

7.2.	Mediano.

7.3.	 Grande.

Se agrega:

7.4 Manguito para dedo Adulto,

8.	Sensores de oximetría tisular:

8.1.	Pequeño no adhesivo.

8.2.	Pequeño.

8.3.	Mediano.

8.4.	Grande.

9.	Transductor de presión.

Se agrega:

10. Medidor de fluidos.

LA UNIDAD EJECUTORA DEBERÁ ESPECIFICAR CADA UNO DE LOS CONSUMIBLES, ACCESORIOS, COMPONENTES (MÓDULOS) Y LA CANTIDAD QUE REQUIERA ADQUIRIR; PUEDEN SER ADQUIRIDOS CON EL MISMO NUMERO DE FICHA TÉCNICA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1.	Garantía de tres (3) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.

2.	Dos (2) ejemplares del manual de operación y funcionamiento en español.

3.	Un (1) ejemplar de manual de servicio técnico, debe incluir lista de partes, diagramas eléctricos y electrónicos.

4.	Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindará cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.

5.	Brindar entrenamiento de operación de 16 horas mínimo, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.

6.	Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 24 horas mínimo, al personal técnico de Biomédica que tendrá a su cargo el mantenimiento y reparación del equipo después de la garantía.

7.	Certificación del fabricante en donde confirme disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

8.	Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.